新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB65

DBS 65/**-2019

食品安全地方标准

奶片

（征求意见稿）

2019- ** - ** 发布

2019- ** - ** 发布

实施

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 发布

DBS

- 前    言

本标准由新疆维吾尔自治区卫生健康委员会提出。

本标准起草单位：乌鲁木齐市奶业协会、新疆轻工职业技术学院、新疆农业大学、新疆医科大学、乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心。

参与起草企业：阿拉尔新农乳业有限责任公司、巴里坤县花麒奶业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司、新疆天润生物科技股份有限公司、新疆旺源驼奶实业有限公司、新疆西域春乳业有限责任公司、新疆新姿源生物制药有限责任公司、新疆伊吾玉龙奶业有限公司、新疆玉昆仑天然食品工程有限公司、新疆中驼生物科技有限公司、伊犁那拉乳业集团有限公司。

本标准主要起草人：徐敏、何晓瑞、卞生珍、陆东林、巴都、武运、高晓黎、王涛、蔡扩军、张志强、马媛。

本标准为首次发布。

食品安全地方标准

奶片

- 1   范围

本标准适用于奶片和发酵奶片。

- 2   规范性引用文件

本标准引用的文件对于本标准的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 3   术语和定义

- 3.1  奶片

3.1.1牛（羊）奶片：以牛（羊）乳粉为原料，经加工制成的片状成型产品。

3.1.2驼奶片：以驼乳粉为原料，经加工制成的片状成型产品。

3.1.3马奶片：以马乳粉为原料，经加工制成的片状成型产品。

3.1.4驴奶片：以驴乳粉为原料，经加工制成的片状成型产品。

3.2  发酵奶片

3.1.1发酵牛（羊）奶片：以发酵牛（羊）乳粉为原料，经加工制成的片状成型产品。

3.1.2发酵驼奶片：以发酵驼乳粉为原料，经加工制成的片状成型产品。

3.1.3发酵马奶片：以发酵马乳粉为原料，经加工制成的片状成型产品。

3.1.4发酵驴奶片：以发酵驴乳粉为原料，经加工制成的片状成型产品。

- 3.3风味牛（羊）奶片、风味发酵牛（羊）奶片

- 以70%以上的牛（羊）乳粉或70%以上的发酵牛（羊）乳粉为主要原料，添加其他原料，添加或不添加食品添加剂和营养强化剂、果蔬粉、谷物粉等，经加工制成的片状成型产品。

- 技术要求

  - 原料要求

- 4.1.1 牛（羊）乳粉：应符合GB19644的规定。驼乳粉：应符合DBS 65/014-2017的规定。马乳粉：应符合DBS 65/016-2017的规定。驴乳粉：应符合DBS 65/019-2017的规定。发酵乳粉：应符合DBS 65/**-2019的规定。

- 4.1.2 其它原料：应符合相应安全标准和/或有关规定。

- 4.2  感官要求：应符合表1的规定。

表1   感官要求

| 项目 | 要 求 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 奶片 | 发酵奶片 | 风味牛（羊）奶片、风味发酵牛（羊）奶片 | 取适量试样置于白色瓷盘中，在自然光线下观察色泽和组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味。 |
| 色泽 | 呈均匀一致的白色或乳白色或微黄色。 | 呈均匀一致的白色或乳白色或微黄色。 | 具有应有的色泽。 |  |
| 滋味、气味 | 具有相应乳种产品特有的乳香味。 | 具相应乳种发酵乳粉特有的滋、气味。 | 具有应有的滋味、气味。 |  |
| 组织状态 | 块形完整，大小基本一致，无裂缝，表面光滑，无明显变形 |  |  |  |

- 4.3  理化指标：

4.3.1  牛（羊）奶片：应符合表2规定。

表2   牛（羊）奶片理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牛（羊）奶片 | 发酵牛（羊）奶片 | 风味牛（羊）奶片、风味发酵牛（羊）奶片 |  |
| 蛋白质/（%） ≥ | 非脂乳固体a的34% | 非脂乳固体a的34% | 16.5 | GB 5009.5 |
| 脂肪b/（%） ≥ | 26.0 | 26.0 | — | GB 5009.6 |
| 复原乳酸度/（0T） | 牛奶片≤18 羊奶片7-14 | ≥45 | — | GB 5009.239 |
| 水分/（%） ≤ | 5.0 |  |  | GB 5009.3 |
| a非脂乳固体(%)=100%-脂肪(%)-水分(%) b脂肪仅适用于全脂乳粉、全脂发酵牛（羊）乳粉为原料的产品。 |  |  |  |  |

4.3.2  驼奶片：应符合表3规定。

表3   驼奶片理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 驼奶片 | 发酵驼奶片 |  |
| 蛋白质/（%） ≥ | 非脂乳固体a的36% | 非脂乳固体a的36% | GB 5009.5 |
| 脂肪b/（%） ≥ | 28.0 | 28.0 | GB 5009.6 |
| 复原乳酸度/（0T） | ≤24 | ≥45 | GB 5009.239 |
| 水分/（%） ≤ | 5.0 |  | GB 5009.3 |
| a非脂乳固体(%)=100%-脂肪(%)-水分(%)。 b仅适用于全脂驼乳粉、全脂发酵驼乳粉为原料的产品。 |  |  |  |

4.3.3马（驴）奶片：应符合表4规定。

表4  马（驴）奶片理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 马（驴）奶片 | 发酵马（驴）奶片 |  |
| 蛋白质/（%） ≥ | 非脂乳固体a的18% | 非脂乳固体a的18% | GB 5009.5 |
| 脂肪b/（%） ≥ | 5.0 | 5.0 | GB 5009.6 |
| 复原乳酸度/（0T） | ≤10 | ≥45 | GB 5009.239 |
| 乳糖/ (%) ≥ | 56 | — | GB 5413.5 |
| 水分/（%） ≤ | 5.0 |  | GB 5009.3 |
| a非脂乳固体(%)=100%-脂肪(%)-水分(%)。 b仅适用于适用于全脂马（驴）乳粉、全脂发酵马（驴）乳粉为原料的产品。 |  |  |  |

- 4.4  污染物限量和真菌毒素限量：应符合表5规定。

- 表5   污染物限量和真菌毒素限量

| - 项 目 | - 指 标 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 铅（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | - 0.3 | - GB 5009.12 |
| - 总砷（以As计）/(mg/kg) ≤ | - 0.5 | - GB 5009.11 |
| - 铬（以Cr计）/(mg/kg) ≤ | - 2.0 | - GB 5009.123 |
| - 亚硝酸盐（以NaNO2计）/(mg/kg) ≤ | - 2.0 | - GB 5009.33 |
| - 黄曲霉毒素M1/(µg/kg) ≤ | - 牛（羊）奶片、发酵牛（羊）奶片、风味牛（羊）奶片、风味发酵牛（羊）奶片 4.0 - 驼奶片、发酵驼奶片 3.0 - 马（驴）奶片、发酵马（驴）奶片 5.0 | - GB 5009.24 |

4.5  微生物限量：应符合表6规定。

表6   微生物限量

| 项 目 | 采样方案c及限量（若非指定，均以CFU/g表示） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数d | 5 | 2 | 50000 | 200000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | 5 | 1 | 10 | 100 | GB 4789.3平板计数法 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.10平板计数法 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | — | GB 4789.4 |
| c 样品的分析及处理按GB 4789.1和GB 4789.18执行。 d不适用于发酵奶片。 |  |  |  |  |  |

4.6  乳酸菌数：应符合表7的规定。

表7  乳酸菌数

| 项目 | 限量（CFU/g） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 乳酸菌数e | 出厂 ≥1×106 | GB 4789.35 |
| e仅适用于发酵奶片。 |  |  |

4.7  食品添加剂和营养强化剂

4.7.1 食品添加剂和营养强化剂的质量应符合相应的安全标准和有关规定。

4.7.2 食品添加剂和营养强化剂的使用应符合GB 2760和GB 14880的规定。

- 5  生产过程中的卫生要求：应符合GB 12693的规定。

- 6  其他

6.1马（驴）奶片标签中应标注乳糖含量。