附件10

关于部分检验项目的说明

- 总活性物含量

- 总活性物含量是指餐具洗涤剂中体现去污效果的表面活性剂在餐具洗涤剂中所占的质量百分比。一般说来，总活性物含量越高，则去污力越强。活性物含量指标是影响餐具洗涤剂性能的最关键指标，该指标不仅反映出餐具洗涤剂的成本，也反映出该产品的内在质量水平。总活性物含量不合格的原因可能是企业未足量加入表面活性剂或工艺控制不严。

- 二、荧光性物质

- 荧光性物质是在生产食品用纸包装容器等制品时，为增加白度而添加的一种添加剂,但过量的荧光性物质可能会迁移至食品中而影响食品的安全性，不合格的原因可能是生产企业使用的纸张原料颜色偏黄、质量相对较差，为了改善纸张颜色，使其看起来较“优质”，在产品中过量添加了荧光性物质。

- 破坏压力

- 破坏压力是评价压力锅锅体强度的一项重要的技术指标。破坏压力不合格的压力锅安全系数较低，存在爆锅隐患，使用寿命也相对较短。导致破坏压力不合格的原因可能是企业使用的金属铝材料或不锈钢材料刚度偏低，在高压作用下容易变形，其次可能是压力锅本身结构设计不合理，密封性能较差。

四、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量

溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量源于食品用塑料膜(袋)加工工艺中所用的印刷油墨和复合胶粘剂本身含有一定量的溶剂，在加工过程中也需要添加一定量的稀释溶剂调节粘度，以适应印刷复合工艺条件的需要。导致不合格的原因主要有选材不当，生产各环节缺乏必要的控制措施等。

五、总迁移量

总迁移量是指从食品接触材料及制品中迁移到与之接触的食品模拟物中的所有非挥发性物质的总量。总迁移量（4%乙酸）超标的产品若接触酸性食品时，会导致迁移出的物质过量，人体过多吸收这些物质将有害健康，此外迁移物质还会直接影响食品的色、香、味等食用质量。导致总迁移量不合格的原因可能是生产企业为了降低成本或是对原料查验把关不严，使用了不合格的原材料；或者是企业未根据产品预期使用条件（接触食品类型、温度等）选用合适的原辅材料，对生产工艺把控不严。

六、甲醛单体迁移量、三聚氰胺单体迁移量

密胺餐具的原料主要为密胺树脂（又称三聚氰胺甲醛树脂），是以三聚氰胺和甲醛为主要原料，然后加入适量的木浆纤维素填料以及着色剂等辅助材料加工而成。甲醛单体迁移量、三聚氰胺单体迁移量不合格的原因可能是企业为了降低成本使用了不合格的原辅材料，或是对原辅材料查验把关不严；其次可能是对磨边抛光等生产工艺控制不严导致产品表面有瑕疵，在高酸、高温等条件下出现析出问题。

七、镍（Ni）迁移量、砷（As）迁移量

镍是不锈钢中重要的合金元素，在奥氏体不锈钢中，镍能够增强不锈钢的耐腐蚀性能，同时能稳定奥氏体结构组织，以保证不锈钢有较好的加工性能。砷由于其氧化性比铁低，在冶炼过程中较难除去，可能以夹杂物的形式存在于钢材中。不合格原因可能有：一是企业采用了不符合标准要求的不锈钢板材；二是个别小微企业技术水平薄弱，质量管理水平落后，镀层、涂层、焊接等重要工序的质量控制把关不严。