ICS 03.220.20

R 80

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB 15/T 1142—2019

代替 DB15/T 1142-2017

非公路标志设置规范

Specification for design of non-highway signs

2019 -    -    发布

2019 -    -   实施

内蒙古自治市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般规定	 2

4.1　非公路标志分类	2

4.2　非公路标志设置角度	2

4.3　其他	3

5　非公路标志设置位置	3

5.1　横向设置位置	3

5.2　纵向设置位置	4

5.3　严禁设置位置	4

5.4　限制设置位置	4

6　非公路标志版面	4

6.1　颜色	4

6.2　字符	5

6.3　图形符号	5

6.4　形状及尺寸	5

7　非公路标志结构	5

7.1　临时性非公路标志	5

7.2　永久性非公路标志	5

8　材料	6

附录A（资料性附录）　非公路标志常见图形符号	7

参考文献	14

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：内蒙古自治区公路路政执法监察总队、北京中咨正达交通工程科技有限公司。

本标准主要起草人：李铁小、陈剑威、张志全、罗石贵、褚永平、李先锋、田帅斌、杨雪、高原、顾赛男、王瑶文、蒋震、张琪、任光远。

非公路标志设置规范

- 范围

本标准规定了非公路标志的分类、设置位置、版面、结构及材料的一般规定与要求。

本标准适用于内蒙古自治区行政区域内各等级公路非公路标志的设置，其他道路可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3880  一般工业用铝及铝合金板、带材

GB 5768（所有部分）  道路交通标志与标线

GB/T 10001（所有部分）  公共信息图形符号

GB/T 18226  公路交通工程钢构件防腐技术条件

GB/T 18833  道路交通反光膜

GB/T 23827  道路交通标志板及支撑件

GB/T 28651  公路临时性交通标志

GB 50007 建筑地基基础设计规范

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50010 混凝土结构设计规范

GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50017  钢结构设计规范

GB 50135  高耸结构设计规范

CJJ 149  城市户外广告设施技术规范

CECS 148 户外广告设施钢结构技术规程

JTG D60  公路桥涵设计通用规范

JTG D63  公路桥涵地基与基础设计规范

JTG D81  公路交通安全设施设计规范

JTG D82  公路交通标志和标线设置规范

LB/T 001  旅游饭店用公共信息图形符号

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

非公路标志 non-highway-traffic signs

设置于公路及公路两侧、依托于公路的除GB 5768规定的公路交通标志以外的其他标志和广告牌。

- 一般规定

  - 非公路标志分类

    - 按功能可分为指引性非公路标志和宣传性非公路标志。

指引性非公路标志主要分为以下几类：

- 服务设施指引：公益服务设施如医院、急救站、医疗点、博物馆、美术馆、图书馆等；交通服务设施如汽车检测场、修理厂、清洗场等；

- 度假休闲娱乐场所指引：餐饮、宾馆、购物、电影院、剧院、体育场馆、公园、动物园、植物园等场所的指引；

- 组织机构指引：各级政府、学校、邮政、通讯、银行等单位的指引；

——重要地物指引：标志性建筑物、住宅区等的指引。

宣传性非公路标志分为公益性宣传标志和商业广告。

    - 按期限可分为永久性和临时性。

    - 按支撑方式可分为柱式、单悬臂式、附着式、高耸式广告牌以及凳式、镜架式等。

    - 按板面朝向可分为垂直于道路走向、平行于道路走向和多面向。

  - 非公路标志设置角度

    - 柱式和路侧附着式非公路标志宜与道路中线垂直或成一定角度，其中，高速公路、一级公路设置角度为0 °～15 °，二级及以下公路为0 °～10 °，分别见图1（a）、（b）所示。

    - 单悬臂式和车行道上方附着式非公路标志板面应垂直于道路行车方向，并且板面宜倾斜0°～10°，见图1（c）所示。

（a）高速公路、一级公路柱式和路侧                   （b）二级及以下公路柱式和路侧附着式

附着式非公路标志                                          非公路标志

（c）单悬臂式和车行道上方附着式非公路标志

- 非公路标志设置角度示意

  - 其他

    - 公路用地范围内，设置电子显示屏和灯箱式广告牌应符合CJJ 149的相关要求。

    - 非公路标志结构设计基本风速应参照GB 5768中交通标志的相关规定进行选取。

    - 非公路标志的设置，禁止损坏公路结构和妨碍交通安全。

- 非公路标志设置位置

  - 横向设置位置

    - 垂直于道路走向设置的非公路标志，柱式、路侧附着式标志内侧边缘距路肩外边缘的水平距离不应小于0.5 m，见图2（a）所示；单悬臂式标志立柱内侧边缘距路肩外边缘的水平距离不应小于0.5 m，见图2（b）所示。

- 柱式结构                                （b） 单悬臂式结构

（c） 高耸式结构

- 图2  非公路标志横向设置位置示意

    - 平行于道路走向和高耸式非公路标志的设计、制作、安装和施工应当符合GB/T 18226、GB 50007、GB 50009、GB 50010、GB 50011、GB 50017、GB 50135、CECS 148、CJJ 149的相关要求 ，按照相关规定进行安全和技术评价，并按照设计文件定期开展安全检测。

    - 平行于道路走向和高耸式非公路标志，其标志板内侧边缘距路肩外边缘的水平距离不应小于0.5m,见图2（c）所示。

  - 纵向设置位置

    - 非公路标志与其他标志的同向设置间距应大于停车视距，见表1所示。

- 行车速度与停车视距对照表

| 行车速度（km/h） | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车视距（m） | 210 | 160 | 110 | 75 | 40 | 30 | 20 |

    - 高耸式广告牌的设置间距不宜小于500m，其中道路单侧设置间距不宜小于1000m ,服务区和立交区除外。

  - 严禁设置位置

- 非公路标志严禁设置的位置如下：

- 平面交叉口；

- 急弯、陡坡、连续下坡、事故多发、视距不良、路侧险要等特殊路段；

- 隧道内及出入口200 m范围内；

- 公路可变信息标志、摄像机、车辆检测器、交通信号灯的支撑结构上及前后各100m范围内；

- 架空电力线路50 m水平安全距离范围内；

- 行车道两侧公路附属设施上，服务区、收费广场除外；

- 其他相关国家法律法规规定的禁止设置的位置。

  - 限制设置位置

在以下路段和位置，不宜设置非公路标志：

- 公路中央分隔带；

- 基础施工可能造成路基不稳的路段。

- 非公路标志版面

  - 颜色

度假休闲娱乐场所指引性非公路标志颜色参照GB 5768中旅游标志相关规定执行；商业广告颜色的选取需与道路周边环境相协调，不得对道路驾驶视认造成较大影响；其他非公路标志版面宜采用深青色（C100M0Y40K25）为衬底色，采用白色文字与边框。

  - 字符

    - 非公路标志文字应采用规范字体，书写工整、准确。指引性非公路标志应采用交通标志专用字体；宣传性非公路标志应采用交通标志专用字体或标准黑体、宋体。

    - 非公路标志版面文字用语需符合《内蒙古自治区社会市面用文蒙汉两种文字并用管理办法》的规定，采用中蒙文对应标识的方式，蒙文在上或在左。

  - 图形符号

    - 非公路标志版面可设置代表目的地功能的图形符号，可参照附录A。图形符号的选择应符合GB/T 10001（所有部分）与LB/T 001的规定。

    - 除商业广告外的非公路标志边框宜采用蒙元文化图案进行装饰。版面装饰可灵活采用云纹、如意纹、犄纹、回纹、盘肠纹等蒙元文化图案，见图3所示。

- 图3  非公路标志版面示意和边框图案局部放大图

  - 形状及尺寸

    - 除广告牌外，非公路标志板面形状应为矩形，四个直角应做倒圆角处理；板面大小根据字高、字数以及排列情况确定；字高、字宽以及字距、行距等参照GB 5768执行。

    - 广告牌规格尺寸应符合CJJ 149的相关要求。

- 非公路标志结构

  - 临时性非公路标志

临时性非公路标志结构型式、抗变形强度、倾覆稳定性、抗风强度及稳定性等应符合GB/T 28651的规定。

  - 永久性非公路标志

    - 永久性非公路标志支撑方式应根据交通量、车型构成、车道数、沿线构造物分布、外荷载大小以及路侧条件等因素综合确定。

    - 除广告牌外，非公路标志板下缘距路面的高度应参照GB 5768中交通标志的相关规定进行设置。

    - 除高耸式广告牌外，非公路标志的结构设计应符合GB 50017、JTG D60、JTG D63以及《公路交通标志和标线设置手册》等相关规定；高耸式广告牌的结构设计及其照明、电气系统和防雷设计等应符合CJJ 149以及GB 50135的相关要求。

    - 非公路标志应设置钢筋混凝土基础。

    - 柱式非公路标志板合并设置：

- 各服务设施、度假休闲场所或组织机构等为同一进出口或同一平交口时，各指引性非公路标志宜合并设置在一处标志结构上。

- 同一支撑结构上合并设置的非公路标志板排列顺序由上至下依次应为向上指引、向左指引、向右指引。

- 合并设置的标志板间距宜为5 cm～10 cm，所有标志板的长度应保持一致，见图4所示。

- 同一支撑结构上合并设置的标志信息数量应小于6条。

- 图4  柱式非公路标志板合并设置示意

    - 附着式非公路标志不应对上跨桥梁的结构和行车安全造成影响。

- 材料

8.1 非公路标志板和支撑结构所使用的材料应具有足够的强度、耐久性和抗腐蚀性，并应符合GB/T  23827、GB/T 3880和GB/T 28651等标准规范的规定。

8.2 除高耸式广告牌外，非公路标志立柱、横梁等应采用型钢等材料制作，钢管顶端应设置柱帽。钢构件应进行防腐处理，并应满足GB/T 18226的规定。

8.3 广告牌的材料选用应符合CJJ 149、GB 50135的相关要求。

8.4 采用反光膜制作标志面的非公路标志，其反光膜的性能应符合GB/T 18833的规定。

- （资料性附录）
非公路标志常见图形符号

  - 非公路标志常见图形符号一览表

| 序号 | 图形符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医院 | 表示治疗和护理病人的常设医疗服务场所或位置 不表示急救或医疗点 |
| 2 |  | - 急救 医疗点 | - 表示提供简单医疗服务的场所或位置，如急救站、医疗点、医务室等 不表示医院 |
| 3 |  | 博物馆 | 表示收藏、展览各类文物或标本的场所或位置 |
| 4 |  | 美术馆 | 表示展览各种艺术作品的场所或位置 |

表A.1（续）

| 序号 | 图形符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 图书馆 | 表示收藏图书资料供人们阅览的场所或位置 |
| 6 |  | 汽车修理 | 表示提供修车服务的场所 |
| 7 |  | 汽车清洗 | 表示提供洗车服务的场所 |
| 8 |  | 餐饮 | - 表示餐饮或提供餐饮服务的场所或位置，如酒楼、餐厅等 具体应用时，如确需区分中餐与西餐，本符号还可表示西餐 |
| 9 |  | 中餐 | - 表示中餐或提供中餐服务的场所或位置，如中餐厅、中餐馆等 不表示餐饮、西餐 |

表A.1（续）

| 序号 | 图形符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | - 快餐 | - 表示快餐或提供快餐服务的场所或位置 - 不表示酒吧、咖啡、茶饮 |
| 11 |  | - 酒吧 | - 表示饮酒及其他饮料的场所或位置 - 不表示快餐、咖啡、茶饮 |
| 12 |  | - 咖啡 | - 表示喝咖啡的场所或位置 - 不表示快餐、酒吧、茶饮 |
| 13 |  | - 茶饮 | - 表示喝茶的场所或位置 - 不表示快餐、酒吧、咖啡 |
| 14 |  | - 宾馆 | - 表示提供膳宿的场所、位置或服务，如宾馆、饭店、旅馆或其预订处等 |

表A.1（续）

| 序号 | 图形符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | - 商场、购物中心 | - 表示出售各种商品的场所或位置，如商场、商店、购物中心等 |
| 16 |  | - 超级市场 | - 表示可自助购买大量陈列食品、日常用品和家用商品的场所或位置 |
| 17 |  | - 花卉 | - 表示出售各种花卉的场所或位置，如花店、商店的售花部等 |
| 18 |  | - 书报 | - 表示出售各种书报的场所或位置，如书报亭、书店等 |
| 19 |  | - 理发 | - 表示提供理发、美容服务的场所或位置，如理发厅、美容院等 |

表A.1（续）

| 序号 | 图形符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | - 洗浴 | - 表示洗浴设施的场所、位置或服务，如洗浴中心等 - 不表示仅提供淋浴设施的场所或位置 |
| 21 |  | - 电影院 | - 表示观看电影的场所或位置 |
| 22 |  | - 剧院 | - 表示观看戏剧的场所或位置，如歌剧院、舞剧院等 |
| 23 |  | - 体育场 | - 表示有固定看台、跑道及足球场，可供训练、比赛和健身的室外运动场所或位置 |
| 24 |  | - 体育馆 | - 表示有固定看台，可供训练、比赛和健身的室内运动场所或位置 |

表A.1（续）

| 序号 | 图形符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | - 公园 | - 表示供公众游览休息的园林或位置 |
| 26 |  | - 动物园 | - 表示供公众观览各种动物的场所或位置 |
| 27 |  | - 植物园 | - 表示供公众观览各种植物的场所或位置 |
| 28 |  | - 邮政 | - 表示邮政设施以及提供邮政服务的场所或位置，如邮局、邮筒、信箱 |
| 29 |  | - 电话 | - 表示电话或提供电话服务的场所或位置 |

表A.1（续）

| 序号 | 图形符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | - 网络服务 | - 表示网络服务或提供网络服务的场所或位置 |
| 31 |  | - 银行 | - 表示可进行存款、取款、汇兑、贷款等业务的场所或位置 |

参 考 文 献

[1] 公路交通标志和标线设置手册

[2] DB34/T 789-2008  非公路标志安全设置技术要求

[3] 浙江省公路沿线非公路标牌管理办法. 2000

[4] 山东省公路系统公路标志和非公路标志管理办法. 2005

[5] 江苏省非公路标志设置管理暂行规定. 2006

[6] 北京市非公路标志设置暂行规定. 2007

[7] 湖北省高速公路非公路标志标牌设置管理办法. 2010

[8] 山西省公路沿线非公路交通标志设置管理办法（试行）. 2011

[9] 广东省交通运输厅关于公路两侧广告标牌设施的管理办法. 2013

[10] 甘肃省公路沿线非公路标志牌管理办法. 2014

_________________________________