ICS

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

胡萝卜滴灌栽培技术规程

Technical regulations of drip irrigation for carrots

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古自治区市场监督管理局   发布

前 言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区农牧业科学院提出。

本标准由内蒙古自治区农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：内蒙古自治区农牧业科学院。

本标准主要起草人：王葆生、陈源闽、张艳萍、廉勇、余跃、刘湘萍、扈顺、朱春侠。

胡萝卜滴灌栽培技术规程

- 范围

本标准规定了胡萝卜滴灌栽培技术的产地选择、滴灌系统布局与安装、灌溉和施肥、配套种植模式。

本标准适用于内蒙古地区胡萝卜滴灌生产的栽培管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084-2005      农田灌溉水质标准

GB/T 17187-2009   农业灌溉设备 滴头和滴灌管 技术规范和试验方法

GB/T 50485-2009   微灌工程技术规范

DB15/T 1149-2017  胡萝卜精准化栽培技术规程

- 产地选择

  - 气候

无霜期在115d以上，年活动积温在2300℃以上，有充足的光照。

  - 土壤

土层深厚，土壤疏松，排水良好，富含有机质的沙壤土或壤土，pH值6.5-7。一般要求二年或三年轮作一次。

  - 水源水质

农田水利设施完整，灌溉便利，水源水质条件符合GB 5084-2005和GB/T 50485-2009规定。

- 滴灌系统布局与安装

  - 滴管系统布局

滴灌系统由水泵、连接头、过滤器、施肥器、输水管、滴灌带等组成。水泵采用潜水泵，根据灌溉面积选择适宜的规格；过滤器采用叠片式过滤器，大小应与输水管相配套，过滤后的水源中悬浮物直径小于0.8mm；施肥器一般选用比例式注肥泵；主要输水管为直径63mm的硬管；滴灌管或滴灌带选用符合GB/T 17187-2009，硬管或软带的直径为16mm，每隔30cm有3mm的出水孔，工作压力为30KPa～60KPa。

  - 滴灌系统安装

滴灌供水系统按主管、支管、滴灌带3级布置，播种前应及时安装水泵、过滤系统、施肥系统，播种时随播种机铺设滴灌带，播种后铺设支管。

采用四通接口连接水泵与出水管、过滤器、施肥器。水泵出口一般采用直径63mm的硬管连接，然后采用三通接口与输水管道连接进入种植地块，输水管道连接滴灌管或滴灌带。滴灌带铺设与胡萝卜种植垄向平行，每垄铺设两条滴灌带，滴灌带铺设长度不超过30m。

安装滴灌带，须防止滴灌带打折。主、支管道和滴灌带连接好后要进行试水，检查有无堵漏现象，及时修复或更换漏水或不通水的滴灌带；同时调整减压阀压力，使滴灌带处于正常工作压力范围内。

- 灌溉和追肥

  - 灌溉

幼苗期需水量不大，要酌情浇水，使表土见湿见干，轻蹲苗，防止徒长。定苗后要浇水追肥，以后要保证田间湿度，不能忽干忽湿，以免裂根、烂根, 生长期滴水次数及滴水量应根据当地天气条件和胡萝卜苗生长状况科学合理地进行滴灌，一般7d～10d滴水一次，全生育期滴水10次～12次，总滴水量200m3/667m2～240m3/667m2。

  - 追肥

一般全生育期追肥2次，第一次在定苗后施尿素5kg/667m2～8kg/667m2，第二次在进入肉质根膨大期追施硫酸钾3kg/667m2～5kg/667m2。将肥料溶于施肥罐中，利用滴灌设施随水将肥料施入。

- 配套种植模式

其他配套栽培技术符合DB15/T 1149-2017规定。

_________________________________