ICS 65.020.01

B 05

DB 23

黑龙江省地方标准

DB23/T XXXX—2019

盐碱化草地植被恢复与重建技术规程

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

黑龙江省市场监督管理局  发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009的编写规则起草。

本标准由黑龙江省林业和草原局提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院东北地理与农业生态研究所、黑龙江省森林植物研究所。

本标准主要起草人：马红媛、杨帆、李险峰、武海涛、王志春、梁正伟、李景鹏、李思雯、胡延宝、石丹、周丽娜、郑洪韬。

盐碱化草地植被恢复与重建技术规程

1  范围

本标准规定了盐碱化草地植被恢复与重建的基本原则、盐碱化草地分级、盐碱化草地植被恢复方式、重度盐碱化草地羊草移栽。

本标准适用于盐碱化草地植被恢复与重建。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19377 天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标

- 3  基本原则

基本原则包括：

a）应以自然恢复为主，人为干预为辅；

b）应根据盐碱化草地分级选择不同植被恢复方式；

c）应选择乡土植物物种，因地制宜，合理配置植物组合；

c）应根据盐碱化草地的自身特征和植被演替规律，有针对性、有目标的分步骤、分阶段实施。

- 4  盐碱化草地分级

4.1  等级划分

依据GB 19377的草地盐渍化程度分级必须监测项目，根据草地总覆盖度、土壤含盐量、土壤pH值、盐碱斑面积、草地总产草量和可食草产量占总产草量比例的变化率等指标，对待恢复和重建的盐碱化草地进行盐碱化程度判断，分为轻度、中度和重度三级。

4.2  轻度盐碱化草地判定标准

草地植物中耐盐碱植物成为主要伴生种，相对于原有草地总覆盖度减少率6%～20%，0cm～20cm土壤含盐量增加率10%～40%，土壤pH值增加率11%～20%，盐碱斑面积增加率11%～15%，草地总产草量减少11%～20%，可食草产量占总产草量比例的减少率11%～20%。

4.3  中度盐碱化草地判定标准

草地植物中耐盐碱植物占绝对优势，相对于原有草地总覆盖度减少率21%～50%，0cm～20cm土壤含盐量增加率41%～60%，土壤pH值增加率21%～40%，盐碱斑面积增加率16%～30%，草地总产草量减少率21%～70%，可食草产量占总产草量比例的减少率21%～40%。

4.4  重度盐碱化草地判定标准

草地上仅存少量稀疏耐盐碱植物，不耐盐碱植物消失，相对于原有草地总覆盖度减少率大于50%，0cm～20cm土壤含盐量增加率大于60%，土壤pH值增加率大于40%，盐碱斑面积增加率大于30%，草地总产草量减少率大于70%，可食草产量占总产草量比例的减少率大于40%。

- 5  盐碱化草地植被恢复方式

5.1  轻度盐碱化草地恢复

应以封育自然恢复为主，综合应用有机肥施用、补水等技术。

5.2  中度盐碱化草地恢复

- 5.2.1 以封育和人工重建草地植被两种方式并重。植被相对较好的草地区封育，盐碱斑和植被较差的草地区人工重建植被。

- 5.2.2 人工重建植被，应以人工混种禾本科和豆科牧草为主。常用耐盐碱牧草参考播种量和深度见附录A。

- 5.2.3 人工重建植被，应综合应用机械深松整地、有机肥施用、补水等技术。

5.3  重度盐碱化草地恢复

5.3.1 以人工重建草地植被为主，辅助封育。

5.3.2 人工重建植被，应以人工移栽重建方式恢复本地耐盐碱草地植被为主，优选羊草移栽。

5.3.3 人工重建植被，应综合应用机械深松整地、有机肥施用、补水等技术。

- 6  重度盐碱化草地羊草移栽

6.1  种苗选择

6.1.1 利用野生羊草地或人工羊草地作为秧苗地。

6.1.2 选择春季返青苗高5cm～20cm的羊草实生苗或根茎分蘖苗作为移栽种苗。

6.2  重度盐碱化草地平整和处理

6.2.1 在重度盐碱化草地盐碱斑集中分布区域，采用耕作机械旋耕耙平重度盐碱草地，整地深度5cm～20cm。

6.2.2 平整土地时，综合应用石膏、磷石膏等改良剂和有机肥施用、洗盐排水、灌水等技术。

6.2.3 平整土地时进行灌水的地块，沉降2d～4d后进行羊草移栽。

6.3  植物移栽

6.3.1 移栽宜在春季野生羊草返青后，苗高5cm～15cm时移栽。

6.3.2 移栽时可起垄移栽，或畦台移栽。

6.3.3 移栽优选带土移栽。

6.3.4 移栽时每穴3株～6株，穴距10cm～40cm。

6.4  后期管理

5.4.1 移栽后30d内，及时补水，保持土壤湿润或1cm～5cm地表水层。

5.4.2 移栽后1a内，及时除草，防鼠虫害。

- （资料性附录）
耐盐碱牧草的播种量和播种深度

常用耐盐碱牧草的播种量和播种深度见表A.1。

  - 耐盐碱牧草的播种量和播种深度表

| 牧草 | 拉丁文学名 | 耐土壤盐碱pH值 | 播种量（kg/hm2） | 播种深度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫花苜蓿 | Medicago sativa | 7~8 | 25~30 | 2~3 |
| 沙打旺 | Astragalus adsurgens | 7~10 | 8~15 | 1~2 |
| 白花草木樨 | Melilotus albus | 7~9 | 15~25 | 2~4 |
| 黄花草木樨 | Melilotus officinalis | 7~9 | 15~25 | 2~4 |
| 羊草 | Leymus chinensis | 7~10 | 30~60 | 2~3 |
| 赖草 | Leymus secalinus | 7~10 | 45~605 | 2~3 |
| 冰草 | Agropyron cristatum | 7~8 | 220~300 | 2~3 |
| 偃麦草 | Elytrigia repens | 7~8 | 30~45 | 2~3 |
| 披碱草 | Elymus dahuricus | 7~9 | 45~60 | 2~4 |
| 老芒麦 | Elymus sibiricus | 7~8 | 22~30 | 2~3 |
| 碱茅 | Puccinellia distans | 7~10 | 15~22 | 2~3 |