ICS  67.160.10

X61

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB 15/T ××××—××××

地理标志产品 开鲁老白干

Product of geographical indication—Kailu liquor

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

内蒙古自治区市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照《地理标志产品保护规定》与GB/T 17924《理标志产品标准通用要求》和GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》制定。

本标准由内蒙古百年酒业有限责任公司提出。

本标准由内蒙古自治区市场监督管理局归口。

本标准起草单位: 内蒙古百年酒业有限责任公司、内蒙古自治区标准化院。

本标准主要起草人：隋爱君、迟学平、王清军、韩绪言、贾向春等。

地理标志产品 开鲁老白干

- 范围

本标准规定了开鲁老白干的地理标志产品保护范围、术语和定义、要求、检验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于列入国家市场监督管理总局根据 《地理标志产品保护规定》批准保护的开鲁老白干酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 1351  小麦

GB 1353  玉米

GB/T 1354  大米

GB 2757  蒸馏酒及配制酒卫生标准

GB 5009.12 食品安全国家标准  食品中铅的测定

GB 5009.36食品安全国家标准  食品中氰化物的测定

GB 5009.266 食品安全国家标准  食品中甲醇的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8231 高粱

GB/T 10345  白酒分析方法

GB/T 10346  白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15109 白酒工业术语

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

开鲁老白干  kailu liquor

在地理标志产品保护范围内，以优质红高粱、玉米、大米、小麦、地下水为原料，以大曲为糖化发酵剂，采用传统的固态发酵、蒸馏、贮存、勾兑而成的白酒。

- 3.2

- 原酒  original wine

以粮谷为原料，用大曲、小曲或麸曲及酒母等作为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成，未添加非白酒发酵产生的呈香、呈味物质，用来白酒基酒和调味酒使用的白酒。

- 4  地理标志产品保护范围

开鲁老白干的产地保护范围限于国家市场监督管理总局批准的地域范围，见附录A。

- 5  要求

- 5.1原辅料

- 5.1.1水

取自开鲁地下150m深井水。应符合GB 5749的规定。

- 5.1.2高粱

产自开鲁红高粱，要求颗粒饱满，干燥、无杂质、无霉变、无虫蛀。容重 ≥740g/L，符合GB/T 8231的规定。

- 5.1.3玉米

产自黄金玉米带开鲁县优质玉米，要求颗粒饱满、干燥、无杂质、无霉变、无虫蛀，应符合GB 1353 的规定。

- 5.1.4大米

要求籽粒饱满，新鲜、无杂质、无霉变、无虫蛀，应符合GB1354 的规定。

- 5.1.5小麦

要求颗粒饱满、干燥、无杂质、无霉变、无虫蛀,应符合GB 1351的规定。

- 5.1.6稻壳

要求稻壳呈金黄色，新鲜干燥，无霉变，无异味。

- 5.2酿造环境

- 5.2.1地理环境

开鲁老白干产地位于开鲁县，地处松辽平原，属西辽河冲击平原的一部分，地势平坦，平均海拔242米。总面积4488平方公里，东与科尔沁毗邻，西与翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗接壤，南与奈曼旗、科左后旗相连，北与扎鲁特旗、科左中旗交界，地理坐标为北纬43°9′～44°10′，东经120°25′～121°52′。

- 5.2.2气候环境

开鲁县属大陆性、温带、半干旱季风气候，年平均气温6.6℃，平均降雨量338.3毫米。无霜期151天。大气环境优良。

- 5.2.3厂区环境

厂区环境符合GB 14881 的规定。

- 5.3生产工艺

以地产优质的红高粱、大米、玉米、小麦为原料，采用传统的“老五甑”清蒸混入、续楂固态发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成。具有以乳酸乙酯和乙酸乙酯为主体复合香的白酒。

- 5.4感官要求

原酒、高度酒、低度酒的感官要求应分别符合表1、表2、表3要求。

表1 原酒感官要求

| 项 目 | 优 级 | 一级 |
| --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 |  |
| 香气 | 醇香清雅，具有乳酸乙酯和乙酸乙酯为主体自然复合香气 | 醇香清雅，具有乳酸乙酯和乙酸乙酯为主体的复合香气 |
| 口味 | 酒体较协调、醇厚甘冽、回味悠长 | 酒体醇和甘冽、回味较长 |
| 风格 | 具有本品典型的风格 | 具有本品明显的风格 |
| a当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。10℃以上时应逐渐恢复正常。 |  |  |

表2  高度酒感官要求

| 项 目 | 优 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 |  |
| 香气 | 醇香清雅，具有乳酸乙酯和乙酸乙酯为主体自然协调的复合香气 | 醇香清雅，具有乳酸乙酯和乙酸乙酯为主体的复合香气 |
| 口味 | 酒体协调、醇厚甘冽、回味悠长 | 酒体协调、醇厚甘冽、回味较长 |
| 风格 | 具有本品典型的风格 | 具有本品明显的风格 |
| a当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。10℃以上时应逐渐恢复正常。 |  |  |

表3  低度酒感官要求

| 项 目 | 优 级 | 一 级 |
| --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 |  |
| 香气 | 醇香清雅，具有乳酸乙酯和乙酸乙酯为主体自然协调的复合香气 | 醇香清雅，具有乳酸乙酯和乙酸乙酯为主体的复合香气 |
| 口味 | 酒体协调、醇和甘润、回味较长 | 酒体协调、醇和甘润、有回味 |
| 风格 | 具有本品典型的风格 | 具有本品明显的风格 |
| a当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。10℃以上时应逐渐恢复正常。 |  |  |

- 5.5理化指标

原酒、高度酒、低度酒的理化要求应分别符合表4、表5、表6的规定。

- 表4  原酒理化要求

| 项 目 | 优 级 | 一级 | 检验规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总酸（以乙酸计）/（g/L） ≥ | 0.50 | 0.40 | GB/T 10345 |
| 总酯 （以乙酸乙酯计）/（g/L） ≥ | 1.20 | 1.00 | GB/T 10345 |
| 乳酸乙酯/（g/L） ≥ | 0.8 | 0.7 | GB/T 10345 |
| 固形物/（g/L） ≤ | 0.4 |  | GB/T 10345 |

表5  高度酒理化要求

| 项 目 | 优 级 | 一 级 | 检验规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒精度/（%vol） | 41～68 |  | GB/T 10345 |
| 总酸（以乙酸计）/（g/L） ≥ | 0.40 | 0.30 | GB/T 10345 |
| 总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L） ≥ | 1.0 | 0.80 | GB/T 10345 |
| 乳酸乙酯/乙酸乙酯 ≥ | 0.7 |  |  |
| 乳酸乙酯/（g/L） ≥ | 0.6 | 0.5 | GB/T 10345 |
| 固形物/（g/L） ≤ | 0.4 |  | GB/T 10345 |
| 注：酒精度允许差为±1.0%vol |  |  |  |

- 表6 低度酒理化要求

| 项 目 | 优 级 | 一 级 | 检验规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒精度/（%vol） | 25.0～40.0 |  | GB/T 10345 |
| 总酸（以乙酸计）/（g/L） ≥ | 0.30 | 0.25 | GB/T 10345 |
| 总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L） ≥ | 0.70 | 0.60 | GB/T 10345 |
| 乳酸乙酯/乙酸乙酯 ≥ | 0.6 |  |  |
| 乳酸乙酯/（g/L） ≥ | 0.3 | 0.2 | GB/T 10345 |
| 固形物/（g/L） ≤ | 0.7 |  | GB/T 10345 |
| 注：酒精度允许差为±1.0%vol |  |  |  |

- 5.6卫生指标

- 卫生指标应符合GB 2757规定。

- 6  试验方法

按GB/T 10345、GB/T 5009.12、GB/T 5009.266、GB /T5009.36的规定执行。

- 7  检验规则

按GB/T 10346和《定量包装商品计量监督管理办法》的规定执行。

- 8  标志、标签、包装、运输、贮存

标志、标签按GB 7718执行，也可以同时标注“地理标志产品保护专用标志”；包装、运输、贮存按GB/T 10346执行。

- （规范性附录）
开鲁老白干地理标志产品保护范围图

开鲁老白干地理标志产品保护范围见图A.1。

图A.1 开鲁老白干地理标志产品保护范围图

_________________________________