ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/ XXXXX—XXXX

黑水虻处理鸭粪技术规程

Technical specification for Hermetia illucens treating duck manure

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019/11/28）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	I

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　场地与设施	2

5　预处理	2

6　投放与管理	2

7　分离	3

8　利用	3

附录A （资料性附录）	4

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由江西省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省畜牧技术推广站。

本标准起草人：管业坤、钟志勇、夏宗群、丁君辉、余峰、张磊、陈海洪、张国生。

黑水虻处理鸭粪技术规程

- 范围

本标准规定了黑水虻处理鸭粪的术语与定义、场地与设施、预处理、投放与管理、分离及利用。

本标准适用于规模化肉（蛋）鸭网上平养、笼养等鸭粪的处理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13078 饲料卫生标准

GB/T 27622 畜禽粪便贮存设施设计要求

GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范

NY 525 有机肥料

NY 884 生物有机肥

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

基料 base material

指能够为黑水虻幼虫提供养分、水分等生长发育条件的基础之料，本规程指鸭粪或添加麦麸、花生藤粉、木屑等辅料的鸭粪。

3.2

虫沙  worm droppings

指黑水虻幼虫处理基料后产生的混合物。

3.3

预蛹 praepupa

指黑水虻幼虫停止采食至蜕皮成蛹之前，幼虫虫体颜色开始变黑的发育阶段；本规程规定5%黑水虻虫体变黑，为预蛹阶段。

- 场地与设施

4.1场地要求

4.1.1 选址布局符合GB/T 36195要求。

4.1.2 防雨防渗防溢流，通风良好，光线充足、防阳光直射；地面和墙面水泥硬化。

4.2 贮粪设施

设计符合GB/T 27622要求。

4.3 处理设施

4.3.1 可采用钢架大棚或改造的废弃栏舍。

4.3.2 处理间面积不足时，宜搭建立式多层存放架。层数及箱体尺寸应便于人工操作。一般为3~4层，可采用长×宽×高为120 cm×60 cm×30 cm的塑料箱体。

4.3.3 处理区域面积充足时，可采用平面水泥处理池。处理池可建单排、双排或多排，两排池间设80 cm~90 cm过道，确保粪车通行；池深30 cm左右，长、宽以方便操作为宜。

4.3.4 有条件的宜安装通风和除臭设施，配备自动吸粪车。

- 预处理

基料平铺厚度10 cm~15 cm，水分70%~80%为宜（感官判断为用手握紧基料基本成团而指缝略渗水）。水分<70%，可用井水、自来水等洁净水进行调节；水分>80%，可用麦麸、花生藤粉或木屑等进行调节。基料宜添加微生物除臭菌剂。基料原料的选择和配比可参见附录A。

- 投放与管理

6.1 投放虫卵量

适宜量为每吨基料60 g~80 g。

6.2 投放虫龄

黑水虻幼虫饲养至3龄幼虫（5~7日龄）为最佳投放时间。

6.3 日常管理

6.3.1 适宜温度为25 ℃~35 ℃。当< 25 ℃时，分点集中投放；当温度适宜时，均匀投放在基料上。

6.3.2 投放幼虫后勤观察，及时调整温湿度，翻动基料，防逃逸。

6.3.3 避免蚂蚁、老鼠、鸟等危害。

- 分离

7.1 分离时间

黑水虻幼虫进入预蛹阶段，及时进行分离、收集。

7.2 分离方式

7.2.1自然迁出

利用黑水虻的避光性，可用多齿耙逐层梳耙表面，进行分离。

7.2.2 振动筛分

根据虫沙颗粒大小选择适宜的筛目，进行分离。

- 利用

8.1 虫沙

可直接施用于经济林、花卉、苗木等；加工成专用有机肥，应符合NY 525的要求；生产生物有机肥，应符合NY 884要求。

8.2 幼虫

不得直接饲喂家禽；作为鱼、龟、林蛙等水产养殖饵料，应符合GB 13078要求；可收集用于加工动物蛋白饲料或提取生物医药制剂。

- （资料性附录）

基料原料的选择和配比

| 鸭粪含水率 | 原料 | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55% | 鸭粪：洁净水 | 55:45 | 调节基料含水率为70%-80% |
| 60% | 鸭粪：洁净水 | 62:38 |  |
| 65% | 鸭粪：洁净水 | 71:29 |  |
| 85% | 鸭粪：麦麸 | 87:13 |  |
|  | 鸭粪：花生藤 | 86:14 |  |
|  | 鸭粪：木屑 | 85:15 |  |
| 90% | 鸭粪：麦麸 | 81:19 |  |
|  | 鸭粪：花生藤 | 80:20 |  |
|  | 鸭粪：木屑 | 79:21 |  |
| 95% | 鸭粪：麦麸 | 76:24 |  |
|  | 鸭粪：花生藤 | 75:25 |  |
|  | 鸭粪：木屑 | 73:27 |  |

_________________________________