附件1

2020年安全帽产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2020年安全帽产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围普通型安全帽、特殊型安全帽。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 6 | 602 | 602.1 |
| 分类名称 | 机械及安防 | 劳护用品 | 安全帽 |

2.2按照产品功能分为普通型安全帽，特殊型安全帽（防静电、电绝缘、侧向刚性、阻燃、耐低温，或上述功能的组合）；按照产品材料分为塑料安全帽、玻璃钢安全帽、橡胶安全帽、金属安全帽、植物编织安全帽。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

安全帽：对人头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起防护作用的帽。由帽壳、帽衬、下颌带、附件组成。

- 企业规模划分

根据安全帽产品行业的实际情况，生产企业规模以安全帽产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业规模划分

| 注:年销售额包括该类产品的内销和外销总额 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥1000 | ≥500且＜1000 | ＜500 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 2811-2007 安全帽

GB/T 2812-2006 安全帽测试方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样

6.1 抽样型号或规格

应抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。

抽样型号或规格见表3

表3 抽样型号或规格

| 品种 | 型号或规格 |
| --- | --- |
| 塑料 | 普通型 特殊型（防静电、电绝缘、侧向刚性、阻燃） |
| 玻璃钢 |  |
| 橡胶 |  |
| 金属 |  |
| 植物编织 |  |

同一生产企业同时生产多种型号和品种的安全帽产品时，抽样先区分普通型和特殊型，再按表3品种顺序抽取一种材质的安全帽。

6.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1 抽样方法

在企业的成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。

在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3 抽样数量

为了满足检验要求，抽样的数量根据产品规格型号而定，具体抽样数量见表4.

表4 抽样数量

| 规格型号 | 抽样数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检验数量（顶） | 备样数量（顶） |
| 普通型 | 4 | 4 |
| 特殊型（阻燃） |  |  |
| 特殊型(防静电) | 5 | 5 |
| 特殊型(电绝缘) |  |  |
| 特殊型(侧向刚性) |  |  |
| 特殊型（阻燃、防静电） |  |  |
| 特殊型（阻燃、电绝缘） |  |  |
| 特殊型（阻燃、侧向刚性） |  |  |
| 特殊型(防静电、电绝缘) | 6 | 6 |
| 特殊型(防静电、侧向刚性) |  |  |
| 特殊型(电绝缘、侧向刚性) |  |  |
| 特殊型（阻燃、防静电、电绝缘） |  |  |
| 特殊型（阻燃、防静电、侧向刚性） |  |  |
| 特殊型（阻燃、电绝缘、侧向刚性） |  |  |
| 特殊型(防静电、电绝缘、侧向刚性) | 7 | 7 |
| 特殊型（阻燃、防静电、电绝缘、侧向刚性） |  |  |

生产领域：按表4抽样数量随机抽取同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的样品，检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

流通领域（实体店）：按表4抽样数量随机抽取同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的样品，检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：按表4抽样数量随机抽取同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的样品，检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。

6.2.4 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、产品铭牌、产品合格证等三个方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的生产单位、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（外观、产品铭牌、产品合格证、加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.3 样品处置

6.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。生产领域：检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。流通领域（实体店）：检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。流通领域（网络交易平台）：检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。

6.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.3.3如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

6.4 抽样单

- 6.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需由抽样人及企业人员双方签字。

- 6.4.2流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

- 6.4.3流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

- 检验要求

7.1 检验项目

检验项目及判定数组见表5。

表5 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 标识 | GB/T 2811-2007 | GB/T 28172-2006 |  | ● |
| 2 | 标识冲击吸收性能 （高温、浸水） |  |  | ● |  |
| 3 | 耐穿刺性能 (高温、浸水) |  |  | ● |  |
| 4 | 防静电性能（特殊型） |  |  | ● |  |
| 5 | 电绝缘性能（特殊型） |  |  | ● |  |
| 6 | 侧向刚性（特殊型） |  |  | ● |  |
| 7 | 阻燃性能（特殊型） |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 注：1～3检验项目适合所有类型安全帽；序号4～7的检验项目适用于特殊型安全帽。 |  |  |  |  |  |

7.2 检验应注意的问题

7.2.1冲击吸收性能和耐穿刺性能的预处理条件不包括辐照处理。

7.2.2 检验前，对样品进行编号，检验对应的样品编号见表6。

表6 样品编号

| 序 号 | 检验项目 | 检验对应的样品编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | 1～4# |
| 2 | 标识冲击吸收性能（高温、浸水） | 1#（高温）、2#（浸水） |
| 3 | 耐穿刺性能(高温、浸水) | 3#（高温）、4#（浸水） |
| 4 | 阻燃性能（特殊型） | 1# |
| 5 | 防静电性能、电绝缘性能、侧向刚性 | 5～7#（按产品所含特殊性能增加编号） |

7.2.3冲击吸收性能、耐穿刺性能应记录其试验后样品状态的照片

7.2.4 检验工作完成后，样品应存放在样品库中，保证不受潮湿、腐蚀或外力异常损坏。

8 判定原则

8.1 单项判定

单项判定出现一顶或一顶以上安全帽不合格，即判定为该项目不合格。

8.2 综合判定

8.2.1经检验，若被抽产品所有检验项目全部合格，检验报告中的检验结论表述为:“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年安全帽产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的X个项目进行了检验，检验结果符合GB 2811-2007《安全帽》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”；

8.2.2经检验，若被抽产品有一项及以上不合格，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年安全帽产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的X个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合GB 2811-2007《安全帽》要求。当存在A类项目不合格，综合判定：该产品本次监督抽查严重不合格；仅有B类项目不合格，综合判定：该产品本次监督抽查一般不合格”。

9  异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则

本细则编写单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。