2020年童车产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于童车产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围童车。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 205 | 205.2 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 玩具、童车 | 童车 |

2.2按照产品功能分为儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、其他类童车等。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

儿童自行车：四岁至八岁儿童骑行的鞍座高度在435mm和635mm之间、凭借作用于后轮的驱动机构骑行的自行车。

儿童三轮车：供一名儿童或多名儿童乘坐的一种轮式车辆，各车轮与地面的接触点应能形成三角形或梯形，并仅借人力靠脚蹬驱动前轮而行驶的车辆。如果轮子与地面的接触点构成的形状为梯形，则窄轮距宽度应小于宽轮距的一半。

儿童推车：供一名儿童或多名儿童乘坐的、由人工推行的车辆。包括卧式推车、坐式推车、坐卧两用推车、多用途推车等。

婴儿学步车：供能够坐立到能够自己行走的婴儿使用的学步车，脚轮上有能运转的坐架，婴儿在车内就坐以后，可以借助框架的支撑进行任意方向运动。

其他类童车：除上述童车外，电动童车、扭扭车。

机械物理性能：主要涉及童车产品的外观、结构和设计，包括可预见的合理滥用、小零件、尖端、边缘和突出物等；

燃烧性能：玩具或材料燃烧时火焰的蔓延速度应在造成严重伤害之前，使儿童能有时间扔下、搬走或离开玩具。

特定元素的迁移：由于儿童误食或吮吸可触及部件，材料中含有金属元素可能被人体吸收而引起中毒，GB6675《国家玩具安全技术规范》中对八个金属元素的可迁移含量作出了明确的限制。

- 企业规模划分

根据童车产品行业的实际情况，生产企业规模以童车产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业规模划分

| 注:年销售额包括该类产品的内销和外销总额 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥8000 | ≥2000且＜8000 | ＜2000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB14746   儿童自行车安全要求

GB14747   儿童三轮车安全要求

GB14748   儿童推车安全要求

GB14749   婴儿学步车安全要求

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样

6.1 抽样型号或规格

应抽查同一型号(货号)或同一规格产品。

6.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1 抽样方法

在企业成品库内或成品堆放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.2.2 抽样基数

应抽查同品质、型号或同规格、同款式、同一批次的产品。在生产企业监督抽查同一批次产品的抽样基数应不少于抽取样品量，在市场监督抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3 抽样数量

生产领域：电动自行车每种规格产品抽取样品量为2辆整车，其中1辆整车为检验样品，另1辆整车为备用样品封存于受检单位。

流通领域（实体店）：电动自行车每种规格产品抽取样品量为2辆整车，其中1辆整车为检验样品，另1辆整车为备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：随机抽取同一规格同一型号的2台样品，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于承检机构。

6.2.4 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.3 样品处置

6.3.1 抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应当有防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损，以保证样品的真实性。采用纸箱等包装材料进行包装，并在包装箱所有封口处加贴封条。生产领域和流通领域（实体店）中抽取的检样由抽样人员带回检验机构，备样封存在受检单位；流通领域（网络交易平台）中检样和备样由抽样人员带回检验机构。

6.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.4 抽样单

6.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度营业收入，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际营业收入，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

6.4.2流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

- 6.4.3流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

- 检验要求

7.1 检验项目

检验项目及判定数组见表3。

表3 检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 说明书 | GB 14746-2006 GB 14747-2006 GB 14748-2006 GB 14749-2006 | GB 14746-2006 GB 14747-2006 GB 14748-2006 GB 14749-2006 |  | ● |
| 2 | 标志 |  |  |  | ● |
| 3 | 锐利边缘 |  |  | ● |  |
| 4 | 外露突出物 |  |  | ● |  |
| 5 | 突出物禁区 |  |  | ● |  |
| 6 | 保护装置和螺钉 |  |  | ● |  |
| 7 | 小零件 |  |  | ● |  |
| 8 | 特定元素迁移量 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 注：1～6检验项目适合儿童自行车；序号1～4、7、8的检验项目适用于儿童三轮车、儿童推车。1、2、4、8检验项目适合婴儿学步车。 |  |  |  |  |  |

注：1. 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

7.2 检验应注意的问题

7.2.1试验顺序要求，各类童车产品标准明确规定的试验顺序外，对未规定的童车产品检验顺序应按照标识、机械物理性能、燃烧性能、特定元素的迁移进行。

7.2.2本细则未列入特定元素的迁移具体项目，必要时具体项目方案另行制定。

7.2.3若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与 判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.4适用时，对样品检验前、检验中、检验后〈尤其是检验后不合格状态〉的记录，特别要对不合格状态进行影像记录。

8 判定原则

8.1经检验，若被抽产品所有检验项目全部合格，检验报告中的检验结论表述为:“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年童车产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的X个项目进行了检验，检验结果符合GB 1474X-2006《儿童自行车/儿童三轮车/儿童推车/婴儿学步车》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

8.2经检验，若被抽产品有一项及以上不合格，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年童车产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的X个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合GB 1474X-2006《儿童自行车/儿童三轮车/儿童推车/婴儿学步车》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）”。

9  异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则

本细则编写单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。