2020年灯具产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于广西壮族自治区市场监督管理局组织的灯具产品质量监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。本次监督抽查产品范围包括：固定式通用灯具、可移式通用灯具、嵌入式通用灯具、普通照明用LED自镇流灯、LED筒灯、LED路灯、汽车灯具等。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类和代码见表1。

表1  产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 39 | 396 | 3969 |
| 分类名称 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子器件制造 | 光电子器件及其他电子器件制造 |

2.2 产品种类

产品种类见表2。

表2  抽样产品种类及配用光源

| 序号 | 灯具产品种类 | 配用光源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬吊式的灯具 | 电光源（包括荧光灯、钨丝灯和LED等）。 |
| 2 | 表面（顶、墙面）安装式灯具 |  |
| 3 | 地面安装式灯具 |  |
| 4 | 嵌入顶棚的灯具 |  |
| 5 | 嵌入墙面的灯具 |  |
| 6 | 台式灯具 |  |
| 7 | 落地式灯具 |  |
| 8 | 夹式灯具 |  |
| 9 | 挂壁式灯具 |  |
| 10 | 普通照明用自镇流灯 |  |
| 11 | 汽车灯具 |  |
| 12 | LED路灯 |  |

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据灯具产品行业的实际情况，生产企业规模以灯具产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表3。

表3  企业规模分类表

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

5 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 7000.1      灯具  第1部分：一般要求与试验

GB 7000.201    灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具

GB 7000.202    灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具

GB 7000.203    灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具

- GB 7000.204    灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具

GB/T 24823     普通照明用LED模块  性能要求

GB/T 24824     普通照明用LED模块测试方法

GB 24906       普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求

GB/T 24908     普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求

GB/T 29293     LED筒灯性能测量方法

GB/T 29294     LED筒灯性能要求

CJ/T 420       LED路灯

GB 5920        汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能

GB 15235       汽车及挂车倒车灯配光性能

GB 17509       汽车及挂车转向信号灯配光性能

GB 18409       汽车驻车灯配光性能

GB 11554       机动车和挂车用后雾灯配光性能

CCGF 203.7    道路照明灯具

相关的法律法规、部门规章和规范

已经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 6 抽样

- 6.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

- 6.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

- 6.2.1 抽样方法

在企业的成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。

在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

- 6.2.2 抽样基数（详见表4）

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3抽样数量（详见表4）

生产领域：随机抽取同一规格同一型号的4个样品，2个作为检验样品带回承检机构，2个作为备用样品封存于受检单位。

流通领域（实体店）：随机抽取同一规格同一型号的4个样品，2个作为检验样品带回承检机构，2个作为备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：随机抽取同一规格同一型号的4个样品，2个作为检验样品带回承检机构，2个作为备用样品封存于承检机构。

- 6.2.4 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

- 6.3 样品处置

6.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。生产领域：检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。流通领域（实体店）：检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。流通领域（网络交易平台）：检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。

6.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.3.3如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

- 6.4 抽样单

- 6.4.1 生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的灯具产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

- 6.4.2 流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

- 6.4.3 流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

表4  产品名称、企业需要提供信息基数、数量及处置表

| 序号 | 产品名称 | 企业需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路照明灯具、固定式通用灯具、可移式通用灯具、嵌入式通用灯具 | 1.样品型号规格； 2.样品品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。 3.功率、功率因数、颜色 | 不少于4个 | 在同批产品中任意抽取4个，共2个×2份。 | 见本细则6.3 |
| 2 | 普能照明用LED自镇流灯 | 1.样品型号规格； 2.样品品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。 3.功率、功率因数、颜色 |  |  |  |
| 3 | LED筒灯 | 1.样品型号规格； 2.样品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。 3.功率、电流、功率因数、光通量、初始效能、光输出比、颜色 |  |  |  |
| 4 | LED路灯 | 1.样品型号规格； 2.样品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。 |  |  |  |
| 5 | 汽车灯具 | 1.样品型号规格； 2.样品执行标准号，执行企业标准的应提供标准文本。 |  |  |  |

7 检验要求

7.1 检验项目

各类灯具的检验项目分别见表5～表9。

表5 固定式通用灯具、可移式通用灯具、嵌入式通用灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构（走线槽） | GB7000.1 GB7000.201 GB7000.202 GB7000.204 | 强制性 | GB7000.1 | GB 7000.1 GB 7000.201 GB 7000.202 GB 7000.204 |
| 2 | 外部接线和内部接线（电源连接方法、外部接线截面积、内部接线截面积） |  | 强制性 |  |  |
| 3 | 防触电保护 |  | 强制性 |  |  |
| 4 | 耐热 |  | 强制性 |  |  |
| 5 | 耐火和耐起痕（耐热、耐燃烧、防引燃） |  | 强制性 |  |  |

表6  普通照明用LED自镇流灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 24906 | 强制性 | GB 24906 | GB 24906 GB/T 24908 |
| 2 | 意外接触带电部件的防护 | GB 24906 | 强制性 | GB 24906 |  |
| 3 | 潮湿处理后的绝缘电阻 | GB 24906 | 强制性 | GB 24906 |  |
| 4 | 潮湿处理后的介电强度 | GB 24906 | 强制性 | GB 24906 |  |
| 5 | 机械强度 | GB 24906 | 强制性 | GB 24906 |  |
| 6 | 灯功率 | GB/T 24908 | 推荐性 | GB/T 24908 |  |
| 7 | 功率因数 | GB/T 24908 | 推荐性 | GB/T 24908 |  |
| 8 | 初始光效/光通量 | GB/T 24908 | 推荐性 | GB/T 24908 |  |
| 9 | 颜色特征 | GB/T 24908 | 推荐性 | GB/T 24908 |  |

表7  LED筒灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 | GB/T 29294 GB/T 29293 |
| 2 | 输入电流 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |
| 3 | 功率因数 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |
| 4 | 初始光通量 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |
| 5 | 灯具效能 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |
| 6 | 显色指数 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |
| 7 | 相关色温 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |
| 8 | 结构要求 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |
| 9 | 尺寸 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |
| 10 | 标记 | GB/T 29294 | 推荐性 | GB/T 29293 |  |

表8  LED路灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.203 | 强制性 | GB 7000.203 | GB 7000.1 GB 7000.203 CJ/T 420 |
| 2 | 结构 | GB 7000.1 GB 7000.203 | 强制性 | GB 7000.1 GB 7000.203 |  |
| 3 | 爬电距离 | GB 7000.1 | 强制性 | GB 7000.1 |  |
| 4 | 电气间隙 | GB 7000.203 | 强制性 | GB 7000.203 |  |
| 5 | 接地 | GB 7000.203 | 强制性 | GB 7000.203 |  |
| 6 | 接线端子 | GB 7000.203 | 强制性 | GB 7000.203 |  |
| 7 | 外部接线 | GB 7000.203 | 强制性 | GB 7000.203 |  |
| 8 | 内部接线 | GB 7000.203 | 强制性 | GB 7000.203 |  |
| 9 | 防触电保护 | GB 7000.1 | 强制性 | GB 7000.1 |  |
| 10 | 绝缘电阻 | GB 7000.1 | 强制性 | GB 7000.1 |  |
| 11 | 电气强度 | GB 7000.1 | 强制性 | GB 7000.1 |  |
| 12 | 灯具净重 | CJ/T 420 | 推荐性 | CJ/T 420 |  |
| 13 | 功率因数 | CJ/T 420 | 推荐性 | CJ/T 420 4.7 |  |
| 14 | 电压波动 | CJ/T 420 | 推荐性 | CJ/T 420 4.8 |  |
| 15 | 显色指数 | CJ/T 420 | 推荐性 | CJ/T 420 4.11 |  |
| 16 | 初始光效 | CJ/T 420 | 推荐性 | CJ/T 420 4.11 |  |
| 17 | 色温 | CJ/T 420 | 推荐性 | CJ/T 420 4.11 |  |
| 18 | 时间控制 | CJ/T 420 | 推荐性 | CJ/T 420 4.14 |  |
| 19 | 光控 | CJ/T 420 | 推荐性 | CJ/T 420 4.15 |  |

表9  汽车灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配光性能 | GB 5920 GB 15235 GB 17509 GB 18409 GB 11554 | 强制性 | GB 5920 GB 15235 GB 17509 GB 18409 GB 11554 | GB 5920 GB 15235 GB 17509 GB 18409 GB 11554 |

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量 要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品 明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准 要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

各种灯具的检验结果按照本细则表5～9中各自所规定质量检验项目进行判定：

8.1 当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年灯具产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年灯具产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

8.3 当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年灯具产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理复检

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督局产品质量监督处管理。