ICS 03.080.30

X 09

DB36

江西省地方标准

DB 36/ T XXX—2020

小餐饮店前灶布局管理规范

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

江西省市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准由上饶市市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：上饶市市场监督管理局、江西省标准化研究院。

本标准主要起草人：张华、余金淼、余慧燕、毛炜翔、刘涛。

小餐饮店前灶布局管理规范

- 范围

本标准规定了小餐饮店前灶布局管理的术语和定义、布局要求、三防设施、消毒保洁设施与餐厨垃圾收集设施、档案管理。

本标准适用于小餐饮店前灶的布局管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8978  污水综合排放标准

JGJ 64  饮食建筑设计标准

- 术语和定义

- 小餐饮

获得营业执照和食品经营许可证（登记证）并即时制作加工，同时具有固定经营门店的从事餐饮服务活动的小餐馆、小吃店、小饮品店等。

- 店前灶

指食品加工区域位于店内入口处的餐饮经营布局。

- 布局要求

  - 总体要求

餐饮服务单位设置店前灶的，应因地制宜、自行改造、相对密闭、餐厨分离。应综合考虑“三防”、通风、油烟净化布局等因素进行设计布局，内部布局应符合JGJ 64的规定。

  - 墙壁

厨房墙壁应采用浅色、光滑、不吸油水、不易积垢、无毒无异味的材料。用水泥或砖面砌成的内墙应具有易于清洁的表面，各种电器线路和水、气管道均应合理架设，不妨碍对墙壁的正常清洁，不易让有害生物隐匿。粗加工、烹饪等需要经常冲洗、易潮湿的场所设置1.5米以上的墙裙，墙裙应光滑、易清洗，可使用瓷砖、合金材料等材质。

  - 天花板

天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温材料涂覆或装修，天花板宜距离地面2.5米以上。

  - 地面

厨房地面应采用耐久、平整的材料铺设，易清洗、耐高温、防腐蚀，宜在通道和操作处铺设防滑垫。地面应有坡度，须向排水沟倾斜，以利冲洗、排水和干燥。

  - 排水设施

排水沟应设置可拆卸的盖板，并定期清洗。排水沟内不设置其他管路，沟的侧面和底面接合处宜采用弧形结构，装有气隔和通风管。排水沟流向应由高清洁区流向低清洁区，并有一定坡度防止污水逆流。上下水设备齐全，排水出口设置金属网罩，污水排放应符合GB 8978的规定。

  - 饮用水供应要求

饮用水符合国家《生活饮用水卫生标准》，保证水量充足，用于清洗和配制食物。贮存可饮用水的水箱需保持卫生清洁并配有盖子，以防止外来物进入。贮水箱的溢水口应有隔网封好。

  - 洗手设施

在食品操作区入口处附近，设置洗手池。洗手池选用光滑、耐用、不吸水及易清洁的材料，水质符合GB 5749的规定。洗手池配备洗手液和干手设施。

  - 食品加工区域

    - 食品加工应在专用厨房内进行，设置有玻璃隔断、吊顶、门帘、档鼠板等，如与消费者就餐场所共处同一区域，须进行隔离并设置食品传递专窗，窗口应安装可开闭防蝇纱网。

    - 食品加工区域应设置在室内，且通风良好、光线充足。

    - 按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局。

    - 食品加工区域内不得设置厕所。

    - 食品加工区域通道无台阶或障碍物。原料入口通道、餐用具回收入口通道与成品出口通道宜分开设置。

    - 经营凉菜应配置独立空调设施、洗手设施、专用工具清洗消毒设施和紫外线灯。

    - 食品加工区域与外界直接相通的通道宜设置自动门或空气幕（塑料幕），可开启的窗应设置有易于拆下清洗且不生锈的纱网。

- 管理要求

  - 人员要求

    - 应取得健康证明后方可上岗，并每年进行健康检查取得健康证明，必要时应进行临时健康检查。

    - 从业人员每年应定期参加食品安全培训，经培训考核内容后方可上岗。

    - 从业人员应保持良好的个人卫生，食品加工区域人员应佩戴清洁的口罩、保持手部清洁。

  - 环境卫生管理

保持厨房清洁卫生，定期开展自查，及时整改，并保留相关记录。

  - 证照公示

应在就餐区醒目位置悬挂食品经营许可证、营业执照、量化等级、从业人员健康证、餐厨垃圾处置情况等，供消费者监督。

- 三防设施

  - 防鼠

    - 封闭建筑物与外界相通的所有孔洞；室内及硬化地面、墙壁的鼠洞、孔洞用水泥封堵，不能堵塞的要安装防鼠网，网眼孔径不能大于0.6cm。

    - 后厨及各种食品加工间、生鲜销售区等排水口、地漏加防鼠箅子、明沟加装防鼠格珊，网眼小于1.0cm。

    - 包门裙。食品加工区域所有非金属门（木门或塑料门）下端应用30cm高的铁皮包裹。

    - 食品加工区域及仓库无门处，应加装60cm高的金属防鼠挡板。

  - 防蝇

    - 餐饮场所要有防蝇设施，如塑料门帘、风幕机、纱门、纱窗、纱网、纱罩等，防止蝇类侵入。

    - 门帘每片重叠 2cm～4cm，离地不高于0.5cm。风幕机风速大于3m/s，风向向外倾斜30°，宽度大于等于门框宽度。

    - 店内设置灭蝇灯（小型一般1盏～2盏），可安装在餐厅入口内、通道、后厨侧门入口等处，离地 2米高度，不能装在食品处理加工台、灶台、餐桌上方。

    - 窗户加装纱窗、食品加工区域与外界相通的换气扇口加装孔径＜0.4 cm的纱网，并保持完好无损。

    - 所有直接入口食品不能暴露销售，必须安装防蝇防尘罩。

  - 防尘

    - 盛放调料的容器必须加盖或罩。

    - 裸露食品要有纱罩。

- 消毒保洁设施

  - 餐具及原料清洗水池应设置在室内，不得出现店外池。水池不少于3个，其中餐具清洗池不少于2个，水池标注“餐具清洗”用途标识。

  - 有正常使用的消毒柜，内部不得存放塑料篮和其它杂物。

  - 餐具保洁柜应加门密闭或使用带盖的塑料保洁箱，保洁设施内不得存放杂物，并标注“餐具保洁”标识。

- 餐厨垃圾收集设施

  - 在可能产生废弃物或垃圾的场所均应设有密闭的废弃物容器。加工场所外设置废弃物临时集中存放设施，废弃物临时集中存放设施结构应密闭，能防止害虫进入、孳生，不污染周边环境。

  - 餐厨废弃物不得外溢出存放容器，并及时清理。容器数量充足且防蝇、防鼠、不吸潮、不漏水。每次清扫后应用热水、消毒剂洗刷。

- 档案管理

  - 应按照“一项一档”的要求，将布局管理中产生的电子文档、纸质资料以及音视频等按有关规定统一归档。

  - 应设专人负责档案管理，归档案卷应齐全、完整、目录清晰。

  - 应按照相关法律法规的期限和要求保存档案。

_________________________________