ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB ××/T ××××—××××

民族传统奶酪

奶豆腐（浩乳德）生产工艺规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

内蒙古自治区市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由                                 提出。

本标准由                                 归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

民族传统奶酪 奶豆腐（浩乳德）生产工艺规范

- 范围

本规范规定了民族传统奶酪 奶豆腐（蒙古语音译：浩乳德）的术语和定义、基本要求、生产工艺管理、包装和贮存、运输。

本规范适用于内蒙古行政区域内采用民族传统工艺生产的奶豆腐（蒙古语音译：浩乳德）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 19301  食品安全国家标准 生乳

NY/T 1056  绿色食品 贮藏运输准则

DBS15/ 008  食品安全地方标准 蒙古族传统奶制品生产卫生规范

- 术语和定义

《民族传统奶制品 术语》界定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

  - 原料要求

    - 生牛乳

应符合GB 19301。

    - 发酵菌种

禁止添加国务院卫生行政部门批准的可食用菌种以外的发酵菌种。

  - 生产用工器具要求

生产用工器具应符合GB 14881。

  - 环境卫生要求

生产环境卫生应符合DBS 15/ 008。

  - 加工人员的卫生要求

加工人员应符合DBS 15/ 008。

- 生产工艺管理

  - 过滤

生鲜乳经称量、多层食品级滤布过滤后，去除杂质，倒入清洗干净的发酵容器中。

  - 发酵

静置于室温自然发酵或于 16 ℃ ～ 20 ℃恒温发酵，至产生凝乳现象（pH≧ 4.6 ）。

  - 部分脱脂

撇取上浮油层，进行部分脱脂。

  - 凝乳加热

将发酵的凝乳置于锅中，进行低温加热，约 45 ℃ ～ 65 ℃，至凝乳块与乳清分离。

  - 排乳清

凝乳加热过程中析出大量乳清，用器具将乳清排出。

  - 凝乳块乳化

升高加热温度至 85 ℃ ～ 90 ℃左右后，不断揉搓凝乳块，并不断的排出析出的乳清，使凝乳块形成胶体状（拉伸性较好）。

  - 装模成型

胶体状的凝乳块放入模具中，冷却至成型直接食用或把成型的大块奶酪可切成不同形状或条状。

  - 晾干

在常温、通风的环境下晾干。

- 包装

应符合GB 7718 的要求。

- 贮存

  - 温度：25 ℃；贮存条件：真空塑封；贮存时间：2 ～ 3天。

  - 温度：4 ℃；贮存条件：真空塑封；贮存时间：15天左右。

  - 温度：-18 ℃；贮存条件：真空塑封；贮存时间：6个月左右。

- 运输

  - 运输工具

    - 应根据食品的类型,特性:运输季节、距离以及产品保质贮藏的要求选择不同的运输工具。

    - 运输应专车专用,不应使用装载过化肥,农药、类土及其他可能污染食品的物品而未经清污处理的运输工具运载食品。

    - 运输工具在装人绿色食品之前应清理干净,必要时进行灭菌消毒,防止害虫感染。

    - 运输工具的铺垫物、遮盖物等应清洁、无毒,无害。

  - 运输管理

    - 控温

- 运输过程中采取控温措施,定期检查车（船、箱）)内温度以满足保持食品品质所需的适宜温度。

- 保鲜用冰应符合 SC/T  9001 的规定。

    - 其他

- 不同种类的绿色食品运输时应严格分开,性质相反和互相串味的食品不应混装在一个车（箱）中。不应与化肥、农药等化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起运输。

- 装运前应进行食品质量检查,在食品,标签与单据三者相符合的情况下才能装运。

- 运输过程中应轻装,轻卸,防止挤压和剧烈震动。

- 运输过程应有完整的档案记录,并保留相应的单据。

_________________________________