ICS

B

DB43

湖南省地方标准

DB43/T 0000-2020

全钢架结构农用插地棚建造技术规程

The Technical Regulation of Construction for Large-span and Unequal Height Shed

（征求意见稿）

2020-00-00发布                                       2020-00-00实施

————————————————————————————

湖南省市场监督管理局  发 布

目次

前言·······························································Ⅱ

1范围·····························································1

2规范性引用文件···················································1

3术语和定义·······················································1

4要求·····························································1

5大棚参数·························································1

6建造材料·························································1

7建造安装·························································1

8检测方法·························································1

9验收·····························································1

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准可能涉及某些专利，发布单位不承担识别责任。

本标准由常德市农林科学研究院提出。

本标准由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：常德市农林科学研究院。

本标准起草人：孙信成、张忠武、彭元群、康杰、陈位平、杨连勇、黄琳、何岩、薛鑫、胡超、朱明玉、彭健、冷丽萍、蒋万、詹远华。

全钢架结构农用插地棚建造技术规程

1  范围

本标准规定了全钢架结构农用大棚的术语和定义、要求、大棚参数、建造材料、建造安装、检测方法和验收等技术内容。

本标准适用于湖南省全钢架农用大棚的安装、建造和验收。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 700-2006 碳素结构钢

GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定方法

GB/T 2517-1981 一般结构用热连轧钢板和钢带

GB/T 3091-2008 低压流体输送用镀锌焊接钢管

GB/T 6723-2008 通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 6725-2008 冷弯型钢技术条件

GB/T 6728-2002 结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 13912-2002 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 12615-1990 封闭型扁圆头抽芯铆钉

GB/T 13793-2008 直缝电焊钢管

GB/T 18622-2002 温室结构设计荷载

NY/T 1832-2009 温室钢结构安装与验收规范

GB/T 19791-2005 温室防虫网设计安装规范

NY/T 1451-2007 温室通风设计规范

NY/T 1145-2006 温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1420-2007 温室工程质量验收通则

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 跨度

垂直大棚方向，棚内拱架两端之间的水平距离。

3.2 脊高

大棚屋脊至地面设计标高的高度。

3.3肩高

从内地标高到天沟下沿的垂直距离。

3.4拱杆

用以支撑屋面覆盖物并承受风、雪等荷载的拱形构件。

3.5纵拉杆

指温室屋面主构架下沿离地面的高度，通常与檐高近似相等。

4要求

4.1 选址

建在地势平坦、灌溉排水方便、土质肥沃、地下水位低、无污染和四周无遮挡物的背风向阳地块。

4.2 荷载要求

风载＞0.25kN/m2；雪载＞0.3kN/m2；恒载＞0.55kN/m2；作物荷载＞0.15kN/m2。

4.3 构件使用年限

大棚主体钢结构设计使用年限应为10年，塑料薄膜、遮阳网、防虫网、压膜线使用寿命不应低于1个种植季节，卡槽和卡簧使用年限不应低于5年。

跨度不宜大于20m，脊高不应低于2.4m，带肩大棚肩高不应低于1.6m，长度不宜小于30m，也不宜大于100m；大棚朝向（屋脊走向）宜按南北布置，大棚群间距在跨度方向宜为1-2m，在长度方向不应小于3m。

5大棚参数

5.1 长度

长度一般根据地块而定，但长度越短，其单位面积建造成本增大，长度越长，其温湿度等环境因子越难以调控，以60m左右为宜。

5.2 跨度

一般以2根7m长的标准热镀锌钢管通过拱顶连接件连接成一副拱架，故跨度为8m。

5.3 高度

为使大棚既能用于育苗，也能用于瓜类等吊蔓作物生长，插地棚设计为带肩大棚。通过对华中地区大棚结构的调查，在初夏正值瓜类蔬菜结实期，高度在3m左右的棚内温度能达到50℃以上，严重制约棚内蔬菜生长和农事操作。设计插地棚的肩高为2m，脊高为4.5-5m。

5.4 拱架间距

拱架分主副拱架，主拱架采用热镀锌方钢管，主拱架之间水平距离为3m；副拱架采用热镀锌圆钢管，主拱架之间设计2道副拱架，拱架间距1m。

6建造材料

6.1 拱架材料

拱架材料均为Q235A型热镀锌材料，钢管的锌附着量不低于570g/㎡，镀层厚度不低于80um，并符合《金属覆盖层钢铁制品热浸镀铝技术条件》（GB/T 18592-2001）的相关规定。

主拱架的拱杆为热镀锌方钢管，规格35×35×2.0mm，符合《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 6728-2002）的有关规定；插地棚共设计3道纵拉杆和4条斜撑，脊部设置一条纵向系杆，屋面两侧肩部各设置2条纵向系杆，端部屋面设置屋面斜撑；主拱架的伞形撑、副拱杆、门头柱和纵拉杆、斜撑的材料均为φ32×1.8mm热镀锌圆管。

6.2 覆盖材料

棚膜应满足种植作物的采光要求，透光率不应低于85%。可以选择乙烯-乙酸乙烯酯共聚物薄膜（EVA），厚度0.08mm以上，质量符合《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》（GB/T 20202-2006）的有关规定；也可选用聚乙烯（PE）或聚氯乙烯（PVC）膜。

防虫网安装在大棚两侧的通风口上和顶部天窗下，选择幅宽2m的32目尼龙防虫网。防虫网质量符合现行国家标准《温室防虫网设计安装规范》（GB/T 19791-2005）的有关规定。

6.3 配件材料

插地棚配件材料主要包括钢丝夹（φ3.4mm碳素弹簧钢丝热镀锌）、U型卡（U型螺丝为φ6mm热镀锌钢筋，压板为厚度2mm热镀锌钢板）、固定夹箍（厚0.7mm，热镀锌）、卡槽（厚0.7mm，高锌层）、卡槽连接片（厚0.8mm）、卡槽固定器（厚1.5mm，热镀锌）、卡簧（φ2.5mm热镀锌）、卡箍（内含钢丝的塑料卡）、拱架连接弯头和丁字连接卡等专用连接件、管头护套、螺钉、卷膜器等。所有配件材料的选用均须满足强度要求，紧固件等配件材料应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）的有关规定，热镀锌钢板材料质量应符合《连续热镀锌钢板及钢带》（GB/T 2518-2004）的有关规定，卡簧材料应符合标准《油淬火-回火弹簧钢丝》（GB/T 18983-2003）的有关规定。

7建造安装

7.1 拱架安装

拱架由圆管一体弯折成相连的弧形段和直线段，拱架的直线段的下端直接插入地面，采用直径32mm的钢钎或电钻在地面打洞孔，入土深度大于0.5m，与地面成85°角，相邻两个拱架的纵向间距为0.8-1.0m。一对拱架的弧形段在顶端通过一拱杆连接弯头固定连接形成两端可插入地面的倒U形结构，这种倒U形结构的跨度8-10m，顶高4.5-5.0m，肩高2.0-2.5m，可实现机械化操作。

7.2 伞形撑安装

每间隔4组拱架设置有扇形撑，扇形撑位于主拱架上，包括横梁、多个扇形撑斜柱和至少2个扇形撑立柱。横梁的两端分别连接拱架的两肩；扇形撑斜柱的下端都通过U型夹连接在横梁的中部，上端间隔连接于拱架的弧形段；扇形撑立柱的下端连接横梁，上端连接拱架的弧形段。

7.3拉杆和斜撑安装

纵拉杆设置在棚架单元上，位于棚架单元的两肩处各布置一道，位于屋脊处布置一道。纵拉杆通过U形夹与棚架单元连接，三道纵拉杆均设置在棚架单元的内面。

斜撑安装在棚架单元内侧，其一端与棚头的横梁连接，中间与靠近棚头的5-7个棚架单元连接，另一端插入与多个棚架单元同一侧的同一直线的入土位置。

7.4棚头安装

棚的两端棚头各安装4根立柱，入土深度不少于0.5m，上顶端通过固定夹箍与棚头拱架相连接。

棚头两端均安装推拉式平移门，双合门页，门洞高2m，宽2m，门页与门洞重合0.1m；门上安装有卡槽，通过卡簧将薄膜固定在门上；门上部安装有承载轨道，配有轴承，下边有防摇摆装置。

7.5棚膜安装

覆盖棚膜之前需要安装卡槽，卡槽安装在拱架外面，卡槽单根长4m，需要通过卡槽连接片连接，每根卡槽末端通过螺钉固定在拱架上，中间部分通过卡槽固定器固定在拱架上；为保证卡槽与拱杆垂直，与大棚方向纵向一致，安装前可以在每根拱架上根据高度做标记。安装棚膜时要求棚膜绷紧无皱褶，压膜线分布在各架之间，压膜线两端固定在螺旋地锚上。

覆盖棚膜时应选在现场风力不超过3级，上膜前先将大棚同一侧的所有压膜线拴紧在地锚上，上膜时要分清薄膜正反面；上膜时先将薄膜铺展在大棚一侧，保证棚膜平展并平行，用卡簧依次固定至卡槽内；然后拉直绷紧铺展在拱架上，通过压膜线先固定，以防棚膜被大风吹起，最后用卡簧依次将棚膜固定至卡槽内。

裙膜的上部卡在卡槽内，下部埋于土中，埋入土中深度不得低于棚外排水沟的深度。塑料薄膜、卡槽卡簧和压膜线的安装应符合《温室覆盖材料安装与验收规范塑料薄膜》（NY/T 1966-2010）的有关规定。

7.6通风口和防虫网安装

在拱架的两肩上部及两肩下部的位置共设置四个通风口。位于两肩上部的两个通风口外分别设有天窗膜及用于卷收天窗膜的卷膜器，卷膜器通过卷膜杆与设置在两端棚头的拱架连接，顶通风口的上沿距拱架的顶高位置0.5-1.0m。侧通风口的卷膜器设置在位于两端棚头的其中一端的卷膜器立柱上，通风口的下沿距离地面0.5m。卷膜器均为链条式卷膜器。

四个通风口上均设置有防虫网，以32目尼龙纱网为宜；通风口的上下两侧分别布置有压膜槽，压膜槽中设有卡簧；防虫网的上下两端通过卡簧固定在通风口两侧的压膜槽内；位于两肩下部的通风口下设有裙膜。

8检测方法

8.1 抽样

温室的检验规则应符合NY/T 1832-2009的规定。

8.2 检验

①外观目测在日光或人工照明条件（零件表面光强应在200 lx以上）下，用肉眼逐根检查。包括杆件表面是否有明显裂纹、压扁、扭曲变形、漏镀、气泡等缺陷；配件表面是否有漏镀、毛刺等缺限；覆盖膜是有有划痕及孔洞。

②镀锌层厚度按GB/T 13912-2002规定的镀锌层厚度，用涂层测厚仪检测。每批次随机抽取不少于5%的管件进行检测，每根管件的镀锌层表面至少检测10个点，然后计算平均值。

③热镀锌的镀锌层结合强度在室温不低于-10°C的条件下，将热镀锌钢管沿弯曲半径为钢管外径（对于异形钢材，为弯曲圆弧的法向尺寸）8倍的弯槽，连续缓慢弯曲，当被弯曲边转过90°时，试件表面任何方向均不允许有锌层起皮、脱落现象。

④覆盖材料透光率按GB/T 2410-2008规定的方法，用积分球式雾度计测量。

9 验收

大棚工程质量的验收应符合NY/T 1420-2007的规定。