ICS 65.050.01

B16

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB XX/ TXXXXX—XXXX

青花菜膜下滴灌栽培技术规程

The technical for drip irrigation under film cultivation on broccoli

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古自治区市场监督管理局      发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则编写。

本标准由内蒙古自治区农牧业科学院提出。

本标准由内蒙古自治区果蔬标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：内蒙古自治区农牧业科学院。

本标准主要起草人：廉勇、张俊、王永、刘湘萍、张艳萍、杨志刚、王勇、刘燕、王葆生、常海文、狄洁增。

青花菜膜下滴灌栽培技术规程

- 范围

本标准规定了青花菜膜下滴灌栽培的产地环境、滴灌系统、栽培管理技术。

本标准适用于内蒙古青花菜种植区，其他地区可以参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改）适用于本文件。

GB/T 17187 农业灌溉设备  滴头和滴灌管  技术规范和试验方法

NY 5010  无公害食品  蔬菜产地环境条件

DB15/T 1493 青花菜机械化移栽技术规程

DB15/T 1494 青花菜集约化育苗技术规程

DB15/T 1821 青花菜病虫害防控技术规程

- 产地环境

应按照 NY 5010相关规定执行。

- 滴灌系统

- 4.1  滴灌设备

滴灌系统由水泵、连接头、过滤器、施肥器、输水管、滴灌带等组成。水泵采用潜水泵，根据灌溉面积选择适宜的规格;过滤器一般采用叠片式过滤器，大小应与输水管相配套，过滤后的水源中不能有直径大于0.8mm的悬浮物；施肥器一般选用比例式注肥泵；主要输水管为直径63mm的硬管；滴灌管或滴灌带选用符合GB/T17187，一般规格为直径16mm的硬管或软带，每隔30cm有3mm的出水孔，工作压力为30KPa～60KPa。

- 4.2  滴灌管道铺设

采用四通接口连接水泵与出水管、过滤器、施肥器。水泵出口一般采用直径63mm的硬管连接，然后采用三通接口与输水管道连接进入种植地块，输水管道（包含主管和支管）连接滴灌管或滴灌带。灌管或滴灌带铺设在种植垄上，每垄铺设一条滴灌管(带)。

- 地膜覆盖

5.1  地膜选择

一般选用0.01 mm～0.02 mm厚的黑色或白色地膜，幅宽75cm～90cm。

5.2  覆膜方法

采用专用覆膜机铺设，确保滴灌管（带）拉直，膜要铺平且四周压实，避免大风揭膜。

- 育苗

内蒙古自治区青花菜种植一般为春播育苗移栽，青花菜播种期和定植期应根据当地气候条件确定。播种期为4月上中旬至6月上旬。具体育苗方式按照DB15/T 1494相关规定执行。

- 定植

7.1  整地

种植地块土壤应肥沃、疏松，前茬未种过十字花科类植物。秋季深松旋耕，清除前茬秸秆及杂草，施腐熟的有机肥2000kg/667m2～3000kg/667m2，均匀洒在地表，结合耕翻施入土壤。结合精整地施入磷二铵5kg/667m2～10kg/667m2，硫酸钾或氯化钾10kg/667m2。整地、起垄，垄距100cm～110cm，垄高10cm，垄面宽55cm。

7.2  定植期

5月上中旬至7月上旬定植露地。

7.3  定植方法

一膜一行滴灌带，定植2行青花菜。可用打孔器人工定植（打孔深度为8cm～10cm）或秧苗移栽机定植，一根滴灌带向2行青花菜供水，每667m2定植2500～3000株。机械移栽按照DB15/T1493相关规定执行。

- 水肥管理

8.1  灌溉

定植后要及时、充足的滴水，滴水量20m3/667m2~25m3/667m2。生长期滴水次数及滴水量应根据当地天气条件和青花菜苗生长状况科学合理地进行滴灌，每次滴水量15m3/667m2～20m3/667m2左右，全生育期滴水3～5次。

8.2  追肥

营养生长期：腐植酸水溶肥（腐植酸≥40g/L，N+P2O5+K2O≥200g/L）10kg/667m2，硝酸鈣镁10kg/667m2；花球生长期：全营养水溶肥平衡型（20-20-20+TE）5kg/667m2；采收前期：全营养水溶肥高钾型（15-6-30+TE）5kg/667m2。

- 病虫害防治

按照 DB15/T 1821 相关规定执行。