ICS 93.080

CCS R10

DB52

贵州省地方标准

DB 52/TXXXXX—2020

山区普通公路改扩建工程技术标准

征求意见稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

贵州省市场监督管理局

发布

# 目   次

前言	Ⅳ

引言	Ⅴ

1范围	- 1 -

2规范性引用文件	- 1 -

3 术语和定义	- 2 -

3.1普通公路 average highway	- 2 -

3.2越岭段 ridge crossing  section	- 2 -

3.3陡坡路段  steep slope section	- 2 -

3.4急弯曲线 sharp curve	- 2 -

3.5回头曲线 switch-back curve	- 2 -

3.6 兼具城市道路功能公路  highway in suburban and rural town area	- 2 -

4 目标、原则和要求	- 3 -

5 总体设计	- 5 -

6 路线	- 7 -

6.1  一般规定	- 7 -

6.2  既有公路技术指标及运行状况调查	- 8 -

6.3  设计速度	- 9 -

6.4  路基宽度	- 10 -

6.5  平面设计	- 12 -

6.6  纵面设计	- 14 -

6.7  线形设计	- 15 -

6.8  附属设施设计	- 16 -

7 路基	- 18 -

7.1  一般规定	- 18 -

7.2  既有路基调查与评价	- 19 -

7.3  路床	- 19 -

7.4  填方路基	- 20 -

7.5  挖方路基	- 23 -

7.6  路基防护	- 23 -

7.7  路基排水	- 24 -

7.8  取弃土场	- 26 -

8 路面	- 27 -

8.1  一般规定	- 27 -

8.2  新建路面设计	- 27 -

8.3  改扩建路面设计	- 29 -

8.4  再生利用	- 30 -

8.5  路面防排水	- 30 -

9  桥涵	- 32 -

9.1  一般规定	- 32 -

9.2  桥梁	- 36 -

9.3  涵洞	- 38 -

10  隧道	- 39 -

10.1  一般规定	- 39 -

10.2  隧道线形	- 39 -

10.3  隧道横断面	- 40 -

10.4  隧道交通工程及附属设施	- 41 -

11 路线平面交叉	- 43 -

11.1  平面交叉类型	- 43 -

11.2  与等级公路平面交叉	- 43 -

11.3  道路搭接平面交叉	- 44 -

12  交通工程及沿线设施	- 45 -

12.1  一般规定	- 45 -

12.2  既有公路交通条件与安全状况调查	- 45 -

12.3  交通标志	- 45 -

12.4  交通标线	- 46 -

12.5  护栏	- 47 -

12.6  急弯曲线段	- 48 -

12.7  反向弯路段	- 49 -

12.8  连续弯路段	- 50 -

12.9  陡坡路段	- 51 -

12.10  凝冻路段	- 52 -

12.11  雾区路段	- 52 -

12.12  学校路段	- 53 -

12.13  隧道路段	- 54 -

12.14  桥梁路段	- 54 -

12.15  视线诱导及警示设施	- 55 -

13  绿化及景观	- 59 -

13.1  一般规定	- 59 -

13.2  绿化设计	- 59 -

13.3  景观场地设计	- 61 -

13.4  交旅融合拓展	- 61 -

13.5  新技术应用	- 62 -

14  保通设计	- 63 -

14.1  一般规定	- 63 -

14.2  保通设计	- 63 -

本文件用词说明	- 65 -

附录A	-66-

附录B	-68-

前     言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由贵州省交通运输厅提出。

本文件由贵州省交通标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、贵州省公路局、贵州智恒工程勘察设计咨询有限公司、贵州省公路勘察设计院有限公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司

本文件主要起草人：许湘华、马平均、杨健、王瑞甫、范贵鹏、陈开国、袁源、曾舜、林晓阳、苟德明、杨荣、晏平浩、刘亚洲、蒋铮、王维利、杨志军、黄晓勇、杨航卓、黄强、彭顺显、宋人武、张晓忠、陈芳、邹飞、刘洋、王建金、钱平、周熙、周莉、李席、葛枝槐、唐光荣

引     言

贵州省地处山区，既有普通公路大部分处于经济相对落后的地区，由于历史原因，贵州山区既有普通公路技术等级低、路况差，且山高谷深、地形复杂、地质多变。为避免改扩建工程增加较大，应充分利用既有公路的路域资源，保证普通公路改扩建工程的顺利实施，能因地制宜设计，合理运用技术指标，达到技术、经济、安全、环保互相协调统一。现行标准规范适应贵州特点的山区二、三级公路改扩建工程设计的规定较少，故对国内外已有的成果、《公路工程技术标准》（JTG B01）等进行了梳理、总结，形成系统性的规定，结合贵州省山区普通公路建设的实际，制定本文件。

本文件在《公路工程技术标准》（JTG B01）等现行标准、规范以及《贵州省二级公路改扩建工程项目勘测设计技术指标运用指导意见》（2006年12月，贵州省交通厅）、《贵州省二级公路改扩建设计技术指南》（2018年11月，贵州省公路局）的基础上，针对山区普通公路改扩建工程的特点，围绕技术标准采用、既有资源利用、改扩建方案选择、人工构造物拼接、运营安全、环境和谐、建设与运行协调等方面，充分总结近年来国内实践的经验,结合贵州省普通公路多年建设取得的成果，做了有针对性的规定，在保障安全的前提下，力求突出“因地制宜、经济合理”的理念。

本文件包括14章和2个附录。其中，第4～5章着重规定了普通公路改扩建设计应遵循的基本原则以及总体设计的要求；第6～14章分别对路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程设施、绿化及景观、保通设计等专业进行了规定；附录A给出了桥梁拼宽设计规定，附录B给出了水沟盖板示意图。

请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本文件日常管理组，联系人：刘洋（地址：贵阳市瑞金北路101号，贵州省交通运输厅；邮政编码：550003；电话：0851-86507159），以便修订时参考。

1范围

山区普通公路改扩建工程技术标准

本文件规定了山区普通公路改扩建工程的术语、定义及符号、基本原则、总体设计、路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程设施、绿化及景观、保通设计等专业的要求。

本文件适用于贵州山区二、三、四级公路改扩建工程的设计。四级公路以满足现行标准规范为主，局部困难路段可参照本文件执行。高速公路连接线等级为二级及以下的公路涉及改扩建的可参照本文件执行。除此之外的公路按现行标准规范执行。

在符合标准适用范围的改扩建工程可以选用本文件。综合考虑地形、地质等自然条件、经济条件，符合国家和行业现行有关标准的规定。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768-2009 《道路交通标志和标线》

GB 51286-2018 《城市道路工程技术规范》

CJJ 37-2016 《城市道路工程设计规范》

JTG 3370.1-2018 《公路隧道设计规范第一册土建工程》

JTG 5210-2018 《公路技术状况评定标准》

JTG B0l-2014 《公路工程技术标准》

JTG D20-2017 《公路路线设计规范》

JTG D30-2015 《公路路基设计规范》

JTG D40-2011 《公路水泥混凝土路面设计规范》

JTJ D50-2017 《公路沥青路面设计规范》

JTG D60-2015 《公路桥涵设计通用规范》

JTG D81-2017 《公路交通安全设施设计规范》

JTG/T 3381-02-2020 《公路限速标志设计规范》

JTG/T 5521-2019 《公路沥青路面再生技术规范》

JTG/T H11-2017 《公路桥涵养护规范》

JTG/T H21-2011 《公路桥梁技术状况评定标准》

JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁荷载试验规程》

JTG/T J22-2008 《公路桥梁加固设计规范》

JTG/T L11-2014 《高速公路改扩建设计细则》

3 术语和定义

下列术语和定文适用于本文件。

3.1普通公路 average highway

除高速公路以外的等级公路。

3.2越岭段 ridge crossing  section

翻越山岭布设的路线，高差大于200米的困难路段。

3.3陡坡路段  steep slope section

越岭路线连续上坡（或下坡）路段中，相对高差为200～500m时平均纵坡接近或大于5.5%，相对高差大于500m时平均纵坡接近或大于5%的路段。

3.4急弯曲线 sharp curve

急弯曲线指圆曲线半径小于一般最小半径，且偏角大于等于90度，小于150度的平曲线。

3.5回头曲线 switch-back curve

回头曲线指圆曲线半径小于一般最小半径，且偏角大于等于150度的平曲线。

3.6 兼具城市道路功能公路  highway in suburban and rural town area

在城镇化地区修建的干线或集散公路，包括城市出入口路段、城市群内公路、穿镇路段等。

条文说明：这些地方的公路的交通特征是过境交通与短途交通交织，非机动车与行人的出行和过路需求增加，既要提高过境交通通过快速和安全，又要满足短途交通出入便利和安全。

4 目标、原则和要求

4.0.1  山区普通公路改扩建工程中的既有公路建设条件多样，应充分利用既有公路的路域资源。

4.0.2  山区普通公路改扩建工程设计，应贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，落实“四个交通”发展要求，遵循“利用与改建相结合、指标与投资相适应、畅通与安全同重视、服务与绿美同兼顾、生态与品质同坚守”的原则，进行科学论证，提出合理方案。

条文说明

利用既有公路资源进行改扩建，具有保护环境、节约土地、降低工程造价等特点，应在科学论证、精心设计的基础上，因地制宜，充分利用既有公路的路域资源。

当前二级公路是贵州省普通公路改扩建中的主要公路等级和重要的运输通道，改扩建对区域路网的交通将带来较大影响，需要做好交通组织以保障施工和现有交通的畅通；同时，应结合贵州省特有的旅游、文化资源，注重生态环保，创建“畅安舒美”公路，适合贵州特点，反映贵州风采。

4.0.3  山区普通公路改扩建工程宜在服务水平下降至四级服务水平下限之前实施。应对改扩建方案和新建方案进行论证比选，采用改扩建方案时，利用现有公路的局部困难路段，宜符合改建后设计速度的要求。改扩建时为维持通车，应作保通设计方案。

4.0.4  山区普通公路改扩建，应结合地形、地质、地物及生态条件，对既有工程，应在调查、检测、评价的基础上，结合改扩建需求充分利用既有公路资源，因地制宜，合理运用技术指标，将工程造价控制在合理的范围内。

4.0.5  本文件根据改扩建特殊条件与困难程度所规定的部分指标，设计时应结合工程实际进行具体分析论证，在“论证充分、路段划清、依据明确、补救到位”的前提下合理采用。

条文说明

改扩建工程不仅要考虑新建工程本身，还要考虑到对既有工程的利用、新建工程对既有工程的影响、对交通的影响，这也是改扩建工程的难点所在。本文件根据改扩建项目的特殊性、困难程度等，对现行规范部分指标进行了研究，对这些指标，设计时应结合工程的实际情况，根据需要，进行技术经济论证、安全性评价等专项论证，针对不同指标的路段，合理选用，并加强交通安全设施的设置，在保证安全的前提下合理采用。

4.0.6  山区普通公路改扩建项目应进行交通安全性评价、地质灾害评估。

条文说明

公路改扩建设计中，对利用的既有公路存在安全隐患、事故多发，较大隐患点的路段必须消除，必要时增加相应的交通安全设施，降低风险，改扩建路段应不增加新的安全隐患点，保证改扩建后减少、消除交通安全隐患，有针对性地进行诊断和提高交通安全性，应根据安全需求进行安全性评价。

各设计阶段安全性评价均应在设计文件评审之前完成，可以有效保证安全性评价结论被采纳。工程可行性研究报告阶段的安全性评价主要从总体走廊带和工程可行性的角度评价公路项目与交通安全相关的因素；初步设计阶段是进行安全性评价的最佳时期，能确保全面实施安全性评价的各项工作内容，最大限度地发挥安全性评价的作用；施工图设计阶段公路各项设计指标基本确定，各专业达到一定的设计深度，便于进行各指标细节的安全性评价，也是公路进入施工期之前的最后一次安全审查的机会。为保证交通安全评价的公正合理，达到减少交通安全隐患、提升交通安全服务质量的目的，应以《安全性评价报告》的形式，提交交通安全评价的研究成果。

地质灾害安全性评价对公路走廊带内的既有地质灾害、建设可能引发的地质灾害进行诱因、规模、后果的分析，并提出处治的措施，为后续的设计阶段提供依据。

4.0.7  山区普通公路改扩建设计，应结合工程特点，采用经工程检验适用的新技术、新材料、新设备、新工艺，并做好相关总结。同时对既有公路的旧材料充分利用。

5 总体设计

5.0.1  各设计阶段针对各自特点对改扩建形式、技术标准与规模、建设时机、实施方式等进行总体设计。在工程可行性研究报告阶段，研究范围应充分考虑影响范围影响研究项目总体方案的因素，从起终点及与之连接的其他待实施公路向外延伸，延伸长度不宜小于3km，若该长度范围内与更高技术等级的公路相连，宜把交叉作为研究范围。

5.0.2  应加强既有公路路线技术指标及运行安全性评价。为保护环境、节约土地、降低工程造价等，经论证后可分段采用不同的设计速度。分段长度不宜小于10km，困难路段分段不应小于3公里，其相邻段运行速度差应小于20km/h及运行速度梯度的绝对值不应大于15km/h。

条文说明

设计路段分段长度是从运行速度的均衡有利于行车安全的角度提出的。应做好不同设计速度的路段之间的线形衔接，加强交通安全设施的设计，遵循“路段划清，论证充分，补救到位”的理念，降低线形标准的路段，应同时加强交通安全措施的设计。交通工程及沿线设施改扩建的技术标准与规模应与主体工程相协调，并同步实施。

5.0.3  应对可能的路线方案进行充分比选、论证，加强对地形地质复杂路段、大桥、隧道、过城镇路段的研究，通过多方案比选，确定总体设计方案。总体设计方案应包括工程技术方案、施工期交通组织方案及重点环境保护方案。

方案比选论证应综合考虑建设条件、既有工程利用、施工期对区域路网的影响、工程造价、城镇发展、经济带动，以及公路运营、管养、环境与社会成本、建设技术成熟度等因素，不遗漏任何有价值的比选方案。

5.0.4  改扩建工程应体现最大限度利用既有公路的总体原则。合理、灵活把握技术指标的运用，注重前后段落的线形的协调，均衡。并根据道路条件设置完善的交通安全设施，确保行车安全。

a) 原有公路处于地形平缓且线形较好的路段，改扩建时宜选用较高的设计速度；在地形起伏大、地质条件差、原有公路等级低的路段，宜同一技术等级下选用较低的设计速度；对地形困难、地质条件复杂、工程艰巨、条件受限的越岭段、急弯曲线段或回头曲线段局部困难路段可采用相应指标。

b) 公路改扩建需进行加宽的宜采用单侧加宽，条件受限制时可采用双侧加宽。局部困难路段，经论证后可采用完全新建的形式。

c) 公路改扩建应充分利用既有公路的既有资源，如路侧平缓地形等。利用既有公路应遵循“能用则用，安全至上，功能优先，兼顾绿美”的设计原则，充分利用。

条文说明

局部困难路段是指地形地质条件复杂、利用构造物、穿越敏感区、下穿既有的交通设施、管道等路段。

为充分利用既有公路资源，在满足路基宽度的前提下，充分利用既有公路及其路侧平缓地形、取、弃土场，可改建为紧急停车带、停车区、观景台等，既能为行车休息服务，也有利于交通安全。

5.0.5  山区普通公路改扩建工程，有条件时应根据公路不同的行政等级、路域景观、功能定位，确定“畅安舒美”的建设方案。

5.0.6  改扩建公路城镇过境段设计应按照“规划导向、远近结合”的原则建设，并考虑如下因素：

a）应结合城镇规划布设。

b) 原则上一个走廊带或一个城镇只建设一条绕城镇公路。

条文说明

城镇化地区公路建设应考虑城镇发展及规划，考虑社会效益、环境效益与经济效益的协调统一。绕城镇公路管养设施应便于建成后移交给地方政府。

5.0.7  改扩建交通组织设计，应遵循保障安全、通行有序、保护环境、减少社会影响的原则，协调好运营与施工的关系。交通组织设计应结合改扩建总体设计方案进行，并应考虑影响区域路网状况、工程施工方案、施工工期等因素。

5.0.8  山区普通公路改扩建工程总体设计除应考虑与新建工程共性的因素外，尚应考虑下列因素：

a) 既有公路技术状况及交通安全性调查结论。

b) 路基、路面以及挡土墙、涵洞、桥梁、隧道等构筑物的利用与改扩建条件。

c) 管理设施、服务设施等的增设、改移与改扩建需求。

d) 爬坡车道、避险车道的设置或调整。

e) 路基拼宽或路面加铺后对限界的影响。

f) 施工期交通组织对运行安全、施工方案和工期等的影响。

g) 改扩建施工对沿线周边环境、居民生产生活的影响。

h) 应充分利用既有公路废旧材料，节约工程建设资源。

i) 树立品质工程和绿色公路理念，做好环境、生态保护和恢复。

5.0.9  山区普通公路改扩建工程，要对项目自身及相邻道路管理养护设施进行调查，合理利用既有公路交管设施，对满足使用功能的设施予以利用。按照布局合理、突出功能的原则，统筹考虑管理养护设施的设置。

6 路线

6.1  一般规定

6.1.1  改扩建公路路线设计，应根据总体设计方案，结合道路功能及既有公路的利用与改扩建要求，遵循“灵活设计、均衡利用”的原则，合理选用指标。

条文说明

山区普通公路改扩建工程功能多为次要干线以下，应灵活采用设计指标。首先需考虑对既有公路的利用，通过调查与评价，总体设计统筹各分项工程的利用与改扩建方案，在此基础上进行路线设计，采用的线形指标应尽量在工程规模合理的基础上有利于提高交通安全。

6.1.2  公路改扩建设计应最大限度利用既有公路资源。对于既有公路经安全性调查存在安全隐患的路段、有地质灾害需处治的路段，在路线设计时应进行多方案比选，择优选用。

6.1.3  利用既有公路的局部路段受自然条件制约时，可灵活采用平纵指标，但极限指标不应组合使用，同时应强化相应的交通安全设施。

6.1.4  路线设计应保证运行速度的均衡，提供主动安全环境，降低交通事故发生的概率。二级及以下公路应对下列路段进行运行速度检验：

a) 不同设计速度路段相衔接处。

b) 受条件限制，采用平、纵面指标低限值的路段。

c) 被利用公路交通事故多发的路段。

6.1.5  兼具城市道路功能的公路应根据城镇总体规划、城市综合交通规划、市政专项规划，合理确定道路等级、平纵线形、横断面布置、交叉口形式等。同时应注重环境保护和污染防治，景观绿化应结合地形、地物、生态、历史文化等特色，符合交通安全要求，并与沿线城市风貌协调一致。

条文说明

兼具城市道路功能的公路是城镇化地区的公路，应满足城镇化地区道路使用者需求，提高城镇化地区公路的服务水平及安全水平，同时满足经济节约的要求。

6.1.6  兼具城市道路功能的公路应考虑非机动车和行人等的交通需求。建设应节约用地，根据交通的实际需要结合城镇规划确定用地范围。

6.1.7  兼具城市道路功能的公路，当设置慢车道时，车道数不应超过四车道。

条文说明

在城镇化路段，当慢行车辆交通量较大，将造成较大纵横向干扰，如果仍采用双车道，将比其他路段利用对向超车频次高出很多，对行车安全及通行效率造成较大影响，增设慢车道在很大程度上可以减少慢行交通的干扰，降低利用对向超车几率。

6.1.8  兼具城市道路功能二级公路设计交通量预测年限为20年。

条文说明

公路远景预测设计年限既要考虑适应一定时期内的交通需求，又要兼顾公路投资和结构物使用年限，而应有所差异。但过长会因诸多因素的不确定性导致预测交通量误差偏大，设施闲置。城镇化地区公路承担着部分城市道路的功能，结合城市道路交通量预测年限，将城镇化地区二级公路设计交通量预测年限定为20年。

6.2  既有公路技术指标及运行状况调查

6.2.1  应对既有公路开展技术指标与运行状况调查，技术指标调查包括平面线形指标和纵面线形指标。应对既有公路的几何形态进行测量，掌握现状公路的平纵面指标。采用资料搜集、现场调查、测量、试验检测等手段掌握现状公路地质灾害、危桥、交通事故等安全隐患路段的情况，为下一步设计路段划分提供依据。

条文说明

既有公路实际平纵面线形可能与原设计不完全吻合，所以改扩建路段的平纵面设计不能简单地按原有设计文件采用，应以既有公路的实际位置为控制点来设计、拟合既有公路来实现充分利用。既有公路平面线形指标的测量采点应符合以下规定：

- 平面线形测量应在路基左、右侧路肩外侧边缘布设测点，左、右侧的测点宜基本位于同一横断面上。

b) 测点纵向间距应不大于25m，半径较小的圆曲线路段和特殊路基路段应适当加密，回头曲线路段纵向测点间距宜为5～10m。

c) 桥梁、分离式立交桥等桥头100m范围内测点纵向间距应不大于10m，桥梁的端点、主跨起跨点等重要位置应加点控制。

d) 为既有公路纵面拟合而进行的测量采点，应与平面线形布设的测点一一对应。

e) 横断面调查应包括视距、超高设置、断面布置、边沟形式和边坡坡度等。

6.2.2  运行状况的调查主要包括运行期间的交通组成调查、运行速度调查、交通事故多发点及地质灾害点调查。

a) 对既有公路交通组成调查可通过现场调查结合历史车辆统计数据方式进行综合分析，明确未来交通主要服务对象。

b) 对既有公路运行速度调查应在对公路平、纵面线形调查的基础上，结合现场测定的车辆运行速度综合确定。

c) 对既有公路的事故多发点调查，内容包括事故特征、事故地点环境、路线平纵横等几何参数、视距等。应结合公路管养部门提供的历年事故多发段的统计数据，分析事故产生的原因，提出路线指标、重点路段改扩建的方案。

6.2.3  既有公路评价方法可采用经验判断、指标对照、统计分析、结构计算等方法，从行车安全性、承载能力、稳定性、规范符合性、功能适应性等方面，对既有公路做出定性或定量分析。

6.2.4  公路改扩建工程应提高老路利用率指标。

条文说明

老路利用率指利用老路路基部分的长度占路线总长的百分比，包含路线中线或占地在老路路幅内。公路等级提高一级的老路利用率不宜小于50%。

6.3  设计速度

6.3.1  山区普通公路改扩建的设计速度选用应根据公路的功能与技术等级，结合地形、工程经济、预期的运行速度和沿线土地利用性质等因素综合论证确定。应充分利用既有公路及地形、地质条件，力求建设方案“安全、经济、环保、实用”。

6.3.2  山区普通公路改扩建二级公路设计速度不宜采用80km/h，设计速度选用应符合下表规定：

表 1  设计速度

| 公路等级 | 二级公路 |  | 三级公路 |  | 四级公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计速度（km/h） | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 |

注：二级公路越岭路段、急弯曲线段或回头曲线段时设计速度可采用35、30km/h，三级路越岭路段、急弯曲线段或回头曲线段时设计速度可采用25km/h。路基宽度不变。

条文说明

- 二级公路改扩建工程在地形、地质较好路段设计速度宜采用60km/h；受地形、地质等条件限制，改扩建工程设计速度宜采用40km/h；越岭路段、急弯或回头曲线等困难路段，设计速度最低可采用30km/h。

- 三级公路，设计速度宜采用40km/h，因地形、地质、条件限制，设计速度可采用30km/h。越岭路段、急弯或回头曲线等困难路段，设计速度最低可采用25km/h。

- 对于降低设计速度的路段，应采用运行速度检验。检验范围从本段起点后退500米至本段终点延长500米止。确保相邻路段运行速度之差小于20km/h。

6.3.3  兼具城市道路功能公路设计速度应符合下表规定。其作为干线二级公路、二级公路设置慢车道的路段，或二级公路与城市主干路衔接的路段，设计速度宜采用60km/h。作为集散二级公路，或与城市次干路衔接的路段，设计速度可采用40km/h。

表2 设计速度

| 公路等级 | 二 级 公 路 |
| --- | --- |

6.4  路基宽度

| 设计速度（km/h） | 60 | 40 |
| --- | --- | --- |

6.4.1  改扩建公路的路基宽度应根据公路功能、公路等级、设计速度、交通量大小及组成、地形条件及沿线城镇化程度等实际情况，选择合适的路基宽度及横断面形式。

6.4.2  各级公路的路基宽度组成可按表3选取。

表3  二、三、四级公路路基宽度组成

| 公路技术等级 |  | 二级公路 |  |  |  | 三级公路 |  |  | 四级公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计速度（km/h） |  | 60 | 40 | 35 | 30 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| 车道宽度（ｍ） |  | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.00 |
| 右侧硬路肩宽度（ｍ） | 一般值 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小值 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 土路肩宽度（m） | 一般值 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
|  | 最小值 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 |  |  |  |
| 路基宽度（m） | 一般值 | 10.0 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 6.50 |
|  | 最小值 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |

条文说明

- 根据JTG D20第6.4.1条右侧路肩宽度的规定，设计速度60Km/h的二级公路，右侧硬路肩宽度最小值为0.25m、土路肩宽度最小值为0.5m，故此规定，二级公路设计速度40Km/h、35Km/h、30Km/h、三级公路40Km/h的右侧硬路肩宽度采用0.25m、土路肩宽度采用0.5m。

- 二级公路设置慢车道或非机动车道、人行道时可采用10.0m或12.0m。

6.4.3  兼具城市道路功能的横断面设计，还应符合下列规定：

a) 横断面设计应在城市道路规划红线宽度范围内进行，并应根据道路等级、控制要素和总体设计要点等合理布设。

b) 道路横断面可选用城镇道路规定的相应形式，当道路横断面局部有变化时，应设置宽度过渡段，宜以交叉口或结构物作为起点。

c) 路基横断面不设中分带，人行道一般不大于3m。

d) 桥梁在城镇段时检修道宽度应与人行道宽度相适应。

e) 机动车道宽度，大型车或混行车道应采用3.5m, 小客车专用车道应采用3.25m,慢车道的宽度应采用3.5m。非机动车道和人行道宽度应符合GB 51286的要求。

6.4.4  改扩建公路中圆曲线加宽类别应根据公路功能、技术等级和交通组成确定。圆曲线上的行车道加宽应设置在圆曲线内侧，特殊情况下，当内侧加宽受限时，可采用外侧或双侧加宽，当平面采用低指标时，在条件允许的情况下，路面可在规范规定的加宽值基础上适当加宽，同时应加强交通安全设施和路基渐变过渡处理、路面标线过渡处理。

条文说明

载重汽车单车道加宽值可按b=L22R+0.05VR计算

式中：

b——加宽值，

L——汽车后轮轴至前保险杠的长度，

R——平曲线半径，

V——设计速度。

铰接列车单车道加宽值可按b=(L12+L22)2R 计算

式中：

b——加宽值，

L1——牵引车的后轮轴至前保险杠的长度，

L2——牵引车的后轮轴至半拖车后轮轴的长度，

R——平曲线半径。

6.4.5  采用不同路基宽度和断面组成形式的衔接处宜选择在交通量变化的平面交叉处，当条件受限无法设置于平交处时，应设置过渡段，过渡段渐变率不应大于1/20，且设计速度为 40km/h 时不宜小于30m，设计速度为 60km/h 时不宜小于40m。

6.5  平面设计

6.5.1  平面线形应注意线形与地形、景观、环境等协调性，但受地形、地质等自然条件限制或建设资金制约时，可在满足行车安全的前提下，灵活运用直线的最大长度和最小长度、曲线间的直线长度、回旋线参数比例、平纵线形组合等要求。

6.5.2  圆曲线

6.5.2.1 各级公路平面不论转角大小，均应设置圆曲线。在选用圆曲线半径时，应与设计速度相适应。

6.5.2.2 圆曲线最小半径及回旋线最小长度应根据设计速度，按表4确定。

表4  圆曲线最小半径

| 设计速度(km/h) |  |  | 60 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 值 (m) |  |  | 200 | 100 |  | 65 |  | 30 |
| 极 限 值 (m) | 最大超高 （%） | 6 | 135 | 60 | 45 | 35 | 25 | 15 |
|  |  | 8 | 125 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| 回旋线最小长度（m） |  |  | 50 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 |

条文说明

- 采用较低平曲线半径时。应加强交安设施的设置，可以选择的有加宽路肩，以改善视距；减速标线、标志等，目的是行驶至小半径曲线路段时，能降低运行速度，使视觉心理预期与实际路况相适应。改扩建工程中由40到30km/h等设计速度间加入5km/h的指标，主要是考虑节约造价，灵活设计的理念，该指标适用于越岭、急弯曲线路段。

- 急弯曲线路段介于回头曲线和正常路段之间，结合对应的设计速度拟定了相应的最小半径和缓和曲线长度。

- 最小平曲线半径计算公式为：

Rmin=V2127(f+i)

式中：

V——设计速度(km/h)；

f——路面与轮胎间的横向力系数；

i——路面超高横坡度。

根据我国研究资料，采用的最大横向力值如表5：

表5  最大横向力

| 设计速度 (km/h) | 60 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大横向力（fmax） | 0.15 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | 0.165 | 0.17 |

根据所在地区的气候，一般规定最大超高值如表6：

表6    最 大 超 高(imax)

| 公路所在地区的气候 | 二、三、四级公路 |
| --- | --- |
| 一 般 地 区（%） | 8 |
| 积雪冰冻地区（%） | 6 |

a）设计速度小于或等于60km/h的城镇地区公路最大超高值可采取4%。

b）设计速度大于60km/h的城镇地区二级公路的最大超高值可采取6%。

6.5.3  急弯曲线

改扩建工程路线设计速度采用40km/h的困难路段中，对于转角较大，平面指标较低的利用段，经充分论证后可采用设计速度35到30km/h的平纵指标，但平面半径不宜小于40m,并满足合成纵坡、停车视距的要求。

条文说明

对于原有利用路段的半径较小的情况，但是又达不到回头曲线定义的路段，如果采用正常路段的指标，会造成工程规模增加巨大，如果定义为回头曲线，又没有达到回头曲线的转角指标，故定义为一种介于一般曲线和回头曲线之间的中间路段，对应采用中间路段的平纵设计指标。

为兼顾安全性和舒适性，半径不宜过低，故平面半径不应小于40m。

6.5.4  越岭路段

改扩建工程路线设计速度采用40km/h，对于相对高差大于200m的困难路段，为充分利用老路，降低造价，在采用相应的安全防护措施后，可以采用35到30km/h的平纵指标。

6.5.5  直线与小于不设超高最小半径的圆曲线相衔接处，应设置缓和曲线，缓和曲线采用回旋线，回旋线最小长度应不小于3S设计速度行程，且满足超高渐变率的要求。当不设缓和曲线或超高缓和段时，加宽缓和段长度应按加宽侧路面边缘宽度渐变率不大于1:15计算，且长度不应小于10m。困难路段，当超高缓和段或加宽缓和段较长时，经论证后，可将超高、加宽插入相邻直线和圆曲线段。

6.5.6  两圆曲线间以直线相连接时，直线长度不宜过短。

a) 设计速度为60km/h时，同向圆曲线间最小直线长度（以m计）不宜小于4V（以km/h计）；反向圆曲线间不宜小于1V（以km/h计）。

b) 设计速度小于或等于40km/h时，同向圆曲线间最小直线长度（以m计）不宜小于2V；反向曲线间不宜小于1V（以km/h计）。在困难路段，当平纵面完全拟合老路时，在满足速度协调性的基础上曲线间直线长度可不作要求。

6.5.7  双车道公路的视距应满足会车视距的要求，特殊情况限制采用分道行驶路段可采用停车视距。

路线为了保证视距要求，平曲线内侧应有足够的横净距。当受难以拆除的建筑物等影响时，应通过设置交通工程措施如反光镜等改善行车条件。

6.6  纵面设计

6.6.1  纵断面设计应进行深入研究、综合比较，结合地形、水文、地质、桥涵、取弃土等因素，并综合考虑旧路路面结构的利用方式，路面满足使用要求的，应加以利用，根据具体情况，预留略大于新建路面厚度的空间。经过论证分析后，提出经济合理的设计方案。

6.6.2  公路利用段落的纵面设计，宜与既有公路纵面拟合，除受净空以及构造物限制的路段外，一般路段应遵循“宁填勿挖”的旧路改扩建原则。

6.6.3  纵面拟合线形设计应符合下列规定：

a) 应满足路面加铺、补强需要。

b) 应以既有明式构造物为控制点，与既有桥梁的改扩建利用方案相协调。

c) 桥头处存在纵坡差值时，可设置渐变路段进行高程渐变。

d) 城镇路段纵断面设计高程与控制高程应考虑与周边地块的衔接，同时应参照城市竖向规划控制高程。确保沿线范围地面水的排除。在沿线村寨集镇路段，要充分考虑出行的需求。

e) 道路最小纵坡不宜小于0.3%；当困难路段纵坡小于0.3%时，应设置锯齿形边沟或采取其它排水措施。

f) 非机动车道与非机动车人行道的纵坡宜小于3.5%。

条文说明

改扩建中的纵面拟合线形设计中，要充分考虑沿线两侧村寨集镇的出行需求，尽量采用路面结构层厚度解决拟合需求，应少填挖，并完善过渡段。

6.6.4  公路的最大纵坡按设计速度对应的JTG D20执行，25、35km/h分别参照30、40km/h执行。

6.6.5  桥头引道的长度（以m计）不宜小于1V（以km/h计）。

6.6.6  越岭路线连续上坡（或下坡）路段，相对高差为200～500m时平均纵坡不应大于5.5%，相对高差大于500m时平均纵坡不应大于5%，且任意连续3km路段的平均纵坡不宜大于5.5%。超过上述规定的陡坡路段应进行专项安全性评价，并采取相应的安全防护措施，加强公路运行安全管理。

6.6.7  在困难路段，经运行速度检验，相邻路段的运行速度差不大于20km/h且运行速度与设计速度的差值不大于20km/h、运行速度梯度差值不大于15km/h时，最大坡长可采用不大于纵坡值减1%对应的坡长最大值，同时采取相应的安全防护措施，加强公路运行安全管理。

条文说明

困难路段应采取的安全防护措施包括提高护栏防护等级、增设提示标志、增设加水点、停车休息区、紧急停车带、避险车道、爬坡车道等。

6.6.8  爬坡车道

a) 在连续上坡路段，当通行能力、运行安全受到影响时，经技术经济论证后设置。爬坡车道可采用“短距多处”的方式，其宽度不应小于3.5m。

b) 双车道公路服务等级为四级及以上的路段可不设爬坡车道。

条文说明

爬坡车道的设置，应根据公路功能、所在路段的代表车型、交通量的大小、载重车的比例及行驶方向、通行能力等因素，结合旧路利用、地形条件及工程造价，综合确定。

如交通量较小，设置爬坡车道有可能导致工程造价骤增、诱发地质灾害隐患的，经技术经济论证，可不设爬坡车道，同时加强交通安全工程设置，保证行车安全。

6.6.9  避险车道

在连续下坡路段，重型车辆行驶存在安全隐患或易发交通事故时，宜设置避险车道，并设置配套的标志、标线及隔离、防护、缓冲等安全设施。避险车道设置参照相关规范执行。

6.7  线形设计

6.7.1  平、纵线形设计应总体协调，在视觉上能自然地诱导驾驶员的视线，保持视觉的连续性。平、纵线形的技术指标宜均衡，做到线形连续、指标均衡、视觉良好、景观协调、安全舒适。

6.7.2  设计速度小于或等于40km/h时，可适当降低平曲线包含竖曲线的要求，可允许部分竖曲线伸入直线段，或允许部分竖曲线伸入平曲线段。

6.7.3  平面线形指标较优、视距良好的路段，最大纵坡可采用极限值；平面指标低、连续弯道频繁的路段，纵断面指标不宜采用极限值；低限的平曲线与长大纵坡指标不宜在同一路段组合应用。当这种不利组合不可避免时，应充分论证，并采取相应的安全防护措施，加强公路运行安全管理。

6.7.4  隧道进、出口禁止布设小半径平曲线，洞口内外平面线形不应有急剧的变化，隧道洞口外连接线应与隧道洞口内线形相协调，隧道洞口内外侧各3s设计速度行程长度范围的平、纵面形应一致，困难路段，经技术经济比较论证后，洞口内外平曲线可采用回旋线，但应加强线形诱导设施。洞口的纵面线形宜采用直线坡段，需设置竖曲线时，宜采用较大的竖曲线半径。隧道洞身范围内的线形指标按照《公路隧道设计规范》（JTG 3370.1）相关条文执行。

6.7.5  普通公路改扩建工程最大合成坡度值应根据运行速度、圆曲线半径、路线纵坡、超高横坡度、自然条件经计算确定，最大合成坡度不得大于表7规定值。

表7 山区公路改扩建工程最大合成坡度

| 设计速度（km/h） | 60 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成坡度值（%） | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 |

注：有积雪、结冰、横坡陡峻或靠近城镇区域路段最大合成坡度值按不大于8.0%设置。

6.7.6  回头曲线应尽量满足会车视距（两倍停车视距）要求，如达不到会车视距要求，且清除边坡、开挖视距台或加大圆曲线半径工程过大时，可采用设置标志、反光镜等措施，提高行车安全性。有条件时可在原有路面加宽的基础上增加不小于0.5m的加宽值，回头曲线内、外侧边沟采用浅碟式边沟或者设置盖板边沟增加路侧净区宽度。

6.8  附属设施设计

6.8.1  紧急停车带的设置，应符合下列规定：

a) 紧急停车带宜利用裁弯取直后被“闲置”的既有公路、弃土场、工程量不大的位置进行设置。

b) 当路基宽度≤8.5m时，应结合公路的平纵横指标、合适的地形条件及沿线居民点的布局，合理设计紧急停车带。

c) 紧急停车带有效宽度不应小于3.50m、有效长度不应小于30m、过渡段长度不应小于20m。

6.8.2  停车区的设置，应符合下列规定：

a) 停车区应结合沿线途经的乡镇、居民集中点、有观景需求的位置合理设置。

b) 停车区宜利用裁弯取直后被“闲置”的既有公路、弃土场、工程量不大的位置进行设置。

6.8.3  观景台、加水点、农产品销售点、客车临时停靠站等应结合线形、环境条件，充分利用既有公路资源，综合考虑，合理设置，且两端应设置过渡车道。

6.8.4  交通量较大并对学校、居民生活区产生较为严重的噪音污染路段宜设置声屏障。

7 路基

7.1  一般规定

7.1.1  路基设计应掌握公路沿线的地形地貌、地质、水文及气象等设计条件，了解原有路基施工及使用状况，结合路网情况、农田水利建设等综合设计，应避免高填、深挖。

7.1.2  改扩建工程应考虑充分利用既有路基，对路基进行充分调查、合理评价，分析拼宽路基对既有路基变形、稳定性及防护、排水设施的影响，采取合理的改扩建方式和具体工程措施，保证改扩建公路路基强度、稳定性及耐久性，并满足使用功能。

7.1.3  改扩建工程应对原有路基标高进行复核，确保设计高度满足要求,当路基填筑高度受限而不满足要求时，应采取增设排水垫层或地下排水渗沟等措施处理。

7.1.4  公路路基的拓宽改建应根据公路等级、技术标准、结合当地地形、地质、水文、填挖情况选择适宜的路基横断面形式。路基拓宽宜采取单侧拓宽的方式。

7.1.5  拓宽路基新老结合处应保持良好的衔接，拼宽路基和原有路基之间应控制差异沉降，防止产生裂缝。

7.1.6  对特殊路基路段应加强地勘，并进行专项路基设计。

7.1.7  应对既有路基病害和隐患进行处治，满足拼接及使用要求。

条文说明

对既有路基应详细调查道路路基地质灾害隐患点，实施改扩建时应尽量避让地质灾害隐患点，路基病害应根据病害类型、特征、成因及危害程度，结合当地气象、水文地质、工程地质等因素采取相应的整治措施。

7.1.8  对既有公路的防护、排水等构造物的强度及稳定性进行评价分析，对既有支挡结构，应少扰动，多利用。无明显损害、且强度及稳定性满足改建要求时，宜全部利用；部分损坏或不能满足改建要求时，宜进行加固利用、改建或拆除重建。

7.1.9  路基排水应充分结合自然地形、天然及人工沟渠、桥涵位置等进行综合设计，做好路基排水与桥涵、隧道排水系统及各类排水设施的衔接处理设计。

7.1.10  受地形或既有建筑物限制路段，为避免满足路基宽度要求造成工程量大量增加的，可将边沟以暗沟形式设置在路肩范围内，应满足行车荷载和排水要求。

7.2  既有路基调查与评价

7.2.1  路基调查应符合下列规定：

a) 应调查既有路基主体稳定性及使用状况。

b) 应调查既有路基支挡结构、防护工程、排水系统等实际状况。

c) 应收集既有路基的设计资料，对于路基存在病害或地质复杂路段可补充收集养护资料。

d) 应收集特殊性岩土、不良地质地段的既有路基处治方案、监测资料等成果。

7.2.2  应对现有路基技术状况进行评价并提出处置建议，评价内容包括：

a) 应根据现行标准综合分析评价现有路基的稳定性和使用状况，对现有路基的可利用程度做出评价。

b) 分析评价路基边坡的稳定状态、各种防护和排水设施的有效性及改进措施。

c) 分析评价路基的病害类型、规模、成因，提出病害的处治建议。

d) 软土路段应分析预测现有路基工后沉降情况，分析拓宽改建路基对现有路基沉降和稳定影响程度。

e) 岩溶路段应判别拓宽改建路基对现有路基稳定的影响程度。

f）采空区路段应进行地表稳定性评价，分析拓宽改建路基对下伏地基作用影响。

g）滑坡地段应分析评价滑坡稳定状况、发展趋势，分析拓宽改建路基对滑坡的影响程度。

h）膨胀土地段应确定膨胀土特性及其埋深和厚度，分析评价既有路基稳定与变形状态、处理措施的有效性。

7.3  路床

7.3.1  上路床应优先选用硬质石料填筑，填筑材料各项指标均应满足现行规范要求。

条文说明

路基填料应符合现行JTG D30的规定，因考虑到施工中的保通需求，规定上路床应采用填石，不应采用土质填料。

7.3.2  改扩建公路完全利用段当既有路面强度满足相应结构层回弹模量要求时，既有路面可直接作为改扩建公路底基层或基层；不满足要求时，可采取就地翻挖回填、换填、掺灰改良或排水等增强补压措施进行处理。

7.4  填方路基

7.4.1  应充分利用挖方边坡的开山石渣进行填筑，达到区域段内挖填平衡，减少对环境的影响。路基填料、压实度应符合JTG D30的相关规定要求，并与既有路基地表的排水设施做好衔接。

7.4.2  填方边坡坡率、平台宽度及边坡分级高度应结合填料种类和工程地质条件按现行JTG D30的相关规定要求执行，当弃方量较大时，可适当加宽填方边坡平台或放缓填方边坡，以减少弃方、增加路基稳定性及利于边坡植物防护。

7.4.3  利用既有填方路基存在病害时，以及高填方路堤、陡坡路堤，应进行专项设计。

条文说明

既有填方路基，因使用等原因，产生路基病害而该路基在改扩建工程中仍予以利用的，应首先对病害进行彻底处治设计，再进行后续的填筑；改扩建中，既有的高填方路堤、陡坡路堤予以利用或形成高填方、陡坡路堤的，也应进行专项设计，专项设计的内容应包括既有病害的调查与处治、稳定性及防护措施计算、填筑及压实要求、监测方案等。

7.4.4  拼宽路基应与既有路基的路基回弹模量相协调。应合理利用既有路基强度，并根据既有路基的回弹模量、含水率、密实状态、病害原因和对拓宽结构的影响程度，统筹协调既有路基、既有路面和路面加铺设计，综合确定既有路基的处治措施，具体如下：

a) 当既有路基回弹模量不满足新建路基的要求，且既有路面未出现病害，同时采取路面加铺设计可满足路面设计要求时，应充分利用既有路基。

b) 当既有路基回弹模量不满足新建路基的要求，且既有路面出现病害时，可根据含水率、压实度和填料类型的分析评价，分别采取改善排水、补充碾压、换填处治等措施。当条件受限不能翻挖既有路基时，可采取注浆、复合地基方案等处理措施。

c) 对于拓宽路面，在不协调变形的作用下，路面结构基层底面易开裂，可在基层底面铺设加筋材料，增强基层抵抗不协调变形的能力。

7.4.5  拓宽路基的地基处理、路基基底处理、路基填料的最小强度和压实度等应满足改建后相应等级公路的技术要求，且拼宽新建部分路基回弹模量不应小于既有公路实测值。

条文说明

路基回弹模量是路基验收时的重要指标，从路面结构对路基刚度突变的力学响应方面分析，无论是路表变形还是基层层底弯拉应力，在新路基与既有路基模量比小于1.0时，随着模量比的增大均有明显的减小，当拼宽部分路基与既有路基模量比超过1.0后，减小速率明显降低。所以过分提高拼宽部分路基模量会提高处治技术成本，且对路面结构受力状态改善的贡献不大。该条从易于实行和经济性两方面考虑，提出了拼宽部分路基的动态模量不应小于既有公路的要求。

7.4.6  地基表层处理，应视既有公路范围地基表层处理措施及现状地表情况，采取相应措施，满足上层路基填筑的压实要求，并与既有路基地表的排水设施做好衔接。

条文说明

路基拓宽时，拼宽部分填筑前应对既有路基的边坡坡面和部分地基表面进行处理，处理应包括以下内容：

- 拓宽区域内的原地面处理

清除拓宽范围内淤泥、腐植土、树根及杂草等，并进行填前压实。当新拓宽路基位于水塘、水沟等局部低洼积水地段，应先抽干积水，清除淤泥，或采用抛石挤淤、换填块片石或透水性好的砂砾、碎石等材料，并分层碾压至基底标高。

b) 应将既有路基边坡坡面一定深度范围和路肩外侧一定宽度范围的原状土挖除。

7.4.7  拓宽改建路堤的填料应符合现行JTG D30的要求，且宜采用与既有路基填料性质相近或更有利于拼接的材料。

条文说明

拓宽部分路基填料应满足以下要求：

a) 宜选用透水性较好、不易风化的砂、砂砾、碎石等材料，也可选取与既有路基相同的填料。

b) 不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和腐殖土等作为填料。液限大于50、塑性指数大于26的土以及含水量超过规定的土，不得直接作为新路堤填料。需要使用时，应采取满足设计要求的技术措施处理，经检查合格后方可使用。

7.4.8  路基拓宽宽度小于1.0m时，可采用超宽填筑或翻挖既有路基，增设护肩、挡墙等措施进行拓宽，拓宽部分应分层压实。

条文说明

拓宽部分路基压实标准按JTG D30的要求执行。

受拓宽宽度限制、不能使用大型压实机具时，应降低分层厚度、提高填料CBR值，采用小型振动压实机具进行压实，保证压实度。

填方路基窄幅加宽部分，可结合边沟基础施工时同步施工，并满足压实度要求，也可采用浆砌片石或素混凝土回填。

拼接填筑时，临近结构物处可采用小型机具薄层夯压碎石或片石混凝土回填密实，并做好排水工程的衔接设计。

当新老路基结合部受既有公路渗水影响时，可采取设置纵横盲沟、换填或掺灰改良等处治措施。

7.4.9  路基拼接应符合下列规定：

a）应在保证交通通畅、路基稳定的前提下对原填方路基进行防护、绿化及交安设施拆除。

b）新老路基结合部应设置台阶，台阶宽度不宜小于1m，且应设置成2%～4%的内向横坡。

c）拓宽路堤边坡形式和坡度应按现行《公路路基设计规范》(JTGD30)第3.3节的规定选用。

d）结合面以外不小于2m的范围，应增强补压，采用良好的路基填料填筑，确保拼接密实，减小差异沉降。

e）路基拼接可采用铺设土工合成材料等措施加强连接。新老路基结合部加筋处治应符合下列要求：

1)既有路基边坡开挖台阶，新建路基填筑、压实到相应标高时，再平整铺设加筋材料，伸至台阶内缘，使加筋材料的被动抗力区尽可能长。

2)加筋材料应选择抗拉强度高、延伸率小、易于施工的土工合成材料。

3)加筋材料在新路基中铺设长度应达到车道线外缘，在保证原地面铺设一层的情况下，尽可能每一台阶铺设一层。

7.4.10  高路堤拓宽改造时，宜与桥梁设计方案进行技术经济比较，确定适宜的改扩建方案。

7.4.11  高路堤及陡坡路堤拓宽时，除应对路堤堤身稳定性、路堤和地基的整体稳定性作验算外，还应对新老路基结合面及斜坡地基或沿软弱带滑动的稳定性进行验算；沿新老路基结合面滑动的稳定性验算方法宜采用JTG D30中的不平衡推力法计算，安全系数不应小于规范规定。

7.4.12  高路堤及陡坡路堤拼接，既有坡脚支挡结构物不宜拆除，拼接填筑时临近结构物处可采用小型机具薄层夯压密实，并应做好排水的衔接设计。

7.4.13  高路堤拓宽可采用土工材料加筋等措施提高路基整体稳定性，增强拓宽路基的抗变形能力，减小拓宽路基自重荷载作用下的地基沉降。

条文说明

土工合成材料一端应伸入既有路基整个台阶宽度，另一端在新路基中的铺设长度应达到车道线外缘。除在旧路基边坡挖台阶、铺设土工格栅外，需在全幅路基顶面、水稳层顶面各铺设一道土工格栅。如下图7.4.13

图7.4.13 公路拓宽改建路堤加筋施工示意图

7.5  挖方路基

7.5.1  对高边坡开挖、地质灾害路段的边坡，应进行专项设计。

条文说明

利用既有边坡存在病害，需进行处治，针对不同情况，可采取工程措施予以处治；专项设计的内容包括既有边坡病害的调查和处治、边坡所在区域地质环境的调查、稳定性及防护措施计算、防护排水设施、开挖要求、监测方案等。地质条件允许时，可通过上部边坡加强锚固、下部调陡坡率的方式，以减少开挖宽度和高度。

7.5.2  地形、地质条件困难路段，可结合路线线形指标的合理布设，减少对既有边坡的扰动。

7.5.3  既有路基高边坡拓宽，开挖宽度应满足施工机械安全施工的作业要求。

7.5.4  经多年运行已趋稳定的既有边坡，改建时应尽量避免或减少拆除既有防护和支挡工程。

7.5.5  完整的硬质岩边坡，可减小平台宽度或不设边坡碎落台，减少开挖及占地。

7.6  路基防护

7.6.1  为保证路基稳定和防止路基病害，应充分调查既有路基的防护设置情况，根据地质、水文、材料等情况，遵循“因地制宜、就地取材、安全可靠、经济实用”的原则，采取有效的防护措施。

7.6.2  路基防护工程不仅要结合地质条件考虑工程稳定，还应注意边坡生态恢复条件、公路景观需求。尽量以绿化防护为主，并宜采用本地植物资源。

7.6.3  挖方边坡的顺层边坡，应加强地勘，凡有软弱夹层且8°以上应进行防护设计，必要时，应进行综合治理。

7.6.4  填方边坡的防护应符合下列规定：

a) 边坡应选择与生态环境相协调的防护形式，使圬工工程能融入自然。

b) 边坡绿化草灌种类应选用适宜当地环境生长的植物。

c) 土质填方边坡防护可采用圬工与绿化相结合的方式，填石、土石混填路基边坡在保证自身稳定的前提下，宜采用绿化的方式。

7.6.5 路基挡墙临水路段处于设计水位以下应采用C20以上片石混凝土。

7.7  路基排水

7.7.1  根据既有路基边坡、路面横坡、边沟等的排水能力调查情况，合理确定新建道路边沟尺寸及材料，排水方向等，确保公路改扩建后排水通畅。

条文说明

路基拼宽前，应先拆除清理影响范围内公路原有的边沟、排水沟、截水沟、急流槽等排水设施，整平压实，重新设置路表排水设施。路基排水应满足以下要求：

- 应采取拦截、汇集、隔离和导流等措施排除路基积水。

b) 当既有路基存在渗水、且拓宽部分路基采用细粒土填筑时，应加强新老路基间的排水设计，可采取在新老路基结合部设置纵横向盲沟、在拓宽部分路基中设置砂砾层等措施排除路基内部积水，砂砾层厚度不应小于20cm。

c) 泉水、裂隙水和地下水位较高的路段可采用暗沟、盲沟排水，出水口标高应高于排水沟最高水位。

d) 在地下水位接近或高于路基设计标高或边坡基底范围内有含水层出露时，可设置加深边沟或采用复式盲沟排除。加深边沟深度宜为1.2～2.0m，且不宜与其它沟渠合并使用。

拦截地下水的纵向加深边沟

拦截地下水的复式盲沟

7.7.2  路基排水设施的设计，应符合下列规定：

a) 应根据调查资料，合理选择排水设施的形式、尺寸及其材料，公路范围内的截排水系统应与附近排水单元顺接 ，形成完整的排水系统。

b) 经水文计算，流入挖方边坡的水流不大时，或完整硬质岩边坡，可不设截水沟。

c) 排水设施的选择，可按表8选用。

表8  典型排水设施的选择标准

| 排水设施类型 | 排水设施型式 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 边沟 | 矩形 | 地形受限，过村寨路段 |
|  | 盖板 | 地形受限，过村寨、有过车需求、小半径曲线内侧路段 |
|  | 浅碟形 | 土质路段，路侧有足够设置宽度路段 |
|  | L型 | 挖方硬、较硬质岩路段；设路堑墙、护面墙路段 |
| 截水沟 | 矩形 | 地面横坡较陡，保护生态需要或大断面开挖将诱发稳定性问题。 |
|  | 梯形 | 汇水面积大的路段 |
| 排水沟 | 矩形 | 地形受限，流量较小路段 |
|  | 梯形 | 汇水流量较小路段 |
|  | 浅碟形 | 土质路段，坡脚有足够设置宽度 |

7.7.3  经过村镇路段及车辆可能停靠的路段和路口，路基边沟应设置边沟盖板，并满足相应荷载需求。

7.8  取弃土场

7.8.1  取弃土场应按现行国家及行业规范进行勘察。

7.8.2  弃土场的设计，应结合城镇发展及规划，合理利用土地资源，提高土地利用率，充分利用既有公路资源，少破坏植被、少占耕地，采用多处集中弃土方式。

7.8.3  弃土场选址应根据弃渣场容量、占地类型与面积、弃渣运距及道路建设、弃渣组成及堆放方式、防护整治工程量及弃渣场后期利用等情况，经综合分析后确定，并应符合下列规定：

a) 弃土场设置应选择在相对平坦低洼路段，严禁在对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域布设弃土场，且应不影响河流、沟谷的行洪安全，不应影响水库大坝、水利工程取用水建筑物、泄水建筑物、灌（排）干渠（沟）功能，不应影响工矿企业、居民区、交通干线或其他重要基础设施的安全。

b) 弃土场应避开滑坡体等不良地质条件地段，不宜在泥石流易发区设置弃土场；确需设置的，应确保弃渣场稳定安全。

c) 弃土场不宜设置在汇水面积和流量大、沟谷纵坡陡、出口不易拦截的沟道；对弃土场选址进行论证后，确需在此类沟道弃渣的，应采取安全有效的防护措施。

d) 不应在河道、湖泊管理范围内设置弃土场。

7.8.4  弃土场应进行清表、碾压处理，进行稳定性计算，并应采取必要的排水、防护支挡和绿化等工程措施，保证边坡稳定，避免水土流失，不产生次生地质灾害。

7.8.5 取土场设置应符合下列规定：

a) 取土场宜设置在可视范围以外和易绿化区域位置，应禁止选在顺层坡或滑坡地带。

b) 取土场取料应满足路基填料性质要求；

c) 取土场应满足边坡稳定性要求；

e）可结合放缓边坡，减小防护工程综合考虑；

f）取土场应有取土范围、取土标高设计、取土边坡及场区绿化防护设计等。

8 路面

8.1  一般规定

8.1.1  路面要切实贯彻“节约资源、保护环境、可持续发展、全寿命周期成本”和“路基路面综合设计”的理念，综合考虑经济、环境以及功能需求等因素，合理选用路面类型，保证路面结构的安全可靠、经济合理。

8.1.2  路面结构的目标可靠度和目标可靠指标、设计使用年限、设计轴载、设计交通荷载等级应按现行《公路沥青路面设计规范》（JTG D50）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）执行。

8.1.3  路面改扩建工程，应按照“充分利用、合理补强、根治隐患”的原则，提高既有路面利用率，综合论证旧路面材料再生循环利用方案，推广旧路面再生利用技术。

8.1.4  海拔高程较高、易结冰、积雪路段，应加强路表抗凝冰设计。

8.1.5  路面防排水设计，应根据路基宽度、横断面构成及路面材料情况，综合确定路面排水方案，并与路基排水相协调，形成完整的路基路面综合排水系统。

8.1.6  路面结构设计的分段长度，对于新建路段不宜小于1km，对于现有路面利用路段，不宜小于0.3km。

条文说明

改扩建项目对原有老路截弯取直，会在短距离内出现新建路面、现有公路路面处治利用交替现象。考虑到充分利用老路路面同时又便于施工，做出了分段长度的规定。

8.1.7  公路改扩建工程，路面涉及新建和改扩建利用，现场情况复杂多变，应重视路基成型后的路面二次设计。

8.1.8  对于道路新材料、新工艺，应遵循“积极推广、合理应用”的原则，总结经验、科学选用。

8.2  新建路面设计

8.2.1  重载交通路段（如矿区公路、能源通道等）、低水位路段、过城镇路段以及服务人群较少、交通量较小的公路等，可选用水泥混凝土路面，其他一般路段宜选用沥青混凝土路面。

8.2.2  典型路段路面结构宜采用以下组合设计：

a) 底基层可采用级配碎石、填隙碎石等粒料类。对于交通量小的公路，经计算可取消底基层，但对于地下水位较高或线位较低路段，取消底基层后应设置排水性能良好的垫层或采用填石路基；

b）基层宜采用水泥稳定碎石基层，在有粉煤灰供应的地区，可采用水泥粉煤灰碎石基层；

c）水泥混凝土路面，面层宜选用设接缝的普通水泥混凝土，必要时设置传力杆和拉杆，或采用钢筋混凝土、连续配筋混凝土以及钢纤维混凝土等面层；

d) 沥青混凝土路面，面层宜采用单层或两层结构，材料推荐采用沥青混凝土AC；在特重、极重交通荷载等级时，或有特殊抗滑要求路段，可采用两层或三层结构，表面层可采用沥青玛蹄脂混合料SMA、Superpave或改性沥青混合料；

e) 单层路面厚度宜为60~80mm，双层路面厚度宜为90~120mm；

条文说明

我省绝大多数等级道路均采用沥青面层。沥青路面设计采用双轮组单轴载100kN作为标准轴载，依据地区自然地理条件、土基回弹模量、所在地区近期交通组成与交通量、设计轴载、地区的路用材料等并结合已有工程经验与典型结构拟定路面结构组织方案。

一般路段宜采用单层或双层式沥青路面，对重载交通比例较高及兼具城镇道路功能的路段，可视需要采用三层式沥青路面。

急弯陡坡路段宜采用改性沥青。

f) 一般路段，硬路肩应与行车道采用相同的路面结构层；土路肩应进行硬化设计，硬化材料宜采用素混凝土或片石混凝土。

8.2.3  集镇村寨、连续急弯陡坡或长大纵坡、受信号灯控制的平交路口等内部剪应力较大的路段，可对路面材料及结构型式进行特殊设计。

8.2.4  应重视水泥路面与沥青路面交界处、桥头以及隧道洞门处等路面类型交界处的处治方案，避免路面结构的局部早期破坏。

8.2.5  沥青路面应重视层间结合处治。

条文说明

长大纵坡是指设计纵坡大于8%的路段。从现有公路多年运行的表观来看，这类路段的路面损坏比一般路段严重。分析原因，是因线形指标的特点，路面结构内部承受更大的横向剪应力作用，对材料、层间粘结性能都提出了更高的要求。因此，根据实际需要，提出了对此类路段的路面做特殊设计的要求，有的地方加大结构层厚度，使用高性能的改性沥青，并采取加强层间粘结力的措施等。

8.3  改扩建路面设计

8.3.1  当既有路面准备利用时，应对拟利用路段的现状进行调查，调查内容、方法应符合现行《公路沥青路面设计规范》（JTG D50）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）以及《公路技术状况评定标准》（JTG 5210）的有关规定。

8.3.2  既有路面利用前应对病害进行处治，视具体情况选用结构层补强修复方案以及罩面（沥青路面）或加铺层（水泥路面）方案，罩面或加铺层宜与相邻路段新建路面面层相协调。结构层补强修复宜利用旧路面再生工艺。

8.3.3  改扩建路面设计应重视与路线平、纵断面设计的协调，根据实际情况拟定改扩建方案，并据此对路线平、纵断面设计提出要求。

8.3.4  路面拼接设计包括新、旧路面纵向拼接以及横向拼宽两种情况。

a） 路面纵向拼接时，拼接缝应与路中线垂直，横向拼宽时，拼接缝宜与路中线平行且避开轮迹带；应合理确定拼接宽度，以便于施工；拼接新路的标高应结合老路的标高及拟定的病害处治方案确定；

b） 路面横向拼宽设计时，加宽的新建路面部分宜采用与相邻路段新建路面相同的结构组合设计，且应使路基和路面各层与既有道路的路基和路面各层具有相近的回弹模量；

c） 沥青路面拼接时，各结构层均应采用台阶搭接方式。基层、底基层搭接宽度不应小于0.25m，面层搭接宽度不宜小于0.15m，纵向拼接时宜再适当延长。在基层与面层结合部宜铺设土工格栅等减少或防止产生反射裂缝的措施；

d） 水泥混凝土路面拼接时，各结构层也均应采用台阶搭接方式，基层、底基层搭接宽度不应小于0.25m，面层搭接宽度不宜小于0.30m。新混凝土板的厚度和强度不应小于既有路面，横缝宜与既有路面对齐，新旧混凝土板之间的纵缝宜设置拉杆。

8.3.5  结构性补强及加铺罩面设计应符合如下规定：

a） 对公路改扩建项目，在进行了既有路面结构性补强后宜再加铺（罩）面层；

b） 对路面改造项目，可只进行路面结构补强；

c） 结构性补强材料，当补强后还加铺面层时宜选用旧路面再生材料，无再生材料时，可选用无机结合料类；当只进行结构补强时应采用与既有路面相同的结构层组合设计和材料类型；

d） 沥青加铺层（罩面层）厚度应兼顾混合料的公称最大粒径相匹配和减缓反射裂缝的要求确定，加铺路面厚度不宜大于60mm，并重视层间结合处治；

e） 混凝土路面需设加铺层时，应根据旧路面损坏状况和接缝传荷能力评定结果合理选择分离式或结合式水泥混凝土加铺以及沥青混凝土加铺方案，并应重视新旧面层间的结合处理。条件允许时宜优先选择结合式水泥混凝土加铺或沥青混凝土加铺方案。

8.4  再生利用

8.4.1  推广既有路面再生利用技术，再生利用应结合路面调查分析，经材料目标配合比设计，下承层结构强度满足设计要求时，可再生利用。

条文说明

再生利用时不应局限于使用本项目的材料，旧路面回收料应以地域或管养单位为单位，按材料类型、规格等在一定地域内选择合理位置集中堆放，便于集中再生利用，不适宜材料也便于集中处治。国内外一些工程经验表明，路面再生需达到一定的工程规模后才能实现较明显的经济效益，例如广东省普通公路规定的再生总量不小于8万立方米。

8.4.2  沥青路面应根据交通量、气候条件、既有路面状况、沥青路面回收料品质等因素，选择技术成熟、质量可控和经工程验证的再生技术。各等级公路各路面结构层再生工艺适用范围应按现行JTG/T 5521执行，同一路段沥青材料再生利用次数不得超过三次。

条文说明

JTG/T 5521中沥青路面再生工艺包括厂拌热再生、就地热再生、厂拌冷再生、就地冷再生、全深式冷再生等5种。由于冷再生沥青材料的厚度要求最低为80mm，再生面层施工工艺复杂，养生期长，在普通公路中不易达到要求，建议慎重选用厂拌冷再生和就地冷再生。

8.4.3  水泥混凝土面层损坏严重时，应采用再生工艺将旧路面做成改扩建路面的基层或底基层，再生工艺推荐采用就地打裂压稳方案，条件允许时，可选择碎石化再生方案。

8.5  路面防排水

8.5.1  排水系统的设计应遵循“以排为主、防排结合”的设计原则，视工程实际情况，可考虑设置路面边缘排水系统或路面内部排水系统，排除路面结构层间水。

8.5.2  路面拼接缝部位应采取防水黏结措施。

8.5.3  桥面、隧道路面沥青铺装整体铣刨重铺时应设置防水粘结层。

8.5.4  地下水位高、排水不良的路段，有裂隙水、泉眼等水文条件不良岩石挖方路段，基层、底基层为非粒料类材料时，基底宜设置厚度不小于15cm 的透水功能层。

9  桥涵

9.1  一般规定

9.1.1  桥位选择

- 特大桥、大桥的桥位是路线布设的重要控制点，位置的选择原则上应服从路线的基本走向，路桥综合考虑，进行多方案论证比选；中、小桥的位置应服从路线走向。

- 桥位应因地制宜，尽量在河道顺直、地形条件好、岸坡稳定的河道最窄处选择最佳桥位，合理布设孔跨，避免出现较多高墩、大跨及弯坡斜桥，通航河道以满足通航要求为宜，以减小桥梁规模和难度，节省工程造价。

- 既有桥梁改扩建时，应加强水文计算，对冲刷较大或存在较大冲刷隐患的桥梁，应考虑桥梁基础的防护及桥位处河道的处理。

9.1.2  桥型选择

- 应按照安全、耐久、适用、环保、经济、美观、便于施工和养护的原则。

- 大桥宜进行多方案比选，推荐造型简捷、结构安全可靠、结构耐久、经济性好、便于施工和养护的桥型方案。尽量避免选择特大桥，若确需采用特大桥，应作多方案比选，并应作专题论证。

- 中、小桥宜采用简支的钢筋混凝土或预应力混凝土板、梁桥、石拱桥；大桥宜采用简支的预应力混凝土T梁、箱梁或钢筋混凝土拱桥。

- 拼宽桥梁的新建部分桥型宜与既有桥梁保持一致。

条文说明：

- 桥型应综合桥梁分布、结构形式等因素，根据就地取材、方便施工的原则进行选择。多孔梁（板）桥分联宜采用简支结构、桥面连续，可减小施工难度，降低工程造价。

- 除需采用特殊结构另行设计外，常规桥型应尽量做到标准化、系列化。

- 石拱桥作为一种历史悠久、造型美观、承载力高的桥型，在山区桥梁选用中具有一定的优势，当地基较好、石料丰富且有石拱桥施工经验队伍的地区，修建单跨中、小桥时，可采用石拱桥。

9.1.3  桥梁净空

桥梁净空应符合现行JTG B01中的公路建筑限界规定，并应符合以下规定：

- 不设非机动车道或检修道（人行道）时，桥梁宽度应满足表9规定的各部分宽度之和。

表9  桥梁各项要素宽度表

| 公路等级 | 设计速度（Km/h) | 行车道宽度(m) | 侧向宽度(m) | 护栏宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 60 | 2×3.50 | 2×0.75 | 2×0.5 |
|  | 40 | 2×3.50 | 2×0.50 | 2×0.5 |
| 三级 | 40 | 2×3.50 | 2×0.50 | 2×0.5 |
|  | 30 | 2×3.25 | 2×0.25 | 2×0.5 |
| 四级 | 30 | 2×3.25 | 2×0.25 | 2×0.5 |
|  | 20 | 2×3.00 | 2×0.50 | 2×0.5 |

- 设置非机动车道或检修道（人行道）的路段，桥梁全宽尚应包含该部分宽度，检修道（人行道）净宽不应小于0.75米；护栏宜采用如图9.1.3a)所示的布置型式，也可采用9.1.3b）所示的布置型式，路缘石高度宜采用15cm，不应超过20cm。

图9.1.3 设置非机动车道或检修道（人行道）的桥梁护栏和栏杆设置示意图

- 桥接隧道的桥梁宽度，尚应考虑所接隧道的净宽，保持建筑限界的连续性。

条文说明：

    - JTG B01 2014版相比于2003版的一个较大变化是取消了对路基总宽度的指标规定，只规定了公路路基横断面中各部分宽度。因此，为与新版JTG B01相统一，且在保证安全的前提下尽可能的降低投资，本条也只规定了不同公路等级及设计时速下的行车道宽度、侧向宽度和护栏宽度。同时，考虑到设计习惯的延续性，对于不设检修道（人行道）时，桥梁最小全宽可参考表10。

表10  不设检修道（人行道）时桥梁最小宽度

| 路基宽度（m) | 护栏宽度（m) | 侧向宽度（m) | 行车道宽度（m) | 最小桥梁全宽（m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | 2×0.5 | 2×0.50 | 2×3.00 | 8.0 |
| 7.5 | 2×0.5 | 2×0.25 | 2×3.25 | 8.0 |
| 8.5 | 2×0.5 | 2×0.50 | 2×3.50 | 9.0 |
| 10 | 2×0.5 | 2×0.75 | 2×3.50 | 9.5 |
| 12 | 2×0.5 | 2×2.00 | 2×3.50 | 12.0 |

    - 四级公路为了行车安全及后期提等的需要，其单侧侧向宽度设为0.5米。

9.1.4  桥涵荷载等级

桥涵荷载等级的选用应符合JTG B01中6.0.10条的要求。

条文说明：

JTG B01中6.0.10条对桥涵改扩建设计中各种情况下的桥涵荷载等级和标准进行了详细的规定，故本条直接引用该条文。

9.1.5  桥涵检测与评定

确定桥梁、涵洞通道的直接利用、改造加固后利用或拆除重建方案，应对全线既有结构进行调查、检测及评价，并应符合下列规定：

- 应调查收集勘察、设计、施工、竣工及历年运营养护情况等资料。

- 应按现行JTG/T H21评定桥梁技术状况。

- 应按现行JTG H11评定涵洞、通道技术状况。

- 应根据需要按现行JTG/T J21评定桥梁承载能力。

条文说明：

桥涵检测应委托具有检测资质的机构进行检测、评定。既有桥梁、涵洞通道能否利用，首先需收集全线结构物的相关资料，然后现场进行调查、检测，并根据检测结果评定桥涵的等级。根据《公路桥梁技术状况评定标准》，桥梁技术状况评定等级分为1至5级；根据JTG/T H11，涵洞的技术状况可评定好、较好、较差、差、危险五个级别。通道的技术状况可参考桥梁、涵洞相关项目进行检测，根据涵洞评定等级进行评价。对于直接利用或拟进行改造加固的桥梁，应对桥梁进行承载能力评定，必要时还应进行荷载试验评定。

桥梁承载能力检算评定所需技术参数，宜依据竣工资料或设计文件按相关标准规范取用。对缺失技术资料的桥梁，可根据桥梁检测资料，结合参考年代类似桥梁设计文件或标准定型图取用。当通过检算分析尚无法明确评定桥梁承载能力时，通过测定桥梁结构在试验荷载作用下的结构相应，并据此确定检算系数重新进行承载能力检算评定或直接评定桥梁承载能力是否满足要求。对项目内常规跨径桥梁，相同结构形式的可结合年度定期检查报告结果，分类选取有代表性的桥梁进行检测和评定，其结论可应用于项目内同一类型的桥梁。

9.1.6 利用桥梁桥面最小净宽

拟直接利用或改造加固后利用的既有桥梁，桥面净宽应满足以下规定：

- 二级公路一般路段桥梁桥面净宽不小于8.0m、困难路段桥梁桥面净宽不小于7.0m。

- 三级公路一般路段桥梁桥面净宽不小于7.0m、困难路段桥梁桥面净宽不小于6.5m。

- 四级公路一般路段桥梁桥面净宽不小于6.5m、困难路段桥梁桥面净宽不小于6.0m。

条文说明：

既有桥梁在满足规定的技术状况评定等级和荷载等级的前提下，桥梁的桥面净宽满足本条规定时，本着“能用尽用”的原则，最大限度的利用现有桥梁，尽可能节约投资。

9.1.7  桥涵加固与利用

拟直接利用或改造加固后利用的既有桥梁、涵洞通道，总体技术状况评定等级应符合下列规定：

  - 总体技术状况评定等级为1类、2类并满足相应设计荷载标准要求的桥梁可直接利用。

  - 总体技术状况评定等级为3类的桥梁，经改造加固后达到1类或2类时应利用。如改造加固难度大，经技术经济论证可暂不改造，但桥梁应进行降级限载，并在桥梁两端设置立柱式或悬臂式的临时限载标志。

  - 总体技术状况评定等级为“好”的涵洞、通道可直接利用。

  - 总体技术状况评定等级为“较好”的涵洞、通道，经改造加固后达到“好”的评级时应利用。

条文说明：

桥涵改造加固可分为原位改造加固、拼宽或接长改造加固、顶升改造加固等几种形式，相关加固设计可参考JTG/T J22、GB/T 51256、JTG/T L11等相关规范。

9.1.8  桥涵拆除重建

拟进行拆除重建的既有桥梁、涵洞通道，总体技术状况评定等级应符合下列规定：

- 总体技术状况评定等级为4类的桥梁宜拆除重建，5类桥梁应拆除重建。

- 总体技术状况评定等级为“较差”的涵洞通道宜拆除重建，评定等级为“差”、“危险”的涵洞通道应拆除重建。

9.1.9  洪水频率

桥涵设计洪水频率应符合现行JTG B01的规定。位于城镇区内的桥涵，当按照现行JTG B01的洪水频率设计导致桥涵高程过高而引起困难时，可依据城镇防洪规划，按照相交河道或沟渠的规划洪水频率设计，但应确保桥涵结构在设计洪水频率下的安全。

条文说明：

在部分城镇化地区会遇到桥位处总体防洪标准低于JTG B01规定的洪水频率，若仍按JTG B01的洪水频率设计，桥面高程或涵顶高程可能高出原地面很多，与城镇规划冲突。此时不宜直接套用JTG B01，可配合城市防洪规划综合考虑，按照相交河道或沟渠的规划洪水频率设计，并进行专门的防洪评价。

9.2  桥梁

9.2.1  新建桥梁宜根据桥梁跨径、施工工艺、工期要求等进行桥梁上部结构设计。跨径40m及以内的桥梁宜采用预制装配式梁板式桥；当桥梁较少且较分散，或者预制场地困难的条件下，可采用现浇结构。

条文说明：

跨径40m及以内的桥梁宜采用预制装配式梁板式桥（T梁、空心板、实心板），并充分考虑工期要求不同等对结构型式的影响。

9.2.2  桥梁下部结构设计不应设置单支座独柱式桥墩，墩高超过40m时宜采用墩梁固结体系。

条文说明：

近年来单支座独柱墩桥梁在超载重车的作用下发生了较多的倾覆事故，造成了较为重大的生命和财产损失，故本条建议尽可能不设置单支座独柱墩，同时，对超过40米的桥墩推荐采用墩梁固结体系来提高整座桥梁的抗倾覆稳定性。

9.2.3  位于岩体破碎、陡坡山体上的桥墩，应适当提高桩顶（承台）标高，减少边坡开挖，同时确定有效桩长，并对基础开挖的边坡进行稳定性验算和防护设计；岩体破碎路段的桥梁，桥台宜伸入挖方段。

9.2.4  桥梁拼宽改造加固设计应综合考虑结构形式、跨径布置、拼宽部分自身稳定性、地质等因素。一般可选择单侧加宽、双侧加宽的改扩建形式。桥梁拼宽原则详见附录A。

条文说明：

当需要拓宽的梁桥与拱桥桥墩、台及基础完好，能够满足拓宽甚至提载要求时，可采用增设钢筋混凝土悬臂挑梁进行双侧拓宽；在对上部主要承重构件进行合理加固和提载后，拆除两侧栏杆和人行道板，凿除原桥梁桥面铺装层，相应增设人行道悬臂梁和车行道悬臂板，重浇加强的钢筋混凝土桥面铺装层，重新安装人行道板与栏杆，从而达到拓宽桥梁的目的。这种方法其突出优点是简便，不必拓宽桥墩，加固工作量小，一般适用于双侧拓宽的梁式桥与拱式桥。

增设边梁或边拱的拓宽方式，既适合双侧拓宽，也适合单侧拓宽。其主要做法是：拆除一侧（或两侧）栏杆及人行道板后，在一侧（或两侧）增设边梁（或边拱肋），实现拓宽桥梁的目的。新增边梁或边拱肋分为不参加或参加荷载横向分配两种情况。当需要提高原桥梁承载力时，新增边梁或边拱肋的刚度应大于既有桥梁边梁或边拱肋，以减小既有桥梁主梁或拱肋的荷载横向分布系数。用这种方法拓宽桥梁时，应测量桥墩（台）顶宽度是否能放置新增的梁或拱肋，若不够，应进行桥墩、桥台的拓宽处理。

9.2.5  应根据桥梁结构特点、顶升量确定桥梁顶升方式，宜整孔或整联同步顶升。顶升改造方案应综合考虑结构安全、施工安全、交通组织等因素，并进行论证。

条文说明：

桥梁顶升改造方案设计可参考GB/T 51256、JTG/T L11等相关规范。

9.2.6  桥梁拆除顺序宜采用既有桥梁施工顺序的逆序，连续梁桥、拱桥、斜腿刚构桥等宜通过计算分析确定拆除顺序。桥涵拆除方案设计应包含详细的拆除程序，同时考虑结构安全、施工安全、交通组织、环境保护等因素，并进行论证。

条文说明：

桥涵的拆除，特别是对既有拱桥的拆除，已发生多次安全事故，造成了较大的社会影响和人员伤亡，故要求既有桥涵的拆除需明确相应的拆除程序和相关的安全、环保措施。

9.2.7  桥梁铺装宜与公路路面相协调。公路路面采用水泥混凝土路面时，桥梁铺装宜采用防水混凝土。现浇结构桥面可不设水泥混凝土整平层。

条文说明：

现浇结构的桥面不设水泥混凝土调平层，即可减轻结构自重，又可节省投资。但应注重桥面防排水设计，提高结构耐久性。

9.2.8  桥面排水宜采用竖向直排方式，也可采用水平直排；临近伸缩缝及合成坡度最低处应设置泄水孔。靠近城镇、旅游景点、饮用水源的跨河桥梁，应通过管道把桥面水引至地面排水系统。

9.3  涵洞

9.3.1  涵洞设计应做好实地勘测工作，确保涵洞通道轴线与路线的交角及进出口沟渠衔接的准确性。在选择涵位时应注意进出口高程与实地衔接，确保水流顺畅。

9.3.2  新建涵洞应采取标准跨径设计，拱涵、盖板涵、箱涵的标准跨径不宜小于1.5m，圆管涵可兼顾农业灌溉功能，其管径应满足排水、灌溉及养护功能所需。

条文说明：

为便于后期清淤维护，新建涵洞截面尺寸不应过小。

9.3.3  涵洞通道接长时宜采用原有的结构形式、孔径接长，其接长部分宜与既有结构相连接。接长部分应考虑与既有涵洞通道之间的沉降差异，接缝处应进行防水处理。

9.3.4  处于城镇化、街道化路段的原有涵洞通道，应结合城镇规划等情况，确定是否利用。

9.3.5  在地基承载力较低，或有较大沉降与变形的路段，或为加快施工进度，可选用钢波纹管涵。当涵洞管径≥3.0m时，不宜采用钢波纹管涵。

条文说明：

由于钢波纹管涵管内的流水粗糙系数较混凝土管大，耗用钢材较混凝土管涵多，后期养护费用较高，另外由于钢波纹管涵的变形及不均匀沉降均较大，因此不建议采用大管径的波纹管涵。

10  隧道

10.1  一般规定

10.1.1  隧道设计应满足公路规划、公路功能、土地资源、生态环境、可持续发展的要求，平纵线型、建筑限界、净宽断面、运营设施等应与公路等级相适应。

10.1.2  为改善隧道通行条件、提升通行能力，或提高公路等级和标准，利用既有隧道或既有隧道线位时，可对既有隧道进行加固、改建、扩建或增建。受地形地质条件限制的局部路段，经评估论证，可维持原隧道通行。

条文说明

为提高公路等级和标准，对既有隧道可采用改建、扩建或增建等方式进行处理，但由于隧道改扩建难度较大，费用较高，受地形地质条件限制的局部路段，经评估论证后可维持原隧道通行。

10.1.3  隧道选址应结合贵州地区典型山区地形地质条件，经济合理的确定隧道平面线型指标及隧道平面布置，路线总体设计应严格控制隧道规模，原则上应以不设通风设施的中短隧道为主，宜避免设置长隧道，不得设置特长隧道。

条文说明

根据我省地形条件，结合普通公路等级低、选线灵活等特点，路线总体设计中尽量采用明线方案，规定采用不设通风设施的中短隧道，主要控制隧道规模，减少隧道土建投资及运营费用。由于长隧道需设置紧急停车带，且双向行车隧道通风困难，选线中宜避免设置长隧道，困难地形、高海拔凝冻严重、生态环境脆弱、生态环境破坏恢复困难的地段，通过技术、经济、环保论证后可采用。单洞双向行车的特长隧道需设置平行通道等临时避难设施，建设成本高、养护管理困难、运营成本高，在普通公路中不得设置。

10.2  隧道线形

10.2.1  隧道路段平纵线形应协调均衡，隧道平面线形宜尽量采用直线，设曲线时宜采用不设超高的圆曲线，需采用设超高的圆曲线时，其超高值不宜大于4.0%。隧道平面不应采用加宽的圆曲线，当设计速度为20km/h时，圆曲线半径不宜小于250m。

条文说明

对于单洞双向行车的中短隧道，直线隧道通视条件较好，有利于隧道通风和观察对向来车，行车较为舒适安全，隧道平面宜尽量采用直线。设置曲线时，不设超高的圆曲线半径较大，有利于行车安全，同时隧道路面不需设置超高，隧道断面较小并且全隧道统一，施工难度较小。因地形、地质等其他条件限制，应采用较小半径曲线时，其超高值根据JTG D3370.1不宜大于4%。隧道断面加宽导致内轮廓断面不统一，不利于隧道施工，隧道平面不应采用加宽的圆曲线，JTG D20规定，圆曲线半径小于或等于250m时，应设置加宽，因此规定当设计速度为20km/h时，圆曲线半径不小于250m。

10.2.2  隧道洞口内外侧各3s设计速度行程长度范围的平、纵线形应一致。困难地段，经技术经济比较论证后，洞口内外平曲线可采用缓和曲线，但应加强线形诱导设施。

条文说明

根据JTG B01及JTG D3370.1，困难地段经技术经济论证后在洞口可布设缓和曲线，但需避免急剧的方向改变，注重线形均衡协调，同时采取交通工程措施加强线形诱导。

10.2.3  隧道内最小纵坡不应小于0.3%，最大纵坡不应大于3%，短于100m的隧道可不受此限制。大于100m的中、短隧道，其最大纵坡值可采用4%，当受条件受限的困难地段，经技术经济论证后最大纵坡可适当加大，但不宜大于5.0%。

条文说明

根据JTG B01及JTG D3370.1，长度大于100m的高速公路、一级公路中、短隧道纵坡，当条件受限时经技术经济论证后可适当加大至4%，由于普通公路等级较低，行车速度较慢，规定可采用4%，参照CJJ37，对条件受限的困难地段，经技术经济论证后最大纵坡可适当加大至5.0%。

10.3  隧道横断面

10.3.1  应考虑地方道路人行、双向行车及兼顾改造升级等特点合理确定隧道横断面，隧道建筑限界内不得有任何土建工程部件侵入，不同宽度路基隧道建筑限界最小值如下表。

表11  不同路基宽度隧道建筑限界宽度

| 路基宽度 （m） |  | 检修道宽度 （m） | 侧向宽度 （m） | 行车道宽度 （m） | 建筑限界宽度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 |  | 2×0.75 | 2×0.25 | 2×3.25 | 8.50 |
| 7.5 |  | 2×0.75 | 2×0.25 | 2×3.25 | 8.50 |
| 8.5 |  | 2×0.75 | 2×0.5 | 2×3.50 | 9.50 |
| 10.0 |  | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×3.50 | 10.00 |
| 12.0 | 共板 | 2×0.75 | 2×1.5 | 2×3.50 | 11.50 |
|  | 不共板 | 2×1.75 | 2×0.75 | 2×3.50 | 12.00 |

条文说明

根据JTG D3370.1规定，任何土建工程部件不得侵入建筑限界内，应考虑地方道路人行、双向行车及兼顾改造升级等特点合理确定隧道横断面，对应12米宽路基的隧道，可考虑人行道与行车道共板和不共板两种设置方式。

10.3.2  四级公路隧道可不设检修道，但应保留不小于0.25m的余宽。不设检修道、人行道的隧道，应在隧道两侧交错布置行人避车洞。行人避车洞同一侧间距不宜大于500m，宽度不应小于1.5m、高不应小于2.2m、深不应小于0.75m。

条文说明

根据JTG D3370.1规定，四级公路可不设检修道，但应保留0.25m的余宽，并在隧道两侧交错布置行人避车洞。

10.3.3  除城市周边兼具城市功能的隧道可根据情况采用饰面板、瓷砖等进行装饰外，其余隧道二次衬砌宜保持清水混凝土，不进行装饰。

条文说明

参照“贵州省山区高速公路隧道洞内装饰专题研究的会议纪要”相关规定，除城市周边兼具城市功能的隧道可根据情况采用饰面板、瓷砖等进行装饰外，其他普通公路隧道洞内宜保持清水混凝土。

10.3.4  既有隧道改扩建设计应结合路线总体设计、隧道接线条件、地形地质、既有隧道现状等因素进行综合技术经济比较，充分利用既有隧道，合理确定改扩建技术标准，灵活运用改建、扩建和增减等方式，进行隧道改扩建方案设计。

条文说明

本条对既有隧道改扩建设计应结合路线总体设计、隧道接线条件、地形地质、既有隧道现状等因素进行综合技术经济比较，并进行方案设计。

10.4  隧道交通工程及附属设施

10.4.1  交通工程及附属设施应根据隧道长度、预测交通量和交通量增长情况统筹设计，通风、照明设施可分期实施，隧道预留预埋、供配电、接地与防雷等后期增加或调整较困难的设施，应按远期设计年限一次性设计并实施。

条文说明

隧道交通工程及附属设施应根据隧道长度、预测交通量、交通量增长情况统筹设计，通风、照明设施可根据交通量增长情况分期实施，对预留预埋、供配电、接地与防雷等后期增加或调整较困难的设施，应按远期规划一次性设计并设施。

10.4.2  隧道通风设施根据公路等级、隧道长度、设计速度、设计交通量、平纵线形等因素计算确定，一般情况下中短隧道可不考虑通风设施，长度L≤2000m的二、三、四级公路隧道可不设机械排烟系统。

条文说明

汽车活塞风对单洞双向行车隧道通风不利，特别在隧道中部烟尘、一氧化碳浓度高，空气质量差，应根据公路等级、隧道长度、设计速度、设计交通量、平纵线形等因素通过计算确定通风设施，一般情况下中短隧道可不考虑通风设施。参照JTG D70/2的规定，长度L＞2000m的二、三、四级公路隧道应设置机械排烟系统。

10.4.3  无人行需求的长度L＜200m及200m≤L＜500m的直线隧道可不设置照明设施，200m≤L＜500m的曲线隧道及500m≤L＜1000m的直线隧道可根据交通量、隧道位置、接电条件等具体情况确定是否设置照明设施，500m＜L≤1000m的曲线隧道宜设置照明设施。当隧道内不设置照明设施时，应采用反光轮廓标、反光环等设施加强行车诱导。有人行需求的隧道，应根据隧道长度和环境条件设置满足行人通行需求的照明设施。

条文说明

根据JTG B01规定：“二、三、四级公路可根据具体情况设置照明设施”，参照JTG D70/2的规定：长度500m＜L≤1000m的二级公路隧道宜设置照明”，本条针对隧道长度、平面线形、交通量、隧道位置、接电条件等具体情况进行了细分。当隧道内不设置照明设施是，应采用反光轮廓标、反光环等诱导设施改善洞内行车环境。

10.4.4  隧道监控设施宜根据隧道长度、设计交通量、地理位置、监控中心布置等情况合理设置，除交通控制及诱导设施外，其他设施可酌情简化设置。

条文说明

根据JTG B01规定：“二级公路长隧道可根据需要设置监控设施”，考虑到普通公路隧道数量较少，且比较零散，监控系统接入地方监控中心较困难，除交通控制及诱导设施外，其他设施可酌情简化设置。

11 路线平面交叉

11.1  平面交叉类型

根据相交公路的功能、技术等级、交通量、路网规划、地形地质条件等，平面交叉形式分为与等级公路平面交叉和道路搭接平面交叉两大类。

条文说明

与等级公路平面交叉，主要指与四级及以上等级公路平面交叉。由于贵州山区等级公路主要为县乡公路以上或重要产业道路性质，一般交通量较大，等级均在四级及以上。

道路搭接平面交叉，主要是指与通村公路、通组公路、通寨公路、通户道路、连接厂区道路等等外级道路的平面交叉。这些道路一般为单车道，多为等外级标准，其日交通量往往很小（各种车辆折合成小客车的年平均日交通量一般在300辆以下。交通量限定数据系参考贵州省交通运输厅2013年11月发布的《贵州省“美丽乡村小康路”工程技术导则》的规定），由于受地形、地物、用地条件、征拆等特殊限制，很多存在平纵面指标低、交角小、视距不足、间距较小等不规范问题和实际困难，但是为满足群众生活生产需要，应设置平交搭接处理，故而单独列出进行规定。

11.2  与等级公路平面交叉

11.2.1  与等级公路平面交叉应根据相交公路的功能、技术等级、交通量、路网规划、地形地质条件等合理设置，平面交叉位置的选择原则上不应改变现有路网结构。

11.2.2  平面交叉角宜为直角。应斜交时，交叉角应大于450，否则应对被交叉公路进行局部改线处理。

11.2.3  与三级及以上等级公路的平面交叉应进行渠化设计，与四级公路的平面交叉宜进行渠化设计。渠化设计可采用加铺转角、加宽路口、设置转弯车道和交通岛等方式。

11.2.4  平交范围内两相交公路的平面线形宜为直线或不设超高的大半径平曲线。

11.2.5  平交范围内两相交公路的纵面宜平缓，次要公路纵坡宜控制在3%以内。

11.2.6  平交范围内的应保证视距通视三角区的要求。

11.2.7  平面交叉的间距应尽量增大，间距不应小于2Vn(单位为m，其中V为主线设计速度，n为主线车道数)且不小于150m。

11.2.8  其他有关要求应按照JTG D20的有关规定执行。

11.3  道路搭接平面交叉

11.3.1  道路搭接平面交叉应结合村寨布局和地形地质、用地条件、路网现状和规划等条件，合理设置。

11.3.2  交叉范围内主线公路的平面线形有条件宜采用直线或大半径平曲线，纵面宜平缓，条件受限时应保证视距或强化安全设施设置。

11.3.3  搭接处的平面交叉交角不应小于450，条件受限时应保证视距或强化安全设施设置。

11.3.4  紧接主线处的搭接道路沥青路面或水泥混凝土路面铺装应设置不小于15m的搭接过渡长度。

11.3.5  有条件宜对搭接道路进行调整或归并，尽量加大交叉口间距，减少交叉口数量。

11.3.6  平交范围内主线的通视三角区宜保证，条件特殊受限时应强化安全设施设置。

12  交通工程及沿线设施

12.1  一般规定

12.1.1  普通公路改扩建的标志、标线及安全设施设计，应满足国家和行业设计规范的要求。

12.1.2  普通公路改扩建工程应设置完善的交通标志、交通标线、视线诱导、警示设施及防护设施等安全设施。

12.1.3  应根据主体工程改扩建设计方案及既有公路现状、交通量和交通组成、运行速度、交通事故情况、气象环境状况等进行综合分析，并应结合调查与评价进行经济比较，确定安全设施设计重点和设计方案。

12.1.4  应结合既有公路的安全性评价结果，对发生过重大交通事故或交通事故发生率相对较高的路段进行专项分析论证，提出安全设施的设置方案。

12.1.5  合理利用既有公路交通标志设施，对满足使用功能的设施予以利用。

12.1.6  根据设计速度的不同，分段设置交安设施。

12.1.7  公路兼具城市道路功能的路段，应结合城市道路的使用要求，交通标志、里程碑、百米桩的设置应符合国省道路网交通标志调整要求，保证公路设施的连续性。

12.2  既有公路交通条件与安全状况调查

12.2.1  应收集周边路网既有公路交通工程的相关资料，其设置原则、标准、风格宜保持一致。

12.2.2  应收集对既有公路交通造成影响的气象灾害资料。

12.2.3  应收集既有公路的交通事故资料，包括事故位置、事故原因、事故处理、后期运营改善情况等相关记录。

12.2.4  应调查既有公路交通及沿线设施的现状，并对护栏材料利用的必要性、标志版面及结构支撑材料利用的必要性等给出初步评价与建议。

12.3  交通标志

12.3.1  标志的设置应根据改扩建后公路的线形、桥梁、隧道、服务设施等的位置，以及周边环境、交通状况和公路使用者需求等因素综合确定，其数量应相对均衡，避免信息过载或疏漏。

12.3.2  在设计文件中，应结合《公路限速标志设计规范》（JTG/T 3381-02-2020）相关要求，提出小客车与大货车的限速值，供后续有关部门设置限速标志参考使用。

12.3.3  交通标志宜设置在公路行进方向右侧或车行道上方,也可根据具体情况设置在左侧，或左右两侧同时设置，同向相邻标志设置间距宜大于1V的距离。

12.3.4  标志板上的文字、符号和边框一般路段应采用Ⅲ类、Ⅳ类反光膜，雨雾等气象灾害常发路段应采用V类反光膜，标志版上的所有字符、图案应采用整张反光膜。

12.3.5  标志主要使用汉字版面，除特殊规定外，标志汉字高度值应根据设计速度按表12选取，汉字字宽和字高相等。

表12 标志汉字高度的选用

| 设计速度（km/h） | 41～60 | ≤40 |
| --- | --- | --- |
| 汉字高度（cm） | 50 | 40 |

12.4  交通标线

12.4.1  路面应设置公路中心线、车行道分界线、车行道边缘线，线宽均采用15cm，所有标线材料均采用热熔型-反光型涂料，厚度为1.5mm（边缘线）、1.8mm（公路中心线、车行道分界线）。

条文说明

热熔型标线是目前我国道路标线上应用最广的一种标线。具有”施工时间短，耐磨性高，抗污性能强，造价低”等特点，同时为提高夜间反光效果，增加夜间行车的安全性，标线材料采用热熔型-反光型涂料。

12.4.2  路段中的人行横道线、出入口标线、公路条件或车行道宽度变化段标线、接近障碍物段标线、曲线段及视距不良段标线、停靠站相关标线等特殊路段标线，应按照相关标准规范设计。

12.4.3  事故多发路段前，应根据GB5768相关要求设置减速震动标线，每处设置不少于5道。

12.4.4  交叉路口及其附近公路设施应符合下列规定：

a) 在设置渠化交叉路口的出入口处，根据车行道功能划分，分别设置车行道分界线、导向箭头、导流线等标线。

b) 在交叉路口停止线内侧设置停止线、导向线、导流线、中心圈等标线，根据是否有人行通行需求设置人行横道线。

12.5  护栏

12.5.1  护栏的设置应符合现行《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）要求，护栏的任何部分不得侵入公路建筑限界。

12.5.2  护栏的形式可采用波形梁护栏、混凝土护栏，有景观要求或有特殊要求的路段可选择采用缆索护栏或符合特殊要求的护栏形式，但应达到相应防撞等级要求。

条文说明

鼓励使用经济有效的防护型式，如在挖方路堑回头曲线段，可采用柔性防护（如橡胶轮胎）的型式，同时结合加宽路肩宽度、边沟设盖板的综合处治方式，改善行车视距，或在合适位置用堆土或堆沙的方式，做到主动安全与被动安全相结合。

12.5.3  施工期间需拆除的护栏，应在拆除位置设置临时防护措施保障安全，并采取必要的警告限制措施。

12.5.4  迎交通流的护栏端头宜采用外展形式，有条件的应外展至土路肩宽度范围外，路堑路段应将外展端头埋入山体内。如无条件无法外展时，设计时速60km/h、40km/h的路段护栏端头应采用吸能式端头，或在护栏端头前设置防撞垫，设计时速＜40km/h的路段护栏端头宜采用地锚式端头，并设置立面标记。

12.5.5  除满足《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）相关规定以外，当满足如下条件之一时，也应设置护栏：

a) 路侧15m范围内（路堤坡脚起向外的距离）与铁路并行，车辆驶出路外后有可能跌落在铁路上或冲向铁路引起二次事故的路段；

b) 公路沿线小半径圆曲线或连续小半径圆曲线外侧填方路段；

c) 公路沿线连续下坡路段；

d) 通过饮用水源地的路段；

e) 凝冻和雾区路段

f) 公路兼具城市道路功能路段，按照城市道路的有关要求设置护栏、人行道栏杆等设施。

条文说明

a) 挖方区小半径圆曲线是指圆曲线半径小于等于JTG B01相关规定的值。

b) 连续小半径圆曲线是指连续有三个或三个以上圆曲线小半径小于等于JTG B01规定的一般值，且相邻曲线为同向曲线时，曲线间直线长度小于等于2倍设计速度，当相邻曲线为反向曲线时，曲线间直线长度小于等于1倍设计速度的路段。

c) 连续下坡路段是指相对高差为200～500m时，平均纵坡大于5.5%的路段；相对高差大于500m时，平均纵坡大于5%的路段；任意连续3km的平均纵坡大于5.5%的路段。

12.5.6  护栏的防护等级应满足表13规定：

表13 护栏适用防护等级

| 适用条件 | 设计速度≤40km/h | 设计速度60km/h |
| --- | --- | --- |
|  | 防护等级 | 防护等级 |
| 需设置护栏的一般路段 | C | B |
| 边坡高15m以下、挡墙高10m以下或靠近跨线桥桥墩等构造物前30m或临河、湖路段或车辆越出路外有可能发生单次特大事故或二次重大事故 | B | A |
| 边坡高15m以上、挡墙高10m以上或路侧15m范围内（路堤坡脚起向外的距离）与铁路并行，车辆驶出路外后有可能跌落在铁路上或冲向铁路引起二次事故的路段或途径水资源保护区路段或车辆越出路外有可能发生二次特大事故 | A | SB |

当符合下列情况之一时，应在上表的基础上提高一个防护等级：

a) 公路沿线连续下坡段长度大于2km时。

b) 小于JTG D20规定的一般半径弯道外侧及纵坡≥7％的路侧护栏、事故多发路段。

12.6  急弯曲线段

急弯标志用以警告驾驶人减速行驶，圆曲线半径和停车视距均低于表14时，应设置急弯标志，设置示例如图12.6。

设置混凝土护栏的回头弯路段，可同时设置立柱式线形诱导标和护栏上的线形诱导标；一般急弯（非回头弯）且设置混凝土护栏路段，可仅在混凝土护栏上设置线形诱导标；一般急弯（非回头弯）且设置波形梁护栏路段，可改为设置轮廓标。

表14 圆曲线和停车视距值

| 设计速度（km/h) | 60 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆曲线半径(m) | 160 | 80 | 80 | 45 | 45 | 20 |
| 停车视距（m) | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 |

图12.6  急弯曲线段标志标线设置示例

注：本示例图中“限制速度40”禁令标志表示正常情况下该路段设计速度，“限制速度30”禁令标志表示条件受限时,该路段平纵指标降低才采用的设计速度。

回头弯路段可同时设置立柱式线形诱导标和砼护栏上的线形诱导标；一般急弯（非回头弯）且设置了砼护栏路段可以仅在砼护栏上设置线形诱导标；一般急弯（非回头弯）且又设置了波形梁护栏路段，可改为设置轮廓标。

12.7  反向弯路段

反向弯路标志用于提醒驾驶人减速慢行，设计速度不大于60km/h的公路上，两相邻反向圆曲线半径均小于或其中一个半径小于表12.7规定，且反向圆曲线的距离小于或等于表15规定时，应设置反向弯路标志，设置示例如图12.7。

表15两反向圆曲线间距离值

| 设计速度（km/h) | 60 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两反向圆曲线间距离值（m） | 120 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 |

图12.7  反向弯道路段标志标线设置示例

注：本示例图中“限制速度40”禁令标志表示正常情况下该路段设计速度，“限制速度30”禁令标志表示条件受限时该路段平纵指标降低才采用的设计速度。

12.8  连续弯路段

连续弯路标志用于提醒驾驶人减速慢行，设计速度小于60km/h的公路上，连续有三个或三个以上反向圆曲线，其圆曲线半径均小于或有两个半径小于表12.6规定，且各圆曲线的距离均小于或等于表12.7时，应设置连续弯路标志，设置示例如图12.8。

图12.8连续弯道路段标志标线设置示例

注：本示例图中“限制速度40”禁令标志表示正常情况下该路段设计速度，“限制速度30”禁令标志表示条件受限时该路段平纵指标降低才采用的设计速度。

12.9  陡坡路段

在连续长下坡及纵坡大于7％的陡坡路段应根据GB5768相关要求设置减速震动标线，每处设置不少于5道。当纵坡坡度大于表16规定时，应在纵坡坡脚或坡顶以前适当位置设置陡坡标志。下坡路段设置示例如图12.9.1，连续长下坡路段设置示例如图12.9.2。

表16 纵坡坡度值

| 设计速度(km/m) |  |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵坡坡度（%） | 上坡 | 海拔3000以下 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
|  | 下坡 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |

注：兼具城市道路功能项目纵坡控制值在表12.9.1基础上减少1%。

图12.9.1 下坡路段标志标线设置示例

注：本示例图仅示意出公路一侧下坡路段设置标志的情况，另一侧上陡坡路段应设置上陡坡标志。

图12.9.2长下坡路段标志设置

注：1. 本示例图中“限制速度40”禁令标志表示正常情况下该路段设计速度，“限制速度30”禁令标志表示条件受限时该路段平纵指标降低才采用的设计速度。

2. 长下坡路段指总长度大于3km的单个或多个连续下坡（坡度大于表12.9.1规定）,且平均纵坡大于5.5%的路段。

12.10  凝冻路段

凝冻的路段设置减速警告标志牌等设施提示驾驶员减速慢行，在凝冻易发路段宜增加气象监测设备及信息系统。

图12.10凝冻路段减速慢行标志

注：本标志内容受季节影响，当设置条件发生变化时，应及时覆盖版面。

12.11  雾区路段

雾区路段设置减速警告标志牌等设施提示驾驶员减速慢行，道路边缘设置反光突起路标和轮廓标加强视线诱导。在能见度小于200米的雾区路段还应设置线形诱导标，设置间距应满足表17要求。同时在雨雾易发路段宜增加气象监测设备及信息系统。

表17线形诱导标设置间隔

| 平曲线半径 | 线形诱导标间距 |
| --- | --- |
| 小于50 | 10 |
| 50－99 | 12 |
| 100－149 | 18 |
| 大于等于150 | 24 |

图12.11.1雾区路段减速慢行标志

注：城镇路段宜采用主动发光交通标志。

12.12  学校路段

学校路段应设置注意儿童警告标志、限速标志、附加“学校区域”辅助标志及人行横道警告标志。并设置人行横道标线、停止线和人行横道预告标识线。双向 2 车道及以上的公路还应设置交通信号灯。

图12.12.1学校路段减速慢行标志

注：1.本示例图仅示意出公路一侧学校路段设置标志的情况，另一侧学校路段应参照设置。

2. “限制速度40”禁令标志表示正常情况下该路段设计速度。

12.13  隧道路段

隧道交通安全设置的设计内容应包括交通标志、标线、轮廓标的设计。隧道进口需设置隧道开灯标志、限高标志、限速标志、禁止超车标志等。隧道内施划禁止超车标线及边缘线，隧道内宜配合标线设置反光突起路标，隧道口侧墙端面施划黄黑相间的倾斜线条标线。隧道内限速值按照所在线路的设计限速值进行设置。隧道长度大于500米的隧道内应设置反光环加强视线诱导，一般设置间距为200米，同时宜增加隧道环境监测设备及信息系统，并积极采用新技术、新方法和新材料等手段对隧道光环境进行提质升级。

图12.13.1隧道路段标志标线的配合

注：1.本示例图仅示意出公路一侧隧道路段设置标志的情况，另一侧隧道路段应参照设置。

2.在隧道内及洞口50m范围道路中心线设置黄色震动标线（实线）。

3.在隧道洞口两侧硬路肩30m范围设置白色导流标线。

12.14  桥梁路段

桥梁路段应设置限重限载标志，中桥及以上桥梁路段还应设置桥梁标志、桥梁信息公示牌及禁止超车标志，并在桥梁进出口设置不少于160米的禁止超车线。特殊路段有限速需要的还应设置限速标志，桥梁限速值宜根据桥梁所在线路设计时速下降一档进行设置，最低不能低于 20 km/h。

图12.14.1桥梁路段标志标线的配合

注：1.本示例图仅示意出公路一侧桥梁路段设置标志的情况，另一侧桥梁路段应参照设置。

2. 根据桥梁的具体情况，对于部分大桥、特大桥增设注意横风标志、注意桥面结冰等标志。

图12.14.2桥梁信息公示牌

注：中桥及以上桥梁增设桥梁信息公示牌（52x32cm）。桥梁信息公示牌应分别设置于桥梁两端靠近桥头的行车方向右侧护栏上。

12.15  视线诱导及警示设施

12.15.1  在视距不良、线形不良及其它公路风险较高的路段，宜针对主要风险因素，进行充分的诱导和警示。

12.15.2  在受山体、树木或房屋等阻挡，及其它使驾驶人难以明了前方线形走向，易发生交通事故的小半径弯道外侧，可视具体情况设置一定数量的线形诱导标，应保证驾驶人员在视线范围内连续看到不少于三块诱导标。受不良天色和气候影响较为严重的路段宜选择自发光线形诱导标。

图12.15.2发光线形诱导标

注：1. 发光 LED 珠可满布在反光图案，也可布成图案轮廓。发光 LED 珠选用黄色，或其它透雾较好的色系。

2.同一路段连续布设自发光产品时（相邻 2个产品之间间距小于 300m被认为连续布设），自发光产品应恒亮或同步缓慢闪烁。采用同步缓慢闪烁可选用 2种闪烁频率： 30～60、60～80，闪烁频率可调可控。

12.15.3  隧道内及凝冻、雾区等受气象灾害影响路段应设置轮廓标，同时当设计速度采用60km/h时，应在视线不良、急弯、车道数或车道宽度有变化及连续急弯陡坡等路段设置轮廓标。轮廓标应设置在路肩上或附着在路侧护栏上。轮廓标形式可根据公路是否设置护栏以及所设护栏的形式，选用附着式或柱式轮廓标。二级及二级以下公路路侧轮廓标应用双向反光型。

12.15.4  填方路堤高度较低（2.5～4m），路侧净区宽度较小（1.5～3m），在路侧有边沟跌井的路段，车辆驶出后易造成轻微事故，但未达护栏设置条件的路段，应设置示警桩或示警墩，其布置形式及大样构造参见图12.5.4-1、12.5.4-2。

图12.15.4-1 示警桩大样图（单位：cm）

（a）

（b）

图12.15.4-2  示警墩大样图（单位：cm）

条文说明

挖方区涵洞及低填方涵洞路肩示警墩颜色及尺寸可参照示警墩设置。

12.15.5  等级公路与非等级公路的交叉口，应设置道口标志。道口标柱为圆柱体，柱体颜色红白相间。设置要求按现行标准规范执行。

12.15.6  百米桩构造应符合图12.15.6-1的规定，在城市（镇）过境路段，百米桩应嵌入路缘石，并符合图12.15.6-2的规定。

图12.15.6-1 百米桩一般构造图（单位：cm）  图12.15.6-2 兼具城市道路功能的百米桩一般构造图

13  绿化及景观

13.1  一般规定

13.1.1  绿化及景观设计应遵循总体打造的原则，通过路线绿化景观、场地设计、交旅融合拓展、智能化融入等方面进行全方位考虑。

13.1.2  绿化及景观设计应体现道路自身特色，与周边环境紧密融合并体现当地风土人情民俗特色，形成特色鲜明、亮点突出的公路景观。

13.1.3  绿化及景观设计应遵循“安全性、协调性、功能性、地域特色性、经济性”原则，应体现出公路本身的畅通、安全、舒心、美观、服务等特性。

13.1.4  绿化及景观设计要区分好生态恢复、保护利用与特色重点打造的关系。对于生态敏感区等以生态恢复，体现公路主题绿化的基础上，进行点缀打造为主；对沿线古树名木、文化资源等进行保留利用；对场地条件优越、项目起止点、省（市）交界等关键节点路段进行重点打造。

13.2  绿化设计

13.1.5  绿化及景观设计应进行现场调研和动态设计。

13.2.1  绿化设计的范围包括：公路两侧红线内的路侧主题段落绿化，宽平台，挡墙，弯道，挡墙，弃土场，场地绿化等区域绿化。

13.2.2  绿化设计应遵循“重点与一般相结合”的原则，因地制宜打造舒适优美的绿化景观。

13.2.3  绿化设计应根据道路本身特点，结合周边环境进行分段设计，确定段落的绿化主题，选择对应的骨干树种，点缀树种；植物规格应采用常用规格。

13.2.4  绿化设计应明确种植土壤要求，必要时应进行土壤改良。

13.2.5  路侧宽平台特色绿化宜以组团、片植、撒播为主，打造路侧特色绿化景观。

条文说明

- 植物组团式种植

采用地形塑造+植物组团的方式进行绿化景观打造，采用乔木、灌木、地被等形成植物组团栽植，多以自然式种植为主，与周围环境融合。距路沿1-2m范围内仅铺设草坪(草花)，形成绿化净空区，减少因植物靠道路过近形成的压抑感。

- 植物片植式种植

对于大片开阔地带，非重点路段，可采取片植种植形式，形成山花烂漫的景观效果，给予驾乘人员强烈的视觉冲击，调节行车视觉，为驾驶人员营造舒心自然的道路环境。

- 撒播地被

对于一般的宽平台，采用撒播植草或草花的模式，能保证基本的复绿和水土保持功能，同时可以形成花海景观，造价较低。

13.2.6  绿化设计应发挥植物在造景、柔化挡墙等硬质构造物、遮挡工程创伤等方面的功能，减少对原生地境的破坏。

13.2.7  在弯道、碎落台、挡墙等特殊路侧路段，绿化方式应满足行车安全、符合驾乘人员视觉心理需求。

条文说明

针对山区道路弯道多，路线线位高低错落的特点，在有条件的弯道外侧弯心处密植乔木，起到屏蔽和引导作用；在进出弯道处栽植色叶或开花小乔木，起警示作用。

在碎落台种植灌木和开花小乔木，点缀草花。对于岩石边坡在坡脚碎落台通过挂网栽植藤蔓植物，对坡面进行绿化。

挡墙墙顶栽植垂吊植物和开花灌木，对挡墙进行遮蔽和点缀，弱化挡墙生硬感。

13.2.8  弃土场绿化应以生态复绿、保水固土、满足环水保要求为主要目的。在条件允许时，可种植经济林、形成宽平台绿化或设计为景观功能性场地等。

13.2.9  绿化设计应注重绿化景观连续性。与市政道路、高速公路等道路相接时，设置过渡段，使不同的道路景观自然过度，避免形成过于破碎的绿化景观感受。

13.2.10  交叉路口等部位绿化时，应满足视距要求，通视要求范围内不得栽种乔木，宜栽植低于驾驶员视线的矮灌木及地被。

13.2.11  场地绿化设计宜进行微地形景观营造，通过植物群落设计，形成场地植物空间疏密有致，各观赏面舒适美观的绿化景观。

13.2.12  植物选择应满足乡土性原则、功能性原则、适应性原则、经济性原则、多样性原则。

条文说明

绿化植物品种应以乡土树种为主，选择适合当地土壤、气候条件、耐瘠薄、抗寒性强、根系发达、分蘖力强的树种，如向阳坡面种植喜光植物，酸性土壤选择耐酸植物。

选择满足改扩建公路绿化功能要求的植物，对部分工程区域绿化植物有特殊要求的需满足其相应功能。

因地制宜，适地适树，注重乡土植物应用，突出地方特色。也可以适当引种驯化一些效果好、适应性强的园林绿化植物，以丰富改扩建公路绿化效果。

植物选择以乔、灌、草相结合，常绿为主，常绿与落叶相结合，速生树与慢生树相结合，营造多层次的植物群落。

13.3  景观场地设计

13.3.1  公路景观场地主要包含：停车点、停车区、观景台、服务驿站等。

13.3.2  公路景观场地应因地制宜的进行场地布局，宜尽量利用现有场地（加油站、弃土场、路侧平台等）进行改造，提升公路服务功能。

13.3.3  停车点设置应结合道路周边村镇或有需求的地方进行设置；停车区应结合道路周边村镇、风景区出入口或有需求的地方进行设置；观景台场地选址应保证视野开阔，有景可观、有位可设、交通安全、服务便利；服务驿站应结合道路村镇、观光园区、风景区出入口或有需求的地方进行设置。

13.3.4  全线景观场地应进行统筹规划，对场地的数量、类别、面积、功能提出要求。

13.3.5  景观场地应根据实际情况，结合场地类型，可考虑满足停车、餐饮、休憩、观景、如厕、售卖、集会、购物、加水等部分功能。

13.3.6  景观场地设置的公厕应满足公厕革命等相关要求。

13.3.7  在满足主要功能的基础上，有条件的场地可通过雕塑、文字叙述、文化标牌等方式展示路域文化，宣传地方特色。

13.3.8  景观场地的设置，在交通上应满足交通规范相应的安全要求；在场地边缘栏杆等防护性设施的设置，应满足《城市绿地设计规范》等相关要求的规定。

13.4  交旅融合拓展

13.4.1  对旅游资源丰富的道路，结合地方规划和实际需求，对有条件的公路宜进行交旅融合设计。

13.4.2  交旅融合设计时宜加强与区域路网和旅游资源的联动，充分考虑带动地方旅游经济发展的功能，整合串联区域资源。

13.4.3  在设计中，宜设计符合道路特征的宣传口号、主题logo，并全线运用。

13.4.4 建筑小品、标识标牌应体现地区特色文化元素。

13.4.5 大型驿站或有条件的驿站宜包含住宿、露营、商业、娱乐等拓展功能

13.5  新技术应用

13.5.1 公路景观设计中可应用智能化、新能源等新技术。

13.5.2  在适当位置可设置二维码系统，介绍相关信息，对地方纪念性宣传，实现实时查询天气、旅游、交通信息，进行购物、预定等需求。

13.5.3  场地中宜选用环保材料，宜采取节能措施，充分利用太阳能、风能以及雨水等资源。有条件的场地宜进行海绵设施设计，体现生态环保及尽量降低对自然的影响。

13.5.4  取水不便的场地可设置微生物发酵处理卫生间。

14  保通设计

14.1  一般规定

14.1.1  公路改扩建路段应进行保通方案设计。

14.1.2  保通设计应遵循布置合理、管控有效、安全可靠、便于实施、减少社会影响的原则，协调好通行与施工的关系，提高施工区域的通行效率。

14.1.3  改扩建公路必要时应设置临时保通道路，并进行工程设计。

14.1.4  改扩建公路拆除原有交通安全设施后，应设置补充设置相应警示标志。

14.1.5  维持通车路段应考虑开挖、爆破、清渣调运等因素，提出相应施工要求，保证通行安全。

14.2  保通设计

14.2.1  保通设计应结合改扩建总体设计方案，并综合考虑影响区域路网状况、施工方案、施工工期等因素。

14.2.2  保通设计应利用可变信息标志、交通广播、网络媒体、临时交通标志等沿线设施、信息服务平台，及时发布施工作业信息。

14.2.3  保通设计应优先安排重点构造物的施工，通过合理的划分施工路段，力求将施工干扰减小到最低。

14.2.4  应针对改扩建公路的影响通行的路段和交通转换的关键节点，确定合理的保通设计方案，关键工点、路段，宜做专项设计，包含平面图布置、大样图设计等内容。

14.2.5  应制定交通限流、路网分流、封闭及绕行等交通管制措施设计图。

14.2.6  应制定为保持原有公路畅通及地方道路的通行而设置的临时工程设计。

14.2.7  桥梁的拼宽应结合路基路面的施工交通组织方案，针对性的提出桥梁的拼宽改造保通方案；上跨桥的拆除与重建应以不影响沿线居民出行和施工期间的保通需求并重；涵洞、通道改扩建施工应本着“择机开工、尽早完工、少扰交通”的原则组织施工。

14.2.8  对特殊工点（如深路堑、高路堤）可制定短时间封闭通行的方案，应报当地交通主管部门批准。

14.2.9  应计列标志、土石方、路面、便道、便桥等临时工程的工程量。

14.2.10  临时施工标志标牌应满足《道路交通标志和标线第4部分：作业区》的要求。

本文件用词说明

对执行标准严格程度的用词，采用以下写法：

1、表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2、表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4、表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

附录A

桥梁拼宽设计

A.1  桥梁拼宽应遵循以下原则：

1  桥梁拼宽部分上部结构形式和跨径宜与既有桥梁保持一致；仅利用老桥下部的桥梁，上部结构可根据情况选择合适的上部结构形式。

2  当桥梁加宽的宽度较小时，可选择与桥面整体浇筑的悬臂方案；当桥梁加宽的宽度较大时，可选择增加梁、板或拱圈宽度方案。结构型式和跨度宜与既有桥梁相协调。

3  拼宽桥梁设计应考虑新结构与既有结构间的相互作用，如基础差异沉降、结构差异变形、混凝土 差异龄期等因素，进行结构计算；

4  一般新、老桥的加宽拼接采用上部连接，下部不连接。在地基条件较好时， 新、老桥结构间沉降差较小，可采用上、下部均连接的拼接方式。

A.2  拼接结构设计应符合下列规定：

1  上部结构湿接缝宽度宜不小于 15 cm，湿接缝宜分段浇筑、添加膨胀剂；

2  宜在既有横隔梁的对应位置设置横隔梁，新横隔梁与既有横隔梁之间宜采用刚接；

3  接缝施工宜在新建部分形成整体之后进行，横隔梁的接缝连接应先于桥面板湿接缝的连接；

4  下部结构不连接时，同一梁板不应骑跨墩台分隔缝布置；

5  同一墩台处新建部分的摩擦桩桩基长度不宜小于既有桥梁桩基长度；

6  新建部分的伸缩缝位置，应与既有桥梁对应设置，且宜整条更换；

A.3  基础拼宽应符合以下规定：

1  拼宽桥梁的基础设计，应采取减少沉降的措施，并对既有基础进行验算；拼宽承台和既有承台相互连接时，应对既有桩基和承台进行验算；

2  拼宽桥梁的摩擦桩的桩基长度不宜小于既有桩基长度；

3  拼宽桥梁的桩基和既有桩基之间的中距应满足规范要求，同时应满足施工作业空间要求；

拼宽桥梁的桩基直径和原桩基直径不同时，其中距应满足以下要求：

摩擦桩：d ≥1.25(d1+d2)；

端承桩：d ≥d1+d2；

其中，d 为中距，d1 为既有桩基直径，d2 为拼宽桥梁的桩基直径。

4  桩基布置时，应充分考虑既有桥梁的桩基位置以及既有桥梁施工临时设施残留物的影响。

A.4  空心板的拼宽可采用如下方式：

1  将原边板移动到拼宽部分外侧，以中板直接通过铰缝进行连接。

2  拼宽的空心板和原边板之间采用现浇拼接板连接。

A.5  T梁的拼宽可采用如下方式：

1  将原边梁移动到拼宽部分外侧，以中梁直接通过横隔板和拼接板进行连接。

2  部分或全部拆除原边梁挑臂，并在原边梁对应横隔板的位置加设横隔板连接。

3  拓宽T型梁或工型梁采用混凝土横隔板时，宜和新建梁体一起预制；采用型钢等其它方式时应在新建梁体内设置预埋件。

A.6  连续箱梁的拼宽宜采用分离方式进行拼宽,中小跨径连续梁采用整体方式拼宽时，应对拼宽方案进行单独论证。

A.7  石拱桥的拼宽应符合下列规定：

1  拼宽拱桥的结构形式与孔（跨）径宜与既有拱桥相同；

2  拼宽拱桥和既有拱桥之间应设置沉降缝；拼宽拱桥应有一定宽度。

3  当拓宽宽度要求较小时，可采用混凝土空心板或实心板拼宽，拼宽板与既有石拱桥结构间应设置沉降缝，但桥面应连续。设有人行道时，可将人行道置于拼宽板上。

条文说明：

拼宽石拱桥应具备自身稳定的条件。当地基较好、石料丰富且有石拱桥施工经验队伍的地区，方可采用石拱桥，拼宽石拱桥也应具备这样的前提条件。

A.8  当拓宽拼接桥型与既有桥梁桥型不同时，拓宽桥梁宜选用刚度较大的桥型，并应增加拼接缝的横向联系刚度，加强新老桥梁主梁间的连接。

# 附录B

水沟盖板示意图

水沟盖板平面示意图（单位：cm）